
乌拉特前旗圣火洁净型煤加工有限责任公司洁净型煤加工项目

环境影响报告表审批意见
乌环表[2017]46　号

乌拉特前旗圣火洁净型煤加工有限责任公司：

    你公司报送的《乌拉特前旗圣火洁净型煤加工有限责任公司洁净型煤加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，批复如下：

一、该项目拟建于位于原巴彦淖尔市农垦田和水泥制品厂院内，地理坐标：北纬40 ° 36 ′ 20.25 ″，东经109° 17 ′ 36.63″，生产规模为年产洁净型煤10万吨。

根据《报告表》结论，项目在落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设与运行应注意做好以下工作：

1、认真落实施工期的污染防治措施和生态保护措施。施工时应将表土层集中堆放并进行临时防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水、经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。
2、强化废气污染防治。全面落实《报告表》提出的各项废气污染治理措施，配煤、混合、成型、干燥等工段全部位于全封闭车间内。热风炉废气经干燥房排气口排出后进入除尘通道经淋浴除尘后，由15m高排气筒排放，各污染物排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中干燥炉排放浓度限值，无组织粉尘采取洒水抑尘、淋浴通道、全封闭车间等措施，确保无组织粉尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值。煤粉等粉状物料全部堆放于全封闭车间内。

3、采取有效降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、严格按照《报告表》要求落实固体废物防治措施，生活垃圾集中收集后定期清运；铁屑收集后外售；煤泥、灰渣装袋收集后综合利用，水浴除尘产生煤泥全部回用。

5、项目建设必须须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后按规定程序进行竣工环境保护验收。
6、项目建设期间的环境监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。
乌拉特前旗环境保护局

                                                 2017年12　月30　日

PAGE  

