
内蒙古安世成建材有限公司年产300万吨混凝土预制构件项目环境影响报告表审批意见

乌环表[2018]03　号

内蒙古安世成建材有限公司：

你公司报送的《内蒙古安世成建材有限公司年产300万吨混凝土预制构件项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，批复如下：

该项目拟建于乌拉特前旗工业园区，项目地理坐标为东经109°18＇9"，北纬40°36＇3"。该项目新建2条砂石料生产线、1座混凝土搅拌站，年产300万吨混凝土预制构件制品。
根据《报告表》结论，项目在落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施进行建设。项目建设与运行应注意做好以下工作：

1、认真落实施工期的污染防治措施和生态保护措施。施工时应将表土层集中堆放并进行临时防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。

2、严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施。筒仓口粉尘经脉冲反冲式除尘器处理后经不低于15m的排气口排放，在搅拌机进料口分别设置一套集气罩+布袋除尘器，处理后的粉尘经15m高排气筒达标排放，确保粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）限值要求；两条生产线均对颚破机、圆锥机、筛分机、输送机设备进行封闭处理，并在破碎机、筛分机的进料口和出料口设置高压喷雾降尘装置；块状原料堆场、产品堆场设符合相关要求高度的防风抑尘网；粉状物料进行全封闭。定期对堆场洒水降尘，确保厂界无组织颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。

3、生产废水收集后回用于混凝土搅拌；生活污水经化粪池收集后排入园区污水管网。
    4、采取有效降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5、严格按照《报告表》要求落实固体废物防治措施，沉淀池沉渣经收集后出售给周边砖厂回收利用；钢筋边角料收集后外售给物资回收公司；生活垃圾集中收集，定期送往环卫部门指定地点处理。
    6、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后要按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。

7、项目建设期间的环境监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。
乌拉特前旗环境保护局

                                                 2018年3月26 日
PAGE  

