
乌拉特前旗环境保护局关于《包头交通投资集团物资有限责任公司

乌拉特前旗分公司沥青储库建设项目》环境影响报告表审批意见

乌环表[2020]24号
包头交通投资集团物资有限责任公司乌拉特前旗分公司：

   根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于转发自治区环境保护厅〈环境影响评价文件（非辐射类）分级审批及验收意见〉的通知》（内政办字[2015]61号）及《内蒙古自治区党委办公厅　自治区人民政府办公厅印发〈内蒙古自治区关于开展扩权强县试点工作的意见〉的通知》（内党办发[2014]18号）和《内蒙古自治区党委办公厅　自治区人民政府办公厅关于开展第二批扩权强县试点工作的通知》（厅发[2015]17号）文件精神，你公司报送的《包头交通投资集团物资有限责任公司乌拉特前旗分公司沥青储库建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）由我局审批。经专家组审查和我局研究，批复如下：
该项目拟建于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗明安镇十一份村和楞社，项目中心坐标40.881245°北，109.852281°东，本项目年储存沥青20088吨，年生产SBS改性沥青15000吨，年生产乳化沥青2000吨。
根据《报告表》结论，项目在落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施进行建设。项目建设与运行应注意做好以下工作：

1、认真落实施工期的污染防治措施和生态保护措施。施工时应将表土层集中堆放并进行临时防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。  

    2、严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施。导热油炉废气采用钠-钙双碱法湿式脱硫除尘器处理后由15m高排气筒排放，确保废气中各污染物排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃油锅炉大气污染物排放限值标准；沥青储罐区、改性沥青、乳化沥青生产过程中产生的沥青烟气经收集后通过统一设置的厂区内一套电捕焦油器+UV光氧化净化器+活性炭吸附，最终由15m高排气筒排放，确保有组织废气中各污染物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2二级标准排放限值、无组织废气中各污染物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2二级标准周界外浓度最高点限值。

    3、采取有效降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、严格按照《报告表》要求落实固体废物防治措施。废导热油、废活性炭、

废焦油属于危险废物，暂存于符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的危废暂存库内，委托有危废处置资质部门处置；双碱法湿式脱硫除尘器沉渣属于一般固废，定期清掏后外售综合利用；生活垃圾统一收集后送当地环卫部门处理。
5、强化地下水、土壤污染防治。按照《报告表》要求严格落实地下水、土壤污染防治措施、落实厂区一般污染防治区、重点污染防治区的防渗措施，建立地下水动态监测制度，加强地下水水质监控。生活污水排入防渗化粪池，定期清掏外运用做农肥。
6、强化环境风险防范意识，落实环境风险事故防范措施，制定环境风险事故应急预案，提高事故风险防范和污染控制能力。

7、严格执行建设项目环境保护“三同时”制度。项目竣工后要按规定程序

进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。

8、建设项目在启动生产设施或者在实际排污之前，依法需申请排污许可证的，须按相关规定申领排污许可证，做到持证排污、按证排污。项目投产后按规定提交污染物排放检测报告。

9、该项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施等如发生重大变动，应重新报批环评文件。
10、该项目的环境执法现场监察和日常监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。

                                 乌拉特前旗环境保护局

                                    2020年8月26日
抄送：乌拉特前旗环境监察大队、乌拉特前旗环境保护监测站　　　　　　

PAGE  

