
巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局关于《乌拉特前旗富尧农业专业合作社年生产15000吨草颗粒饲料建设项目环境影响报告表》的审批意见

乌前环表审[2024] 4 号

乌拉特前旗富尧农业专业合作社：

根据《巴彦淖尔市生态环境局关于调整巴彦淖尔市环境影响评价文件（非辐射类）审查审批权限的通知》（巴环办[2020]94号），你社报送的由北京中企环能科技有限公司编制的《乌拉特前旗富尧农业专业合作社年生产15000吨草颗粒饲料建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），由巴彦淖尔市生态环境局授权我分局审批。经专家组审查和我局研究，批复如下：

一、乌拉特前旗富尧农业专业合作社年生产15000吨草颗粒饲料建设项目位于乌拉特前旗新安镇庆华村北场社，项目区中心点坐标为：E108°34′25.121″，N40°54′23.173″。项目为新建，项目主要建设内容：新建1条草颗粒饲料生产线，1座生产车间、1座初分车间、1座原料库，1座成品库，办公室以及其他配套工程等。项目建成后，可实现年生产15000吨草颗粒饲料的生产规模。
该项目建设符合《巴彦淖尔市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。乌拉特前旗发展和改革委员会对本项目予以备案。根据《报告表》结论，该项目在全面落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施及下述要求进行建设。项目应采用先进适用的工艺技术和装备。该项目建设必须严格执行国家相关法律法规和政策。占用林草地及其他地类应依法履行相关手续后方可开工建设。
项目在设计、建设与运行过程中还应做好以下工作：

1、认真落实《报告表》提出的施工期的污染防治措施和生态保护措施，确保施工期各项污染物排放符合国家标准。施工时应将表土层集中堆放并进行临时防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理安排布置施工场地和施工时间，施工噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。施工机械、运输车辆等排放的尾气必须达到国家相关的排放标准。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。
2、严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施，确保各项污染物排放符合国家标准。草颗粒饲料生产车间粉碎+配料混合+制粒过程中产生的粉尘通过4个集气罩收集至一台布袋除尘器进行处理后，通过一根15m的排气筒DA001进行排放；筛分粉尘产生后经全封闭滚筒筛自带的布袋除尘器进行处理后，通过一根15m的排气筒DA002进行排放；排气筒设置永久性规范的采样监测孔和监测平台，设置废气排放口标志标识颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)表2中新污染源大气污染物二级标准限值；厂界无组织废气污染物浓度应控制在《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的无组织排放监控浓度限值以内，不得对周围环境敏感目标造成影响。排气筒设置永久性规范的采样监测孔和监测平台，设置废气排放口标志标识。运输车辆尾气达标排放。
3、严格落实《报告表》提出的废水污染防治措施。项目无生产废水产生，生活污水产生后排入化粪池，之后由当地环卫部门统一清掏，不外排。
4、严格落实《报告表》提出的噪声污染防治措施。选用低噪声设备，并采取妥善的减振、隔声和消声等噪声控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准。

5、认真落实《报告表》中固体废物污染防治措施，分类处置各类固废。生活垃圾设垃圾桶集中收集，定期清运至附近垃圾转运站，除尘灰、不合格产品产生后暂存至一般固废暂存间内，之后回用于生产线的配料混合、粉碎工序，固废综合利用必须符合国家法律法规规定和技术规范、标准。严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定；废润滑油用专用容器收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位进行处置。危废暂存间要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中各项要求和措施进行设计、施工、建设、管理。
6、按照《报告表》要求严格落实厂区一般污染防治区、重点污染防治区的防渗措施，加强地下水水质监控；强化土壤污染防治。严禁地下水和土壤污染。
7、强化环境风险防范意识，落实环境风险事故防范措施。启动生产前编制突发环境事件应急预案并报我局备案，提高事故风险防范和污染控制能力。制定污染防治设施运行安全管理制度并严格执行，配套安装的污染防治设施必须符合国家相关规定和技术规范要求。
8、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后你社要按规定进行项目竣工环境保护验收。验收合格后主体工程方可投入生产。

9、建设项目在启动生产设施或者在实际排污之前，依法需申领排污许可证的，须按相关规定申领排污许可证，做到持证排污、按证排污。项目投产后按排污许可证规定提交污染物排放检测报告和排污许可证执行报告。

10、项目环境影响评价文件经批准后,如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施发生重大变动,你社应当重新报批环境影响评价文件,否则不得实施建设。该项目环评文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设,其环评文件应当报我局重新审核，否则不得开工建设。

11、该项目的环境执法现场监察和日常监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。
                        巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局
                            2024年 3 月 18 日
抄送：乌拉特前旗环境监察大队、乌拉特前旗环境保护监测站　　　
PAGE  


