建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：内蒙古交通集团西小召停车区工程项目
建设单位（盖章）： 内蒙古交通集团有限公司  
编制日期：         二〇二四年八月         

中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	内蒙古交通集团西小召停车区工程项目

	项目代码
	2404-150823-04-05-874586

	建设单位

联系人
	王纬东
	联系方式
	15847152777

	建设地点
	内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇东

	地理坐标
	108度25分33.023秒，40度51分16.164秒

	建设项目

行业类别
	五十二、交通运输业、管道运输业130等级公路（不含维护；不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路）中其他
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	永久占地52096m2

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	乌拉特前旗发展和改革委员会
	项目审批

（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	10270
	环保投资（万元）
	97.5

	环保投资占比（%）
	0.95
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	(否

□是：

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中专项评价设置原则表，确定本项目专题设置情况如下：
表1-1   专项评价设置原则表

专项评价类别
涉及项目类别
本项目情况
是否设置专项评价

地表水
水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；水库：全部；引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含水库的项目；河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目
不涉及
否

地下水
陆地石油和天然气开采：全部；地下水（含矿泉水）开采：全部；水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目
不涉及

否

生态
涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目
本项目位于乌拉特前旗西小召镇东，根据《内蒙古自治区人民政府关于划分水土流失重点预防区和重点治理区的通告》，乌拉特前旗属于自治区级水土流失重点治理区，因此本项目属于涉及环境敏感区的项目。

是

大气
油气、液体化工码头：全部；干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目
不涉及

否

噪声
公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部
本项目建设内容包括G6京藏高速加宽改造，但是不涉及环境敏感区
否

环境风险
石油和天然气开采：全部；油气、液体化工码头：全部；原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部
不涉及

否

综上，需要编制生态影响专项评价报告。

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性
根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于鼓励类中二十四、公路及道路运输中1．公路交通网络建设，且本项目已取得乌拉特前旗发展和改革委员会为本项目出具的项目备案告知书（见附件2），因此符合国家《产业结构调整指导目录》（2024年本）的要求。
2、选址合理性分析
本项目为西小召停车区原址扩建项目，现有西小召停车区位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇东，根据《内蒙古交通集团西小召停车区工程项目土地勘测定界技术报告书》，本次扩建项目总用地面积5.2096公顷，用地主要为水浇地（非基本农田）、乔木林地、灌木林地、其他林地、农村道路、沟渠和建设用地。项目用地已纳入内蒙古自治区人民政府批复的《巴彦淖尔市乌拉特前旗国土空间总体规划(2021-2035年)》，已纳入重点建设项目安排表（见附件3乌拉特前旗自然资源局为本项目出具的用地预审与选址意见书的批复），符合国土空间规划管控规则。乌拉特前旗自然资源局已同意本项目的选址。

根据乌拉特前旗自然资源局出具的《关于申请查询内蒙古交通集团西小召停车区工程项目是否占用生态保护红线和永久基本农田的复函（乌自然资函发[2024]248号）》（见附件4），本项目不占用生态保护红线和永久基本农田；根据巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局出具的《关于申请查询内蒙古交通集团西小召停车区工程项目是否占用饮用水水源保护区的复函（乌环字[2024]106号）》（见附件5），本项目不占用饮用水水源保护区。根据内蒙古自治区林业和草原局出具的《关于内蒙古交通集团西小召停车区工程使用林地审核同意书（内林草资许准[2024]937号）》（见附件6），内蒙古自治区林业和草原局同意本项目使用乌拉特前旗集体林地1.5794公顷。
此外，本项目污染物达标排放，项目建设对周围环境影响较小。综上所述，本项目选址从环境保护的角度分析是合理的。

3、“三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线

2023年12月26日，巴彦淖尔市人民政府发布了《巴彦淖尔市人民政府办公室关于巴彦淖尔市2023年生态环境分区管控成果动态更新的通知》（巴政办字〔2023〕106号），全市共划定环境管控单元256 个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。

①优先保护单元。“共计137个，面积为44688.28平方千米，占全市总面积的68.6%”更新为“共计145个，面积为42386.65平方千米，占全市总面积的65.07%”。

②重点管控单元。“共计111个，面积为20444.29平方千米，占全市总面积的31.39%”更新为“共计110个，面积为22746.59平方千米，占全市总面积的34.92%”。

③一般管控单元。“共计1个，面积为7.43平方千米，占全市总面积的0.01%”更新为“共计1个，面积为6.84平方千米，占全市总面积的0.01%”。
本项目建设地点位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇东，管控单元为乌拉特前旗一般生态空间-水土保持，此外根据乌拉特前旗自然资源局出具的《关于申请查询内蒙古交通集团西小召停车区工程项目是否占用生态保护红线和永久基本农田的复函（乌自然资函发[2024]248号）》（见附件4），本项目不在生态红线范围内，符合生态保护红线的要求。

（2）环境质量底线

根据2024年6月10日巴彦淖尔市生态环境局发布的《巴彦淖尔市环境质量状况公报（2023年）》，乌拉特前旗位于环境空气质量达标区。

本项目施工期采取相应防治措施后各类污染物均可满足相应的排放标准，达标排放；施工过程及施工结束后采取生态保护及恢复措施；运营后会产生一定的污染物，如废气、废水、固体废物、生产设备运行产生的噪声等，但在采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放一般不会对周边环境造成不良影响，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状，因此本项目符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上线

本项目占地面积较小，运营过程中会消耗一定的水资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，因此，符合资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单：

本项目管控单元为乌拉特前旗一般生态空间-水土保持，管控单元代码：ZH15082310031，本项目与生态环境准入清单符合性分析见表1-2。
表1-2   项目与生态环境准入清单符合性分析

环境管控单元编码

环境管控单元名称

管控单元类别

管控要求

符合性分析

ZH15082310031
乌拉特前旗一般生态空间-水土保持

优先保护单元
空间布局约束

全面实施保护天然林、退耕还林还牧工程，严禁陡坡垦殖，禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物，禁止开垦的范围由旗县级人民政府划定并公告；已经开垦种植农作物的应当按照国家有关规定逐步退耕还林还草；耕地短缺或者已经签订农村土地承包合同、退耕确有困难的，应当根据实际采取相应的水止保持措施。禁止毁林开荒、烧山开荒，合理开发自然资源，保护和恢复自然生态系统，增强区域水土保持能力；禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜等。
本项目为公路停车区扩建项目，不涉及开垦种植农作物，不涉及毁林开荒，也不涉及取土、挖砂、采石等活动。
综上所述，本项目满足国家关于“环境质量底线、资源消耗上限、生态保护红线和生态环境准入清单”相关要求，在实际运行过程中应严格落实各项环保措施，保证区域环境不受影响。项目的建设符合“三线一单”相关要求。

4、与《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

2021年9月26日，内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》（内政办发〔2021〕51号），“第三章 全力推动经济社会高质量发展——第八节 构建绿色交通体系：推广新能源汽车应用。呼和浩特市、包头市、乌兰察布市、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市、乌海市等重点地区公共领域新增或更新公交等车辆中新能源汽车比例不低于50%，到2025年，新能源汽车新车销量占比达20%左右。推动长途重载汽车使用LNG、氢能等清洁能源，制定新能源汽车运营补贴政策，将充电设施建设和配套电网建设与改造纳入城市基础设施规划建设范围，加大用地、资金等支持力度。在国省道沿线、高速公路停车区、城市商务区、办公区、宾馆饭店、大型超市、旅游景点、居民小区、公共停车场、4S店、加油站、加气站等节点，改造和新建新能源汽车停车及充换电、加气站和加氢站等设施。”

本项目为公路停车区扩建项目，增设新能源汽车充电桩和停车位，符合《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》。

5、与《巴彦淖尔市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

2023年9月8日，巴彦淖尔市人民政府办公室关于印发《巴彦淖尔市“十四五”生态环境保护规划》（巴政办发〔2022〕72号），“第四章 加快“双碳”进程，应对气候变化——第二节 控制温室气体排放——控制交通领域二氧化碳排放：加大交通行业节能低碳技术开发与应用，推广新能源汽车，不断提高清洁能源交通工具普及率。构建绿色高效交通运输体系，发挥铁路在大宗货物中长距离运输中的骨干作用，完善城乡物流网络体系，引导公众绿色低碳出行。加快绿色交通基础设施建设，新建及改扩建公路要落实绿色公路建设要求。”

本项目为公路停车区扩建项目，增设新能源汽车充电桩和停车位，符合《巴彦淖尔市“十四五”生态环境保护规划》。


二、建设内容

	地理位置
	本项目G6京藏高速加宽段和停车区全部位于乌拉特前旗境内。G6京藏高速北侧加宽段长约145.689m，渐变段长100m，南侧加宽段长约148.483m，渐变段长100m。

具体地理位置见附图1，项目卫星影像和四邻关系见附图3。

	项目组成及规模
	1、主要建设内容

西小召停车区于2005年运营，既有规模为18亩，建筑面积1142m2。根据西小召停车区车流量统计数据，在2019年到2021年受疫情影响，服务区接待旅客人次呈现下降趋势，但从2022年到2023年，随着疫情结束，接待旅客人次和接待车次均出现显著上升，经预测2025年-2045年西小召停车区接待车辆数将从511车次/日上升至6130车次/日，接待车辆数逐年上升。但是在停车区建设方面存在以下问题：（1）车流量较大，场地空间紧张，并无适合建设重卡换电站的区域；（2）公厕、餐厅、超市、办公楼等设施均呈分体式布局，导致使用不便且营商环境较差；（3）建筑为老旧砖混结构，破损严重，水、电、暖管线老化问题突出；（4）消防系统失灵，存在安全隐患；污水处理系统瘫痪，导致污水直接排放至场区外空地，对环境造成不利影响。

因此针对这一现象，本着优化停车区的服务质量，提高停车区的经济收益，带动区域经济发展，提高自治区的形象等目的，对停车区进行改造扩建，对停车区现状进行改进，以满足公众高品质、多样化出行服务需求。

本项目拟对停车区范围内与南北侧入口匝道衔接的G6京藏高速进行加减速加宽改造，G6高速北侧加宽段长约145.689m，渐变段长100m，南侧加宽段长约148.483m，渐变段长100m；拆除北侧场区入口匝道长约300m，同时新建入口匝道约421m，拆除南侧入口匝道长约300m，新建入口匝道约405.4m；拼宽1-8m通道桥一处、拼宽2-13m通道桥一处、拼宽一处1-4m涵洞；新建综合楼，集商超、餐饮、公厕、办公、住宿等功能区于一体；具备加油、充电桩（预留）等功能，加油站利用既有加油站；重新规划场区；根据场区规划，既有硬化路面经过处理后，加铺沥青混凝土面层；场区统筹安排，设置给排水、电气、消防、暖通、监控等配套服务设施。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正版）的有关规定，该项目需进行环境影响评价，本项目拟对停车区与南北侧入口匝道衔接的G6京藏高速进行加宽改造，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“五十二、交通运输业、管道运输业130等级公路（不含维护；不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路）中其他”，应当编制环境影响报告表。受内蒙古交通集团有限公司的委托，内蒙古添翼环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》要求，编制完成该项目的环境影响报告表。

表2-1   工程建设内容

类别

名称

现有工程内容
扩建工程内容

备注
主体工程

G6加宽段
路基工程

G6高速现有26.0m宽路基，其断面组成为：中央分隔带2.0m+2×（左侧路缘带0.75m+行车道2×3.75m+硬路肩3.0m+土路肩0.75m）。
G6高速北侧加宽段长约145.689m，渐变段长100m，南侧加宽段长约148.483m，渐变段长100m。

拟对既有26.0m宽路基进行加高、拼宽，加宽后其断面组成为：中央分隔带2.0m+2×（左侧路缘带0.75m+行车道2×3.75m+硬路肩3.0m+土路肩0.75m）+b值（设置加减速车道加宽值）。
加宽改造
路面工程

现有G6主路为改性沥青混凝土路面，路面总厚度为70cm。

加宽段为改性沥青混凝土路面，路面总厚度为73cm。

匝道

路基工程

北侧场区入口匝道长约300m，南侧入口匝道长约300m。

现有匝道断面组成为：0.75m土路肩+3m硬路肩+3.5m行车道+1m硬路肩+0.75m土路肩。
拆除北侧场区入口匝道长约300m，同时新建入口匝道约421m，拆除南侧入口匝道长约300m，新建入口匝道约405.4m。

新建匝道断面组成为：0.75m土路肩+3m硬路肩+3.5m行车道+1m硬路肩+0.75m土路肩。
拆除现有并新建
路面工程

现有匝道为改性沥青混凝土路面，路面总厚度为63cm。

新建匝道为改性沥青混凝土路面，路面总厚度为65cm。

桥涵

桥涵工程

现有1孔8m通道桥一处、2孔13m通道桥一处、1孔4m涵洞一处，2座桥梁均为小桥，无大中桥。
拼宽1孔8m通道桥一处、拼宽2孔13m通道桥一处、拼宽1孔4m涵洞一处。
加宽改造

停车区

综合楼

2座（南区、北区各1座），总占地面积1142m2，1层，砖混结构，有餐厅、超市、加油站、办公区等。

2座（南区、北区各1座），总占地面积1910m2，2层，框架结构，有超市、母婴室、农副产品展销区、餐食区、公厕、旅游接待大厅、文化长廊、办公室、宿舍、监控、职工厨房及餐厅、应急客房、司机之家等。
拆除现有并新建
加油站
2座（南区、北区各1座），总占地面积400m2，每个加油站配套4台双枪加油机。

加油设施保持不变，仅对加油区水泥路面进行改造
拆除现有水泥路面并新建
垃圾站

2座（南区、北区各1座），占地面积20m2，1层，用于停车区垃圾转运。

2座（南区、北区各1座），占地面积92m2，1层，用于停车区垃圾转运。
拆除现有并新建
停车位
停车位20个
超长停车位8个，大型停车位41个，小汽车车位71个，小车充电桩车位5个。
拆除现有并新建
硬化
硬化面积7400m2
对现有硬化路面进行处理，并加铺沥青混凝土面层，新建硬化面积7400m2
改造、新建

绿化
/
绿化面积3715m2
新建

临时工程

取、弃土场

/
本项目不设取弃土场，挖方量小于填方量，借方24506m3，借方土外购。

/

预制场
/
本项目不设预制场
/

拌合站
/
不设置拌合站，水泥混凝土、沥青混合料均外购。
/
施工生活区

/
本项目不设施工生活区，施工人员依托停车区现有生活设施。

依托

施工便道

/
本项目尽量利用停车区周边现有道路，不新建施工便道。
/
表土临时堆场
/
本项目在北区主线与新建匝道之间设置1处表土临时堆场，占地面积约1500m2，表土临时堆场位于永久用地范围内，表面应进行苫盖处理，施工结束后表土用于路堤边坡防护工程、停车区绿化工程，表土临时堆场植被恢复计入永久占地绿化范围内。

新建
公用工程

供水工程

施工期
/
本项目给水水源由深水井供给
依托
运营期
本项目给水水源由深水井供给
保持不变
依托
排水工程

施工期
/
施工废水经沉淀处理措施后可回用于施工区洒水抑尘；生活污水设置临时化粪池进行收集后定期清运至西小召污水处理厂进行处理。
新建
运营期
生活污水经化粪池后进入污水处理系统进行处理，中水回用于冲厕、厂区绿化和道路清扫，厂区现有2座污水处理系统。
拆除现有化粪池和污水处理系统，新建2座化粪池和2座30m3/d的MBR污水处理系统。
拆除现有并新建
垃圾站渗滤液经经垃圾转运车自带容器收集后随垃圾一起拉运至生活垃圾填埋场进行处理
保持不变
/
供电工程

施工期
/
依托停车区现有供电设施
依托
运营期
接自市政供电线路
本项目用电接新建变压器，变压器的容量为200KVA，能满足本工程建设项目的需要。
新建
供暖工程

施工期
/
/
/
运营期
空调采暖
供暖改为空气源热泵供暖
拆除现有并新建
环保工程

废气
施工期
扬尘

/
散装堆放物料遮盖苫布，洒水抑尘，对于装有易产生扬尘的运输车辆覆盖篷布。
新建
沥青烟和苯并〔a〕芘

/
沥青采用封闭式罐车运输。

/

运营期
食堂油烟
安装高效油烟净化器，引至楼顶排放。
保持不变
/
污水处理站恶臭
污水处理站预埋设地下密封处理，加强绿化，定期喷洒除臭药剂缓解。
保持不变
/
汽车尾气
加强道路管理和路面养护，加强路基边坡和停车区绿化工作，利用植物吸收汽车尾气。
保持不变
/
垃圾站恶臭
垃圾日产日清，定时消毒，加强绿化。
保持不变
/
废水

施工期
施工废水
/
经沉淀处理措施后可回用于施工区洒水抑尘

新建
生活污水

/
设置临时化粪池进行收集后定期清运至西小召污水处理厂进行处理

新建
运营期

生活污水
经化粪池后进入污水处理系统进行处理，中水回用于冲厕、厂区绿化和道路清扫
经化粪池后进入污水处理系统进行处理，中水回用于冲厕、厂区绿化和道路清扫，本项目新建2座30m3/d的MBR污水处理系统。
拆除现有并新建
垃圾站渗滤液
经垃圾转运车自带容器收集后随垃圾一起拉运至生活垃圾填埋场进行处理
保持不变
/
噪声

施工期
机械噪声
/
采用低噪声设备，合理地安排施工进度和时间（如夜间不安排高噪声工序）
新建

运营期
交通噪声

加强限速检测，严格控制车辆超速行驶，加强道路养护。
保持不变
/
停车区设备噪声

选用低噪声设备、隔声、消声、减振等措施
保持不变
/
固废
施工期

表土

/
集中堆放，用于路堤边坡防护工程及停车区绿化工程
新建

建筑垃圾

/
主要包括旧路路面铣刨材料、拆除废料，建筑垃圾全部用挖掘机捣碎后拉运至北侧停车区，用作北侧停车区厂区平整填料回用

新建
生活垃圾
/
依托停车区现有垃圾桶进行收集后定期清运至环卫部门指定的生活垃圾填埋场

依托

运营期

生活垃圾
由垃圾转运站集中收集后，委托环卫部门拉运处理。
保持不变
/
污泥
暂存于污泥罐，每年1~2次定期拉运至西小召污水处理厂进行处理。
保持不变
/
厨余垃圾
用PE桶收集，定期交由专门回收单位处理。
保持不变
/
生态

施工期

占地

/

严格按照永久占地划定区域进行施工，不得占压占地范围以外的用地，不得毁坏占地范围以外的植被，进行表土剥离，施工结束后进行生态恢复。
新建

绿化

/
施工完毕后，对路基边坡和停车区进行绿化。选用当地乡土树种及常用的道路绿化品种，主要有樟子松、杨树、小叶锦鸡儿等，绿化配植形式采用乔灌草相结合的方式，创造一个视觉舒适、感受多变的景观环境。

新建

2、建设规模及主要工程量

主要工程量见下表2-2。

表2-2   主要工程数量

序号

指标名称

单位

工程量

一、G6加宽段
1

路线长度

m

北侧加宽段长约145.689m，渐变段长100m，南侧加宽段长约148.483m，渐变段长100m。
2

路基工程

挖土方

m3
0

填土方

m3
8833
3

路面工程

沥青砼路面

m2
3310.599
二、匝道
1

路线长度

m

北侧新建入口匝道约421m，南侧新建入口匝道约405.4m。
2

路基工程

挖土方

m3
0

填土方

m3
5477
3

路面工程

沥青砼路面

m2
3721
三、桥涵工程

1

拼宽1孔8m通道桥
道

1

2

拼宽2孔13m通道桥
道
1

3

拼宽1孔4m涵洞
道
1

四、停车区
1

综合楼
座

2

2
垃圾站

座
2
3
停车位
个
超长停车位8个，大型停车位41个，小汽车车位71个，小车充电桩车位5个

4
硬化

m2
14800

5
绿化

m2
3715
6
挖土方
万m3
0
填土方

万m3
19306
3、主要技术指标

本项目G6主线加宽段和匝道主要技术指标见表2-3、表2-4。

表2-3  G6主线加宽段主要技术指标表
主线线性技术指标

主线设计速度100km/h

一般值

极限值

采用值

最小平曲线半径（m）

1500

1100

4000

最小凸型竖曲线半径（m）

25000

15000

45000

最小凹型竖曲线半径（m）

12000

8000

-

最大纵坡（%）

2

-
0.479

G6主线设计速度为100km/h，后因高速公路提速改造，该段行驶速度调整为120km/h，故主线渐变段与加减速车道采用120km/h指标。

表2-4  匝道主要技术指标表
项目

指标值
计算行车速度（km/h)

80
60
50
40
35
30
一般最小平曲线半径（m)

280
150
100
60
40
30
最小平曲线半径极限值（m)

230
120
80
50
35
25
缓和曲线最小参数
140
70
50
35
30
20
凸型竖曲线半径（m)

一般值
4500
2000
1600
900
700
500
极限值
3000
1400
800
450
350
250
凹型竖曲线半径（m)

一般值
3000
1500
1400
900
700
400
极限值
2000
1000
700
450
350
300
竖曲线最小长度(m)

一般值
100
70
60
40
35
30
极限值
70
50
40
35
30
25
最大纵坡（%)

3.0
4.0
4.0
5.0
5.0
5.0
本项目停车区匝道的设计车速为40公里/小时。

5、路基工程

（1）路基横断面布置
①G6主线加宽段
拟扩建停车区范围G6高速公路路基宽度26.0m，拟对既有26.0m宽路基进行拼宽，其断面组成为：中央分隔带2.0m+2×（左侧路缘带0.75m+行车道2×3.75m+硬路肩3.0m+土路肩0.75m）+b值（设置加减速车道加宽值）。
[image: image30.png]BHEIFE

pavipist:

HHEI

HER

T WA TR

W e

Y

5 >
'

!. .14,





图2-1   G6主线加宽段路基标准横断面图
②匝道
拟扩建停车区新建匝道断面组成为：0.75m土路肩+3m硬路肩+3.5m行车道+1m硬路肩+0.75m土路肩。

[image: image2.png]i
ARABEE





图2-2   匝道路基标准横断面图
（2）路拱横坡
G6主线行车道、路缘带、硬路肩路拱横坡均采用1.5%，土路肩路拱横坡采用2.0%；拟新建匝道行车道、路缘带、硬路肩路拱横坡均采用2.0%，土路肩路拱横坡采用3.0%。
（3）路基边坡坡率
路堤边坡坡率：G6主线加宽段及拟新建匝道路基高度均小于8m，路堤边坡坡率采用1:1.5；
路堑边坡坡率：拟扩建范围无典型挖方路基。
（4）特殊路基处理
拟新建匝道及与主线新旧路基衔接路段，存在低洼易积水及盐渍土路段，应挖除基底表层h厚度土层，当有杂填土时，应先清理杂填土再挖除原地表h厚度土层，然后填筑H厚度砂砾，并采用25KJ三边形冲击压路机增强补压，冲压遍数按15遍控制。
（5）新旧路基衔接处理
拟新建匝道与主线新旧路基衔接路段，应将旧路边坡松散坡积土清除，并拆除防护排水设施，对于加宽一侧路基进行开挖台阶处理，台阶的宽度一般不小于1.0m，底部第一级台阶宽度为2.0m，开挖面向内倾斜2%；同时进行铺设土工格栅，第一层土工格栅铺设于原地面，其上每隔2.0m高度加铺一层土工格栅，路床底面及下路床顶面各铺设一层土工格栅；最后一级台阶应开挖旧路土路肩、路床，可以根据具体段落合理安排。

（6）桥头路基处理
为消除或减轻桥头跳车，对桥台台后原地面至路面底基层底面回填天然砂砾，回填范围为全路基宽度。台后与路基衔接处开挖台阶，挖台阶宽度200cm，台高100cm，向内倾2%。对于暗板涵，要求台后填筑天然砂砾，涵台两侧填土应对称地分层填筑。回填砂砾填料最大粒径应小于100mm，要求分层碾压，压实度保证96%以上。
（7）路基边坡防护工程
G6主线加宽段既有防护类型主要以C25混凝土预制块满坡防护为主，既有匝道主要采用C25砼预制六棱空心砖植草防护。主线防护设施使用情况良好，尽量利用既有防护设施，对于新建匝道与主线加宽一侧及挖除既有匝道与主线拼宽一侧，改建时需对旧路防护工程拆除后新建。
填高小于等于2m时，路堤边坡采用植草护坡；填方高度大于2m路段采用C25砼预制六棱空心砖防护；桥头路基受水流冲刷路段设置C25现浇混凝土防护；场区外围采用C25现浇混凝土防护。

（8）排水工程
拟建项目停车区、主线及匝道的排水设施应与桥涵、沟渠形成完善的排水系统，路基排水设施由排水沟、边沟等构成，排水设施纵向贯通并引入桥涵内。

原则上填高小于等于2m时，路面采用分散排水，填高大于2.0m路段设置路堤边坡急流槽集中排水。

边坡急流槽：边坡急流槽设置于填方高度大于2m的集中排水路段，槽身采用C25混凝土现浇，出水口接路堤排水沟或溢水池。

边沟：边沟采用C25混凝土现浇，采用矩形断面60×60cm。

6、路面工程

（1）G6主线加宽段
5cm厚AC-16中粒式改性沥青混凝土上面层；

6cm厚AC-20中粒式改性沥青混凝土中面层；

8cm厚AC-25粗粒式沥青混凝土下面层；

20cm水泥稳定级配碎石基层；

34cm水泥稳定级配碎石底基层；

总厚度73cm。

（2）匝道
5cm厚AC-16中粒式改性沥青混凝土上面层；

6cm厚AC-20中粒式改性沥青混凝土下面层；

20cm水泥稳定级配碎石基层；

34cm水泥稳定级配碎石底基层；

总厚度65cm。

（3）桥面铺装

5cmAC-16中粒式改性沥青混凝土上面层

6cmAC-20中粒式改性沥青混凝土下面层

7、桥涵工程

（1）桥梁

本项目拼宽1孔8m通道桥一处、拼宽2孔13m通道桥一处。

①上部结构型式选择

13m空心板桥梁采用空心板拼宽；8m预制板桥梁采用现浇板拼宽。

②下部结构

采用与原结构相同的下部结构形式。

表2-5   桥梁设置一览表

序号
桥名

孔径
桥长（m）
桥梁宽度（m）

上部结构型式

下部结构型式

功能
备注
墩及基础

台及基础

1
下行通道桥

1-8m
15.5
原桥左幅拼宽2.62m

钢筋混凝土现浇板
-

薄壁台+桩基础

车辆通行
拼宽
2

上行通道桥

2-13m
33.54
原桥右幅拼宽5.29m

预应力钢筋混凝土空心板

-
薄壁台+桩基础

车辆通行
拼宽
（2）涵洞

本项目范围内既有一座1-4m暗板涵原净高3m，涵洞功能为排涝，常年无水，原涵洞完全利用，沿道路前进方向右侧采用相同尺寸接长，拼宽8.27m。

[image: image3.png]



[image: image4.png]



西小召服务区1孔8m小桥
西小召服务区2孔13m小桥
[image: image5.png]



西小召服务区1孔4m涵洞
图2-3   本项目桥涵现状照片
8、停车区

（1）建设规模

本项目永久占地52096m2，新建2座综合楼、1座垃圾站，综合楼为二层框架结构，垃圾站为一层，停车位面积4400m2，硬化14800m2，绿化3715m2，同时实施给排水、电气、暖通、消防、监控等配套工程。

（2）无障碍设施

①建筑入口设坡道为1：12的无障碍坡道、无障碍坡道栏杆。

②一层设置设置无障碍卫生间开启扇尺寸大于1m，回转半径大于1.5m。

（3）场地硬化

①场区新建沥青混凝土路面结构为：(路面总厚度66cm)

表面层：5cm SBS改性沥青(AC-13)加抗车辙剂；
下面层：6cm SBS改性沥青(AC-20)加抗车辙剂；
封层：1cm厚改性沥青同步碎石；

透层：PC-2洒布型乳化沥青；

基层：20cm水泥稳定级配碎石5%基层；

底基层：34cm水泥粉煤灰稳定级配碎石4%底基层。
②既有停车区水泥路面加铺设计方案

先铣刨原水泥路面平均厚5cm，清扫干净后修补水泥路面病害，清理横纵缝、用灌封胶灌缝，然后用贴缝胶抗裂，原水泥路面处治完毕后，撒布1cm厚改性沥青同步碎石封层，加铺下面层6cmSBS改性沥青（AC-20）加抗车辙剂+上面层5cm的SBS改性沥青（AC-16）加抗车辙剂，封层和上下面层的要求详新建沥青混凝土路面结构层。

③透水混凝土路面（小车位设置）

面层：20cm厚C30透水水泥混凝土

基层：20cm多孔隙水泥稳定碎石

底垫层：15cm级配碎石

④花岗岩广场砖路面（综合楼四周设置）

面层：采用40厚粗面黄冈岩石板

结合层：30厚1：3干硬性水泥砂浆

垫层：60厚C15混凝土垫层；

垫层：300厚3：7灰土垫层。

9、施工期间保通措施
（1）对G6京藏高速的保通
左幅拼宽时，封闭左幅硬路肩及最外侧车道，同时在最外侧车道中心设置临时隔离设施，仅留内侧一车道通行。原有路基宽26m，路基单侧加宽Bm。路基填至路床顶面后进行结构层及路面摊铺，随后完成交通工程和临时交通工程；原有旧路右幅正常通行。
右幅拼宽时，封闭右幅硬路肩及最外侧车道，同时在最外侧车道中心设置临时隔离设施仅留内侧一车道通行。原有路基宽26m，路基单侧加宽Bm。路基填至路床顶面后进行结构层及路面摊铺，随后完成交通工程和临时交通工程；原有旧路左幅正常通行。
[image: image6.png]LE K
Kge §

LE2]

2375

AHANT
LH¥¥4 §
dHUNT

YHAYF U

e

E11T]

i)
i)

i)
i)

EL1T]





图2-4   左侧施工时路基保通方案
[image: image7.png]A FLE S

L § &3
Hee

L& 2]

HHNT A
4HE¥ 4 8
HUNT

75

L3 2 2

Wik
L § K3

87.5

1= |

EAld]

EATT]

i)

i)

i)

i)





图2-5   右侧施工时路基保通方案

（2）停车区施工时

服务区场区及匝道施工时按全封闭考虑，待施工完毕后对外开放停车区。
10、临时工程

本项目不设置施工生产区，物料临时堆放在现有停车区硬化场地内。
①取、弃土场

本项目不设取弃土场，挖方量小于填方量，借方24506m3，借方土外购。
②预制场

本项目不设预制场。
③拌合站

不设置拌合站，水泥混凝土、沥青混合料均外购。

④施工生活区

本项目不设施工生活区，施工人员依托停车区现有生活设施，施工人员生活垃圾依托停车区现有垃圾桶进行收集后定期清运至环卫部门指定的生活垃圾填埋场，施工人员生活污水设置临时化粪池进行收集后定期清运至西小召污水处理厂进行处理。

⑤施工便道

本项目尽量利用停车区周边现有道路，不新建施工便道。

⑥表土临时堆场

本项目在北区主线与新建匝道之间设置1处表土临时堆场，占地面积约1500m2，表土临时堆场位于永久用地范围内，表面应进行苫盖处理，施工结束后表土用于路堤边坡防护工程、停车区绿化工程，表土临时堆场植被恢复计入永久占地绿化范围内。
11、土地利用

根据《内蒙古交通集团西小召停车区工程项目土地勘测定界技术报告书》，项目永久占地5.2096hm2（包括停车区原有用地和本次新增用地），永久占地包括综合楼、停车位、垃圾转运站、小车充电桩、匝道和非停车区；本项目不新增临时占地。
工程新增占地面积见表2-6。

表2-6  工程新增占地类型及面积统计表（单位：hm2）

项目
水浇地（非基本农田）

乔木林地

灌木林地

其他林地

农村道路

沟渠

建设用地
合计
永久占地
0.1892
0.4797
1.0951
0.0046
0.0001
0.0966
3.3443
5.2096
合计
0.1892
0.4797
1.0951
0.0046
0.0001
0.0966
3.3443
5.2096
12、土石方平衡

（1）表土平衡

项目主体设计考虑除旧路、农村道路和沟渠外全部进行清表处理，清理厚度为30cm，清理面积为1.7686hm2，剥离量为5305.8m3。

本项目要求施工前对施工扰动区表土可剥离范围的耕地、林地进行表土剥离，并对剥离的表土进行临时防护，在施工结束后全部作为路基边坡和停车区植被恢复覆土，以充分利用表土资源。

表2-7  表土剥离面积统计表

项目组成

表土剥离面积（hm2）

表土剥离量（m3）

表土回覆量（m3）

水浇地（非基本农田）

乔木林地

灌木林地

其他林地

小计

永久占地

0.1892
0.4797
1.0951
0.0046
1.7686
5305.8
5305.8
合计

0.1892
0.4797
1.0951
0.0046
1.7686
5305.8
5305.8
（2）土石方平衡
本项目共计填方33616m3，9110m3拆除废料用于场区填筑，剩余借方部分按购买计列。
土石方情况平衡表详见表2-8。

表2-8  项目土石方平衡表

项目组成

挖填方总量(m3)
挖方(m3)
填方(m3)
调入(m3)
借方(m3)
弃方(m3)

数量
来源
运距(km)
数量
来源
运距(km)
G6主线加宽段

8833

0

8833

0

/

/
8833
外购

32.5
0

北侧匝道

3394

0

3394

0

/

/
3394
0

南侧匝道

2083

0

2083

0

/

/
2083
0

北侧停车区厂区平整

12952

0

12952

9110
拆除废料
0.1
3842
0

南侧停车区厂区平整

6354

0

6354

0

/

/
6354
0

总计

33616
0
33616
9110
/

/
24506
/

/

0

13、筑路材料

根据项目沿线材料的分布状况，本项目中筑路材料片石、碎石、砂、砂砾、水泥、钢材、沥青、沥青混合料、水泥稳定碎石等均需从外地料场购运。

（1）片石、碎石

片、碎石由同利碎石场购买，料场位于位于乌拉特前旗赛音呼都格嘎查，石质为花岗岩，褐色，块状构造，石质坚硬，次坚石，现大量生产，储量丰富。
（2）砂、砂砾
砂、砂砾由乌拉特前旗乌拉山原野拌合站购买，砂为黄色、洁净，级配可由洗 砂设备调整。
（3）水泥、钢材、沥青
水泥、钢材、木材、沥青等外购材料由巴彦淖尔临河区购买。
（4）沥青混合料
沥青混合料由乌拉特前旗购买。
（5）水泥稳定碎石
水泥稳定碎石由乌拉特前旗购买。
（6）工程用水

本项目可利用既有停车区用水。
（7）工程用电

本项目可利用既有停车区用电。
（8）运输条件

本项目为G6高速停车区改扩建项目，并行G110国道可作为主要运输便道。对部分不通路段考虑新建便道，材料可通过既有道路直接运输到工点，运输条件便利，材料运输以汽车运输为主。

	总平面及现场布置
	1、工程布局情况

本项目为G6京藏高速西小召停车区改扩建项目，位于乌拉特前旗西小召镇东，拟对停车区范围内与南北侧入口匝道衔接的G6京藏高速进行加减速加宽改造，G6高速北侧加宽段长约145.689m，渐变段长100m，南侧加宽段长约148.483m，渐变段长100m；拆除北侧场区入口匝道长约300m，同时新建入口匝道约421m，拆除南侧入口匝道长约300m，新建入口匝道约405.4m；拼宽1-8m通道桥一处、拼宽2-13m通道桥一处、拼宽一处1-4m涵洞。
2、现场布置情况

本项目不设置施工生产区，物料临时堆放在现有停车区硬化场地内。
①取、弃土场

本项目不设取弃土场，挖方量小于填方量，借方24506m3，借方土外购。
②预制场

本项目不设预制场。
③拌合站

不设置拌合站，水泥混凝土、沥青混合料均外购。
④施工生活区

本项目不设施工生活区，施工人员依托停车区现有生活设施，施工人员生活垃圾依托停车区现有垃圾桶进行收集后定期清运至环卫部门指定的生活垃圾填埋场，施工人员生活污水设置临时化粪池进行收集后定期清运至西小召污水处理厂进行处理。

⑤施工便道

本项目尽量利用停车区周边现有道路，不新建施工便道。

⑥表土临时堆场

本项目在北区主线与新建匝道之间设置1处表土临时堆场，占地面积约1500m2，表土临时堆场位于永久用地范围内，表面应进行苫盖处理，施工结束后表土用于路堤边坡防护工程、停车区绿化工程，表土临时堆场植被恢复计入永久占地绿化范围内。
[image: image8.emf]50m

2-13m

通道桥拼宽

1-8m

通道桥拼宽

1-4m

涵洞

拼宽

图例

本项目

占地范围

桥涵工程

表土堆场


图2-6  本项目施工总平面布置图

	施工方案
	项目工艺流程简述（图示）

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-7  道路施工工艺流程及污染源分析


[image: image10.emf]扬尘、噪声、

建筑物拆除 地基开挖 土地平整 主体工程

扬尘、噪声

扬尘、噪声

扬尘、噪声

设备安装

噪声

工程验收

废水、固废

图2-8  建筑物施工工艺流程及污染源分析


[image: image11.emf]过往车辆、人员

尾气、废水、噪声、生活垃圾

污水处理站

恶臭、噪声、污泥

食堂

食堂油烟、厨余垃圾

运

营

阶

段

垃圾站

恶臭、渗滤液


图2-9  运营期工艺流程及污染源分析

工艺流程简述：

1、施工组织

施工单位进场后的主要工作包括路基开挖、平整场地、调运施工机械，设备安置和材料运输；合理安排施工工序和时间，夜间居民区停止施工或禁止高噪声设备运行，以减少对附近居民生活的影响；加强施工期间G6主线保通工程；同时做好施工安全监管工作，确保施工期间交通的畅通、安全。

2、路基工程

路基工程采用机械施工为主，适当配合人力施工的方案；在路基施工中，要高度重视新旧路结合部位的处理，将其作为重点和难点工程，编制施工组织计划和施工方案。

本项目道路工程量较小，路基工程全部为填方路基，填方路基采用逐层填筑，分层压实的方法施工。施工工序为铲除表层（旧路路面全部用挖掘机捣碎后拉运至北侧停车区，用作北侧停车区厂区平整填方）→平地机、推土机整平→压路机压实→路基填筑。填土时适当加大宽度和高度，分层填土、压实，多余部分利用平地机或其他方法铲除修整。

3、路面工程

路面工程在路基工程完成后开工。底基层、基层和面层应采用集中搅和、汽车运输、摊铺机摊铺。本工程在现有停车区设一处水泥混凝土拌和站，不设置沥青混凝土拌和站，沥青混凝土外购。碎石、砂子、水泥等基层混合料在水泥混凝土拌和站拌合后运至施工现场，采用机械铺筑；沥青、石料等材料按照工程施工要求在合法的沥青搅拌站拌合合格后，采用封闭保温专用车辆运至施工现场，采用摊铺机在基层之上，进行路面推铺。

路面采用沥青混凝土，施工时应保证路面强度、稳定性、表面平整度、表面抗滑性能、少尘性等符合施工验收规范。在曲线地段尤其要注意路面标高的控制，严格按施工规范精心施工，科学管理。

沥青混凝土路面属柔性路面，其强度和稳定性主要取决于混合料的粘聚力和摩阻力。地基的强度和稳定性对路面结构的整体强度也有较大的影响，所以在路基施工中应全面考虑到路面结构。沥青混凝土路面是由颗粒大小不同的矿料，用沥青作结合料，本着密实原则按混合比进行配合，并经严格的拌和，运输至现场摊铺压实成型的高级路面。

4、桥涵工程

本项目拼宽1孔8m通道桥一处、拼宽2孔13m通道桥一处、拼宽1孔4m涵洞一处。

全段桥涵工程根据不同结构型式及部位，分别采用机械、机械与人工相结合或人工施工的方案。一般情况下桥涵工程可与路基同步施工，但当桥涵填土较小且有条件时，先施工路基，待路基成型后，再开挖路基修筑桥涵，以减少桥涵台背下沉。
（1）13m小桥拼宽方案

2-13m小桥上部结构采用预应力混凝土预制空心板与原空心板拼接，桥墩采用柱式桥墩与原柱式桥墩拼接，桥台采用薄壁式桥台与原薄壁式桥台拼接，基础采用桩基础与原桩基础拼接。

①上部结构

拆除旧桥右侧边护栏、凿除边板顶75cm宽的水泥铺装，保留铺装钢筋，与新建现浇层钢筋连接，重新浇筑混凝土和沥青面层；右外侧植入钢筋与新建内侧边板预埋钢筋连接，浇筑混凝土连接为一体。

②下部结构

新旧墩台采用不连接方式拼接，新旧墩台间留缝2cm。

（2）8m小桥拼宽方案
1-8m小桥上部结构采用钢筋混凝土现浇板与原空心板拼接，桥台采用薄壁式桥台与原薄壁式桥台拼接，基础采用桩基础与原桩基础拼接。

上部结构

拆除旧桥左侧边护栏、凿除边板顶75cm宽的水泥铺装，保留铺装钢筋，在旧桥边板上缘植入钢筋，并将此两部分钢筋与新建现浇板上缘预埋钢筋对应焊接，最后将拼接部位、旧桥桥面现浇层凿除部分整体现浇，形成连接。

下部结构

新旧桥台采用不连接方式拼接，新旧桥台间留缝2cm。

附属构造

凿除拼宽侧原桥耳墙至牛腿顶，放置新建桥梁搭板；拆除洞口外圬工防护。

本项目范围内2-13m小桥为通道兼跨渠桥，1-8m小桥为通道桥，2-13m小桥拼宽后空心板与铺装总厚度比原桥空心板与铺装总厚度高22cm，1-8m小桥拼宽后现浇板与铺装总厚度比原桥空心板与铺装总厚度高12cm，拼宽后净空低于原桥净空，本次设计通过下挖被交路的方式保证净空与原桥一致。

（3）涵洞拼宽方案
为了尽可能消除新拼宽涵洞与旧涵洞的不均匀沉降，对软弱地基路段的涵洞基底进行复合处理，在新旧涵连接处设置沉降缝。原涵洞完全利用，暗板涵采用原相同尺寸接长。
5、工期安排

根据项目实施企业计划，本项目施工工期为6个月。结合本项目地形类别、工程类别、难易程度、工程量大小和现有公路交通量拥挤程度分项安排工期。项目具体开工时间根据项目前期工作进展确定。

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1、生态环境质量现状

本项目主要位于农村地区，区域主要植被为农田、樟子松、杨树、小叶锦鸡儿等。调查范围内无国家和省级重点保护的珍稀植物；主要动物为鸟类、鼠类等小型动物，无国家重点保护的珍稀濒危野生动物分布，调查范围占地面积为119.2317hm2。

①土地利用类型

本项目调查范围占地类型以耕地、林地、交通运输用地、水域及水利设施用地为主，占比分别为55.93%、17.33%、12.76%和11.68%。占地范围内主要为交通运输用地、林地，占比分别为64.38%、30.29%。具体情况见生态环境影响专项评价。

②植被资源和类型

本项目调查范围植被类型以耕地、其他、乔木林地为主，占比分别为55.93%、25.9%和13.37%。占地范围内以其他、灌丛、乔木林地为主，占比分别为66.08%、21.01%和9.28%。具体情况见生态环境影响专项评价。

③动物资源

通过查阅资料，评价区域常见的哺乳动物主要有田鼠、仓鼠和沙鼠，评价区域鸟类以雀形目种为主，其次是隼形、鸡形目。此外，喜鹊、麻雀、红尾伯劳等在本区的数量也有分布，评价区内未发现有珍稀濒危野生动物栖息与繁殖地分布。具体情况见生态环境影响专项评价。

④土壤侵蚀类型

本项目调查范围土壤侵蚀类型以中度水蚀、轻度风蚀和轻度水蚀为主，占比分别为55.93%、30.93%和12.03%。占地范围内以轻度风蚀为主，占比94.51%。具体情况见生态环境影响专项评价。
2、环境空气质量现状

（1）区域环境质量状况

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关要求，对基本污染物需进行区域达标判定，本项目位于巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇东，根据2024年6月10日巴彦淖尔市生态环境局发布的《巴彦淖尔市环境质量状况公报（2023年）》，乌拉特前旗位于环境空气质量达标区。
乌拉山镇环境空气污染物监测结果统计表见下表。

表3-1  环境空气监测结果统计表

污染物

年评价指标

平均浓度（ug/m3）

标准值（ug/m3）

占标率（%）

达标情况

超标倍数

PM10
年平均质量浓度

70
70

100
达标

/

PM2.5
年平均质量浓度

18
35

51.43
达标

/

SO2
年平均质量浓度

13
60

21.67
达标

/

NO2
年平均质量浓度

29
40

72.5
达标

/

O3
第90百分位日最大8h平均

148
160

92.5
达标

/

CO

第95百分位日平均

1.0
4

25
达标

/

3、水环境质量现状

本项目距离南侧黄河5km，距离较远。且运营期不对外环境直接排放废水，对周围地表水环境影响较小。

4、声环境质量现状

根据现场勘查，本项目道路两侧、停车区外200m范围内无保护目标。

本项目建设内容包括G6主线加宽改造，噪声断面监测委托内蒙古兴寰环境科技有限公司进行实测，监测时间2024年8月28日~2024年8月29日，监测点位于G6京藏高速西小召停车区东侧430m处。
表3-2   交通噪声衰减断面监测结果统计表  单位：dB(A)

位置编号

检测日期

检测时间

监测值

标准值

Leq

Leq

1

距离道路中心线20m

8.28
12:17-12:27
68.4
70

23:11-23:31
53.9
55

2

距离道路中心线40m

12:17-12:27
65.4
70

23:11-23:31
51.5
55

3

距离道路中心线60m

12:17-12:27
58.2
60

23:11-23:31
47.9
50

4

距离道路中心线80m

12:17-12:27
56.2
60

23:11-23:31
46.0
50

5

距离道路中心线120m

12:17-12:27
53.8
60

23:11-23:31
45.6
50

6

距离道路中心线20m

8.29
11:14-11:34

67.0
70

23:12-23:32

54.4
55

7

距离道路中心线40m

11:14-11:34

63.5
70

23:12-23:32

52.6
55

8

距离道路中心线60m

11:14-11:34

58.6
60

23:12-23:32

49.8
50

9

距离道路中心线80m

11:14-11:34

57.0
60

23:12-23:32

46.2
50

10

距离道路中心线120m

11:14-11:34

55.1
60

23:12-23:32

44.5
50

根据监测结果，监测期间距离道路中心线20m、40m处噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准限值，距离道路中心线60m、80m、120m处噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值，声环境质量较好。

5、地下水、土壤
（1）地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的附录A可知，项目属于“P公路—123公路—其他”编制报告表类别，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）可知，项目不开展地下水环境影响评价工作。

（2）土壤环境

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的附录A可知，本项目属于附录A“交通运输仓储邮政业—其他”，项目类别为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	原西小召服务区，位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇东，G6京藏高速公路k779+500m处，停车区分列G6高速路南北两侧，占地面积18亩（约12000m2），建筑面积1142m2，总平面布局为外向型。服务区内现有设施于2005年建成运营，是集餐厅、超市、加油站、办公为一体。由于项目建设较早，现有项目环保手续丢失。
原有环境污染问题：原有污水处理系统老化，处理规模无法满足停车区生活污水处理需求。

整改措施：本次扩建工程拟拆除现有化粪池和污水处理系统，新建2座化粪池和2座30m3/d的MBR污水处理系统。

	生态环境保护目标
	本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地等环境敏感区，位于自治区级水土流失重点治理区。

本项目生态评价范围为项目范围线向外延300m区域，大气、地下水评价范围为项目范围线向外延500m区域，噪声评价范围为项目范围线向外延200m区域。本项目距离最近的居民区为西南侧680m处的杨高明圪旦，500m范围内无环境空气保护目标和声环境保护目标。
生态环境保护目标分布图见附图4。该项目生态环境保护目标表见下表。

表3-3  生态环境保护目标表

环境要素

敏感对象

位置及规模

与本项目的位置关系
保护要求

生态环境
耕地

评价范围内耕地面积为66.6878hm2，不涉及基本农田，主要以种植玉米、小麦与葵花为主。

本项目永久占地占用耕地0.1892hm2，不占基本农田。

保护农田肥力、质量、数量；保护农田水利设施。

林地

评价范围内林地面积为20.6721hm2，主要以樟子松、杨树、灌丛为主。

本项目永久占地占用林地1.8207hm2。
不新增扰动面积；植被覆盖度不低于周边环境；植被恢复率100%。
野生动物

主要有啮齿类和鸟类，分布于项目区的林间、农田等区域。
无国家和内蒙古自治区重点保护野生动物的栖息地分布
保护区域内野生动物数量和种类不受影响。



	评价

标准
	1、环境质量标准

（1）环境空气

SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、苯并[a]芘执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，H2S、NH3执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，具体标准值见表3-4。

表3-4  环境空气质量标准

污染物名称

取值时间

单位

浓度限值

备注

SO2
1小时平均

ug/m3
500

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准

24小时平均

ug/m3
150

年平均

ug/m3
60

NO2
1小时平均

ug/m3
200

24小时平均

ug/m3
80

年平均

ug/m3
40

CO

24小时平均

mg/m3
4

1小时平均

mg/m3
10

O3
日最大8小时平均

ug/m3
160

一次

ug/m3
200

PM10
24小时平均

ug/m3
150

年平均

ug/m3
70

PM2.5
24小时平均

ug/m3
75

年平均

ug/m3
35

苯并[a]芘
年平均
ug/m3
0.001
24小时平均
ug/m3
0.0025
NH3
1小时平均

ug/m3
200

《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D1

H2S

1小时平均

ug/m3
10

（2）地下水

执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，具体标准值见表3-5。

表3-5  地下水质量标准（GB/T14848-2017）中III类标准   单位mg/L

指标

单位

标准限值

标准

pH

无量纲

6.5～8.5

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准

氰化物

mg/L

≤0.05

氟化物

≤1

氯化物

≤250

硝酸盐氮

≤20

硫酸盐

≤250

铬（六价）

≤0.05

氨氮

≤0.5

亚硝酸盐氮

≤1

挥发酚

≤0.002

总硬度

≤450

溶解性总固体

≤1000

砷

≤0.01

汞

≤0.001

铅

≤0.01

镉

≤0.005

铁

≤0.3

锰

≤0.1

总大肠菌群

MPN/100mL

≤3.0

菌落总数

CFU/mL

≤100

苯并[a]芘

ug/L

0.01

（3）声环境

现有道路边界两侧35m内执行执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，现有道路边界两侧35m外执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体标准值见表3-6。

表3-6  声环境质量标准  单位dB（A）

类别

昼间

夜间

2类

60
50
4a类

70

55

2、污染物排放标准

（1）废气

①施工期

项目施工过程中产生的废气主要是颗粒物、沥青烟和苯并[a]芘，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值。

表3-7  施工期大气污染物排放标准

序号

污染物

无组织排放监控浓度限值

1

颗粒物
1.0mg/m3（周界外浓度最高点）
2
沥青烟
不得有明显的无组织排放存在
3
苯并[a]芘

0.008ug/m3（周界外浓度最高点）
②运营期

本项目运营期产生的废气主要为食堂油烟、汽车尾气、污水处理站恶臭和垃圾站恶臭，厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中表2标准，污水处理站恶臭和垃圾站恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。

表3-8  运营期大气污染物排放标准
污染物排放监控位置
污染物名称

标准排放限值

标准

排气筒高度（m）

排放速率（kg/h）

最高允许排放浓度（mg/m3）

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

污水处理站、垃圾站
氨

/

/

/

1.5

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准

硫化氢

/

/

0.06

臭气浓度

/

/

20（无量纲）

食堂油烟
油烟

/

/

2.0

/

《餐饮业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

废水

①施工期

施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水，少量施工废水经沉淀池沉淀后回用于施工区洒水抑尘等，不外排；施工人员生活污水设置临时化粪池进行收集后定期清运至西小召污水处理厂进行处理。

②运营期

本项目运营期产生的生活污水经化粪池后进入MBR污水处理系统进行处理，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中冲厕、城市绿化、道路清扫标准后回用于冲厕、厂区绿化和道路清扫。

表3-9   《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）
序号

项目

冲厕、车辆冲洗

城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工

1

pH

6.0~9.0

6.0~9.0

2

色/度，铂钴色度单位             ≤

15

30

3

嗅

无不快感

无不快感

4

浊度/NTU                      ≤

5

10

5

五日生化需氧量（BOD5）/（mg/L)  ≤

10

10

6

氨氮/（mg/L)                   ≤

5

8

7

阴离子表面活性剂/（mg/L)       ≤

0.5

0.5

8

铁/(mg/L)                      ≤

0.3

--

9

锰/(mg/L)                      ≤

0.1

--

10

溶解性总固体/（mg/L)           ≤

1000（2000）a
1000（2000）a
11

溶解氧/（mg/L)                 ≥

2.0

2.0

12

总氯（mg/L)                    ≥

1.0（出厂），0.2（管 网末端）

1.0（出厂），0.2b（管网末端）

13

大肠埃希氏菌/（MNP/100mL或CFU/100mL)

无c
无c
a括号内指标值为沿海及本地水源中溶解性固体含量较高的区域的指标。

b用于城市绿化时，不应超过2.5mg/L。

c大肠埃希氏菌不应检出。
（3）噪声

①施工期

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；

②运营期

运营期道路边界两侧35m内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，35m外执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准；运营期停车区厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。具体标准值见表3-10。

表3-10  噪声排放标准  单位dB（A）

排放时段

昼间

夜间

执行标准

备注

施工期

70

55

GB12523-2011

建筑施工场界

运营期

70
55
GB3096-2008

道路边界两侧35m内
60
50
道路边界两侧35m外
60
50
GB12348-2008

停车区厂界
（4）固废

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

	其他
	根据《“十四五”生态环境保护规划》，全国实施氮氧化物（NOX）、挥发性有机物（VOCs）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）排放总量控制。

本项目运营期废气主要为食堂油烟、少量汽车尾气、污水处理站恶臭和垃圾站恶臭，食堂油烟、污水处理站恶臭和垃圾站恶臭不涉及总量指标，汽车尾气不属于固定污染源排污许可分类管理名录行业范围，因此不需进行废气总量控制指标申请。

本项目运营期生活污水经化粪池后进入MBR污水处理系统进行处理，中水回用于冲厕、厂区绿化和道路清扫，不外排，因此不需进行废水总量控制指标申请。

因此，本项目不需进行总量控制指标申请。


四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	1、施工期生态环境影响分析

本项目施工期生态影响主要体现在主体工程占地对地表植被的破坏影响及施工过程对野生动物的干扰影响等。

由于本项目占地范围较小，破坏的植被类型和群落结构极为简单，物种组成较为单一、常见，通过做好施工期生态保护措施，施工过程不会影响区域自然生态系统的完整性；对野生动物的栖息环境的破坏以及种群数量影响较小，不会降低区域野生动物的物种多样性；针对占用的耕地和林地，可通过本区开荒造田、异地造田和林地异地补偿等方式，达到耕地、林地占补平衡，保持耕地、林地总数量不变，项目施工对生态环境的影响较小。详见生态影响专项评价。

2、施工期环境空气影响分析

本项目施工期对周围环境空气的污染主要来自施工扬尘、沥青路面铺设时产生的沥青烟、苯并〔a〕芘、物料堆放扬尘。

（1）物料堆放扬尘

本项目在现有停车区进行物料的暂时存放，对于堆放的物料覆盖防尘网并定期洒水抑尘，可有效减少粉尘的无组织排放。且本项目物料堆放时间较短，对周围环境空气质量影响较小。

（2）施工扬尘

①路基施工、停车区地基开挖扬尘

G6主线加宽、匝道施工和地基开挖过程中对地表的破坏会加大沙尘的浓度，会对沿线大气环境造成一定程度的污染，但这种污染是短期的，工程结束后，这种污染将逐渐减轻或消失。本次评价要求建设单位和施工单位对施工场地定期洒水，有效降低施工扬尘对周边环境的影响。

②施工场地扬尘

水泥等散体材料在风力作用下易发生扬尘，其扬尘基本集中在下风向50m条带范围内，考虑到对人体和植物的有害作用，存放时应做好防护工作。尽量减少堆存量并及时利用，堆放时应采取防风防雨措施，通过洒水、蓬布遮挡等措施，有效地防止风吹扬尘。施工区地面已硬化处理，并对物料覆盖防尘网，定期洒水抑尘，减少物料扬尘的产生和排放，减少对外环境的影响。

③运输扬尘

据统计，施工期间扬尘60%是由运输车辆行驶造成的。一般情况下，在自然风作用下产生的扬尘一般影响范围在100m~150m内。如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4次~5次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以收到很好的降尘效果。当施工场地洒水频率为4次/天~5次/天时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20m~50m范围内。

本项目物料运输主要利用并行G110国道，沙石等散体物质在运输过程中，极易引起扬尘污染，影响范围可达下风向150m。本次评价要求对施工、运输道路表面采取硬化措施，或采取洒水等方法处理，在干旱大风天气应加强洒水，适当增加洒水次数。另外，控制机动车轮碾压的影响，从根本上减少扬尘的污染。同时，要求建设单位和施工单位加强运输散体物质车辆管理，采用密闭车辆运输、洒水等防护措施，道路扬尘对周边环境的影响不大。

（3）沥青烟和苯并〔a〕芘

沥青烟和苯并〔a〕芘来源于沥青拌合、铺路过程。本项目所用沥青混凝土均外购，不设置沥青拌合站，沥青烟和苯并〔a〕芘对环境的影响主要在路面摊铺过程中。

沥青铺路是公路建设的后期工序，该工序的实施时间较为短暂，类比同类公路建设情况，沥青摊铺作业场地下风向100m处沥青烟浓度值满足《大气污染物综合排放标准》中最高允许排放浓度要求（75mg/m3），苯并〔a〕芘浓度满足《环境空气质量标准》日均浓度（0.01μg/m3）的要求。摊铺作业过程中沥青烟的影响范围也有限，且持续时间较短，对周围居民住户环境空气质量无明显不利影响。

3、施工期地表水环境影响分析

本项目施工范围内分布有1座8m通道桥、1座13m通道桥和1座4m涵洞，均为干河沟，只有雨季有水，本项目桥涵工程避开雨季施工，可以避免对地表水体的影响。

施工过程设备冲洗、道路养护时会有废水产生。施工设备的冲洗，具有悬浮物浓度高、水量小、间歇集中排放等特点。冲洗废水经沉淀处理后可回用于施工区洒水抑尘等，不外排，对地表水环境的影响小。

本项目不设施工营地，施工人员30人，施工人员依托停车区现有生活设施，施工人员生活污水设置临时化粪池进行收集后定期清运至西小召污水处理厂进行处理，不会对地表水产生明显影响。

4、施工期声环境影响分析

（1）施工期噪声来源及特点

施工期间对声环境的影响主要表现为施工机械噪声，道路施工经常使用的机械有运输车辆、筑路机、大型搅拌机等。

道路施工噪声有其自身的特点，主要表现为：

①施工机械种类繁多，不同的施工阶段有不同的施工机械，同一施工阶段投入的施工机械也有多有少，导致了施工噪声的随意性和无规律性。

②不同设备的噪声源特性不同，其中有些设备噪声呈振动式的、突发的及脉冲特性的，对人的影响较大；有些设备频率低沉，不易衰减，易使人感觉烦躁；施工机械的噪声均较大，但它们之间声级相差仍很大，有些设备的运行噪声可高达90dB（A）左右。

③施工噪声源与一般的固定噪声源及流动噪声源有所不同，施工机械往往都是暴露在室外的，而且它们会在某段时间内在一定的小范围内移动，这与固定噪声源相比增加了这段时间内的噪声污染范围，但与流动噪声源相比施工噪声污染还是在局部范围内的。

表4-1  道路噪声源强调查清单
施工阶段

施工机械

源强声级

测距（m）

声级（dB）

土石方

挖掘机

5

84

推土机

5

86

装载机

5

90

铲土车

5

93

平地机

5

90

夯土机

15

90

结构

压路机

5

86

卡车

7.5

89

振捣机

15

81

自卸车

5

82

搅拌机

1

79

摊铺机

5

87

（2）施工噪声预测方法和预测模式

鉴于施工噪声的复杂性及其影响的区域性和阶段性，根据《建筑施工场界环境噪声限值》（GB12523-2011），针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声影响范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。

施工噪声可近似视为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算出离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：


[image: image12.wmf]L

R

R

L

L

i

i

D

-

-

=

0

0

lg

20


式中：Li——距声源Ri米处的施工噪声预测值，dB（A）；

L0——距声源R0米处的施工噪声级，dB（A）；

ΔL——障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。

对于多台施工机械同时作业时对某个预测点的影响，按下式进行声级叠加：


[image: image13.wmf]å

=

´

=

n

i

L

i

L

1

1

.

0

10

lg

10


（3）施工噪声影响范围计算

根据前述的预测方法和预测模式，对施工过程中各种设备噪声厂界达标距离进行预测，预测结果见表4-2。

表4-2  施工机械设备噪声场界达标距离预测结果一览表

施工阶段

施工机械

源强声级

影响范围（m）

标准限值（dB）

测距（m）

声级（dB）

昼间

夜间

昼间

夜间

土石方

挖掘机

5

84

14.6

46.3

70

55

推土机

5

86

17.1

54.0

装载机

5

90

23.2

73.4

铲土车

5

93

29.2

92.4

平地机

5

90

23.2

73.4

夯土机

15

90

69.6

220.1

结构

压路机

5

86

17.1

54.0

70

55

卡车

7.5

89

32.2

102.0

振捣机

15

81

34.9

110.3

自卸车

5

82

12.6

39.7

搅拌机

1

79

9.3

29.4

摊铺机

5

87

18.4

58.3

（4）施工机械噪声影响分析

通过以上预测计算结果可见：

①在实际施工过程中可能出现多台机械同时在一处作业，此时施工噪声影响范围比预测值还要大，鉴于实际情况较为复杂，很难用声级叠加公式进行计算。

②施工噪声将对沿线声环境质量产生一定的影响，这种噪声影响白天将主要出现在距施工场地70m范围内，夜间将主要出现在距施工场地220m范围内。从推算的结果看，噪声污染最严重的施工机械是夯土机，一般情况下，在路基施工中将使用到，其他施工机械噪声较低。

③施工噪声主要发生在路基施工和路面施工阶段，因此，做好上述时期施工期的噪声防护和治理工作十分重要。

④根据现状调查，本项目评价范围内的无声敏感目标，距离最近的居民区（杨高明圪旦）680m，因此对声敏感目标无影响。

5、施工期固体废物环境影响分析

（1）生活垃圾

施工人员生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，施工人员30人，每天产生量约15kg，施工期6个月，施工期产生的生活垃圾产生量为2.7t/a，依托停车区现有垃圾桶进行收集后定期清运至环卫部门指定的生活垃圾填埋场，对周边环境影响较小。

（2）建筑垃圾

本项目建筑垃圾主要为旧路路面铣刨材料和建筑物拆除废料，建筑垃圾全部用挖掘机捣碎后拉运至北侧停车区，用作北侧停车区厂区平整填料回用，对周围环境影响较小。

项目施工期产生的固废经过妥善处置后不会对周围环境产生影响。

	运营期生态环境影响分析
	1、运营期生态环境影响分析

本项目为停车区扩建项目，且G6主线加宽段长度较短，因此项目的建设不会对野生动物造成新的阻隔影响，也不会对当地景观造成新的不利影响，运营期生态影响主要体现在以下几方面：

（1）对土地利用的影响

永久占地使项目区土地失去原有的生物生产功能和生态功能，土壤结构及植被遭到破坏。G6主线加宽段、匝道和停车区植物第一性生产力基本完全丧失，植食性动物因缺少食物而迁移，因此，土地利用性质的改变对生态系统会有一定的影响，但从整个区域尺度来看，永久占地面积比例较小，从整个评价区域尺度来看，土地利用性质的改变对该地区的生态系统影响较小。

（2）对植物的影响

停车区投入运营后，永久占地内的植被被完全破坏，可能会带来植被及部分生物量的损失，受影响的主要为农田、乔木林、灌木林及其他林，均为常见种，破坏的植被及生物量有限，不会对植被产生影响。

（3）对动物的影响

本项目为停车区扩建项目，且G6主线加宽段长度较短，因此项目的建设不会对野生动物造成新的阻隔影响，运营期对动物的影响主要为噪声与尾气对野生动物的影响。
噪声和尾气对野生动物的影响一般认为会迫使野生动物迁徙。当地常见的主要是一些小型动物，对人类干扰有相当的适应。因此，噪声和尾气对当地野生动物的不良影响较小。工程可能迫使一些动物向项目区外迁移，但对该地区野生动物整体的物种数量和个体数量不会产生明显的不良影响。

（4）水土流失的影响

本项目建成后永久占地范围内乔木林、灌木林和其他林被完全破坏，失去了固有的水土保持功能，取而代之的是综合楼和硬化地面，对自然降雨起汇集作用，流至下游可能加剧所在区域水土流失。随着停车区绿化工程的进行，可减轻对水土流失的影响。
详见生态影响专项评价。
2、运营期大气环境影响分析

项目运营期主要大气污染物是食堂油烟、汽车尾气、污水处理站恶臭、垃圾站恶臭。
（1）食堂油烟

本项目两座综合楼各设一个厨房，每个厨房安装一套油烟净化装置，统计资料表明，本项目餐厅营业后最大服务人数按照75人次/天计算，人均食用油用量为30g/人天，由于服务区的特殊性，每人只在该服务区消费一次，则每人次食用油用量按10g计算，则本项目用油量为0.27t/a，油烟的产生系数按照食用油用量的3%计算，则油烟的产生量为0.008t/a。项目餐厅按照年工作360天、每天工作4小时计算，则油烟产生速率为0.0056kg/h。基准灶头数为2个，规模属于中型食堂，每个灶头排风量以2000m3/h计，则油烟的产生浓度1.41mg/m3。食堂安装的油烟净化装置以最低去除效率75%计，则油烟的排放浓度为0.35mg/m3，排放速率为0.0014kg/h，排放量为0.0020t/a。食堂餐饮油烟通过油烟净化设施处理后引至建筑楼顶排放，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》中对“中型”标准的规定：油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3。

（2）汽车尾气
汽车尾气中主要污染物是一氧化碳、二氧化氮、烟尘、碳氢化合物等。其污染源类型属分散、流动的线源，排放源高度低，污染物扩散范围小。因昼夜车流量的变化，一般白天的污染重于夜间，下风向一侧污染重于上风向一侧，静风天气重于有风天气。污染物排放量随燃油类型、耗油量而变化，重型车多于中、轻型车。汽油车一氧化碳、碳氢化合物排放量大，而柴油车二氧化硫、颗粒物、甲醛污染重于汽油车。

汽车尾气对环境的影响范围和程度十分有限，其中TSP扬尘主要源于环境本底，路面起尘贡献值极小。CO、NO2、碳氢化合物的产污系数分别为7.57mg/m·辆、1.15mg/m·辆及0.92mg/m·辆，日交通量达到3万辆时，NO2和TSP均不超标。本项目停车区2025年日接待车辆数预计为511辆，车流量较少，大气污染物排放量较小，对大气环境影响较小。

此外，随着我国执行单车排放标准的不断提高，单车尾气的排放量将会不断降低，运输车种构成比例将更为优化，汽车尾气排放将大大降低，进一步减轻汽车尾气大气环境的影响。

（3）污水处理站恶臭

项目污水处理站为地埋式，在废水处理过程中产生恶臭气体，主要成分为硫化氢及氨，其产生量与环境的温度有关。根据美国EPA研究数据，污水处理厂每削减1gBOD5，NH3、H2S产生量分别约3.1mg、0.12mg，本项目污水处理站BOD5去除量为1.1t/a，由此可计算出NH3和H2S的产生量分别为3.41kg/a和0.132kg/a，臭气无组织排放。由于本工程格栅池、调节池、MBR池均为地下设施，污水在设施内的停留时间有限，因此恶臭气体产生量很小，要求污水处理站凡是有臭气产生的构筑物应全部密封，使臭气不扩散到外界环境，通过加盖密闭，四周种植植被，定期投洒除臭剂，能够满足达标排放。

（4）垃圾站恶臭
本项目拟建设2座垃圾站（南区、北区各1座），占地面积92m2，垃圾转运站大气污染主要为垃圾恶臭，这些恶臭物质主要包括NH3、H2S等异味气体。

类比环评数据《恒大翡翠华庭3号地块房地产开发建设项目环境影响报告表》，该项目建设1座130m2垃圾转运站，转运量为4.41t/d（1603.74t/a）。本项目新建2座垃圾站（南区、北区各1座），总占地面积92m2，年垃圾转运量为1.3075t/d（470.7t/a），本项目垃圾转运量小于类比项目，因此类比可行。

根据类比项目，常温下每吨垃圾每天的废气排污参数NH3为60.59g/t，H2S为6.20g/t。本项目拟建的垃圾转运站，转运量为1.3075t/d（470.7t/a），废气产生量NH3为0.079kg/d，H2S为0.0081kg/d，即NH3为28.52kg/a，H2S为2.92kg/a。该垃圾转运站臭气属于无组织排放，垃圾日产日清，定时消毒，其臭气对环境的影响可减到最低程度，环境可以接受。

3、运营期地表水环境影响分析

本项目运营期废水主要为生活污水和垃圾站渗滤液，生活污水经化粪池后进入MBR污水处理系统进行处理，中水回用于冲厕、厂区绿化和道路清扫；垃圾站渗滤液经垃圾转运车自带容器收集后随垃圾一起拉运至生活垃圾填埋场进行处理。
（1）生活污水
1）生活污水水量、水质
本项目生活用水水源为深水井，冲厕用水水源为污水处理站出水。

本项目旅客日流量共2600人，停车区管理人员15人。依据《内蒙古自治区行业用水定额》(DB15/T385-2020)，生活用水量取60L/人•d，公共厕所用水量取6L/人•次，餐厅日最大服务人数按照75人计，公共厕所使用人数为2600人/d计，使用次数为1次，则生活用水和冲厕用水总量为20.10m3/d，产污按80%计，则生活污水总产量为16.08m3/d。
生活污水水质为CODcr 400mg/L、BOD5 200mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 40mg/L。

2）治理措施

本项目两座综合楼各设一座污水处理站，共2座，污水处理站处理规模为30m3/d，采用的工艺为“化粪池出水—格栅—沉淀调节池—提升泵—MBR池—消毒—出水回用”。
①格栅

污水中含有大量较大颗粒的悬浮物和漂浮物，格栅的作用就是截留并去除上述污物，对水泵及后续处理单元起保护作用。格栅采用回转式格栅除污机。

②沉淀调节池

污水经格栅拦截大颗粒杂物后自流入初次沉淀池，排出的污泥进入污泥浓缩池进行浓缩。污水自流入调节池调节水质水量，调节池水力停留时间设计为5h。

③提升泵

提升泵的作用是把污水从调节池中定量地提升至MBR池中。

④MBR池

膜生物反应器(Membrane Bio-reactor)是膜分离技术和生物技术的有机结合。使水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(STR)完全分离。其高效的固液分离能力使出水水质良好，悬浮物和浊度接近于零，并可截留大肠菌等生物性污染物。

⑤消毒

本项目采用二氧化氯发生器进行消毒。

[image: image14.emf]化粪池出水

格栅 调节沉淀池 提升泵 MBR池 二氧化氯发生器消毒

出水回用

污泥浓缩池

上清液

污泥

栅渣

图4-1  本项目污水处理站工艺流程图
表4-3  本项目污水中主要污染物处理排放情况统计

项目

废水量

（m3/d）

COD

BOD5

SS

NH3-N

处理前

浓度（mg/L）

16.08
400
200
200
40
产生量（t/a）

2.316
1.158
1.158
0.232
去除效率（%）

/
87

95

96

90

处理后

浓度（mg/L）

16.08
52
10
8
4
产生量（t/a）

0.301
0.058
0.046
0.023
GB/T18920-2020
/

10

/

5
由上表可知，本项目废水经污水处理站处理后，出水水质可达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中冲厕、城市绿化、道路清扫标准，废水能回用于冲厕、厂区绿化和道路清扫。
3）回用可行性分析
本项目污水处理站中水产生量为16.08m3/d，出水水质可达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中冲厕、城市绿化、道路清扫标准。

依据《内蒙古自治区行业用水定额》(DB15/T385-2020)，公共厕所用水量取6L/人•次，公共厕所使用人数为2600人/d计，使用次数为1次，则冲厕用水量为15.6m3/d。
依据《内蒙古自治区行业用水定额》(DB15/T385-2020)，附属绿地用水取3.3L/m2•d，本项目绿化面积为3715m2，则本项目夏季绿化用水量为12.26m3/d。

由此可知，本项目污水处理站中水夏季可全部回用，冬季中水回用冲厕后剩余0.48m3/d，少量剩余中水回用于停车区道路清扫，中水回用措施可行。

（2）垃圾站渗滤液

本项目将建设2座垃圾站（南区、北区各1座），占地面积92m2，由于垃圾用PE桶进行收集，因此垃圾在垃圾站暂存过程中几乎不产生渗滤液，只有垃圾转运车压缩垃圾过程中产生少量渗滤液。类比环评数据《恒大翡翠华庭3号地块房地产开发建设项目环境影响报告表》，夏季垃圾出水量约为转运垃圾总量的6%，冬、春、秋季出水量为转运站垃圾总量4%。本项目每天垃圾转运量为1.3075t/d，则夏季渗滤液约产生0.078m3/d，冬、春、秋渗滤液约产生0.052m3/d。因其产生量较少，渗滤液经垃圾转运车自带容器收集后随垃圾一起拉运至生活垃圾填埋场进行处理。

4、运营期噪声环境影响分析

本项目营运期声环境影响主要为交通噪声和停车区设备噪声。

（1）交通噪声

本项目道路工程主要为G6主线加宽改造，北侧加宽段长约145.689m，渐变段长100m，南侧加宽段长约148.483m，渐变段长100m，线路长度较短，且本项目的建设不会改变G6主线的交通量，所以本项目交通噪声采用本项目噪声断面监测数据。
表4-4  G6主线加宽段交通噪声贡献值  单位：dB（A）

时段

昼间

夜间

执行标准

距离中心线距离（m）

20

67.7
54.15
4a类

40

64.45
52.05
4a类

60

58.4
48.85
2类

80

56.6
46.1
2类

120

54.45
45.05
2类

由上表可知，道路中心线20m、40m处噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准限值，距离道路中心线60m、80m、120m处噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。
（2）停车区设备噪声

1）源强分析

本项目产噪设备主要为抽油烟机、水泵设备、空气源热泵等，在本项目产噪设备中，抽油烟机位于食堂内，各类潜水泵地下设置，空气源热泵位于空气源热泵房内，噪声源强在60~80dB（A）左右，本项目各类设备噪声源强及处理措施如下表4-5。
表4-5  本项目噪声源强一览表（室内声源）

序号
建筑物名称
声源名称
型号
声功率级dB（A）
声源控制措施
距室内边界距离m
室内边界声级dB（A）
运行时段
建筑物插入损失dB（A）
建筑物外噪声
声压级dB（A）
建筑物外距离m
1
综合楼
抽油烟机
/
75
选用新型低噪声设备、基础减震、墙体隔声
7
66.48
4h
20
40.48

1
2
污水处理站
潜水泵
/
80
选用新型低噪声设备，地下墙体隔声等
5
77.72
24h
25
46.72
1
3
生活水泵房
潜水泵

/
80

5
77.61
25
46.61
1
4
空气源热泵房
空气源热泵
/
60
选用新型低噪声设备、基础减震、墙体隔声

6
55.91
20
29.91
1
2）预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐的点声源预测模式。

①室外的点声源在预测点产生的声级计算公式

Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)

式中：

Lp(r)—预测点处声压级，dB；

Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv—几何发散引起的衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；

Agr—地面效应引起的衰减，dB；

Abar—声屏障引起的衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。

②室内声源等效室外声源声功率级计算方法

室外的倍频带声压。

[image: image15.wmf])

6

(

1

2

+

-

=

TL

L

L

p

p


式中：

Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级。

[image: image16.wmf])

4

4

lg(

10

2

1

R

r

Q

L

L

W

p

+

+

=

p


式中：

Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级。

[image: image17.wmf])

10

lg(

10

)

(

1

1

.

0

1

1

å

=

=

N

j

ij

L

i

p

p

T

L


式中：

Lpli（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

Lw=Lp2（T）+10lgS
式中：

Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S—透声面积，m2。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

③多噪声贡献值计算

[image: image18.png]0.1L,,
—IOIg( Z”O )




Leqg——噪声贡献值，dB；

T——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s；

LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。

3）噪声预测结果及影响分析

根据噪声预测模式，停车区厂界噪声预测值见下表。

表4-6  北侧停车区噪声贡献值一览表

预测点

预测时段
噪声贡献值dB（A）

标准值dB（A）

昼间

夜间

东厂界

昼间、夜间

11.13
60
50
南厂界

昼间、夜间

12.15
60
50
西厂界

昼间、夜间

24.19
60
50
北厂界

昼间、夜间

20.67
60
50
表4-7  南侧停车区噪声贡献值一览表

预测点

预测时段
噪声贡献值dB（A）

标准值dB（A）

昼间

夜间

东厂界

昼间、夜间

24.19
60
50
南厂界

昼间、夜间

20.67
60
50
西厂界

昼间、夜间

11.13
60
50
北厂界

昼间、夜间

12.15
60
50
由上表预测结果可知，厂界噪声贡献值为11.13dB（A）～24.19dB（A），可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准中昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的要求，本项目50m范围内无敏感点，对周围声环境影响较小。

5、运营期固体废物影响分析
本项目固体废物主要来源于运营期产生的生活垃圾、污水处理设施产生的污泥和厨余垃圾。

（1）生活垃圾

生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计算，本项目旅客日流量共2600人，停车区管理人员15人，则生活垃圾产生量为1.3075t/d（470.7t/a），由垃圾转运站集中收集后，委托环卫部门拉运处理。

（2）污泥

本项目污水处理站不设置压滤机，污泥预计产生量约10t/a，暂存于污泥罐，每年1~2次定期拉运至西小召污水处理厂进行处理。

（3）厨余垃圾

本项目停车区餐厅营业后最大服务人数按照75人次/天计算，厨余垃圾按每人每天0.05kg/d计，则餐余垃圾产生量约为3.75kg/d（1.35t/a），厨余垃圾用PE桶收集，定期交由专门回收单位处理。

因此，本项目固体废物都能得到合理处置，不会对周边环境产生不利影响。

6、土壤、地下水
（1）项目地下水和土壤污染源

1）污染源

本项目污水处理站泄漏可能会对土壤和地下水产生污染影响。

2）污染物类型及污染途径

本项目地下水和土壤污染类型为污染影响型，影响时段为运营期，污染途径可分为大气沉降、地面漫流、垂直入渗。

①大气沉降

本项目属于E4812公路工程建筑和G5449其他道路运输辅助活动，不属于《农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定》（环办土壤函[2017]1021号）中所列的需要考虑大气沉降影响的行业（包括08黑色金属矿采选业、09有色金属矿采选业、25石油、煤炭和核燃料加工业、26化学原料和化学制品制造业、27医药制药业、31黑色金属冶炼和压延加工业、32有色金属冶炼和压延加工业、38电气机械和器材制造业（电池制造）、77生态保护和环境治理业（危废、医废处置）、78公共设施管理业（生活垃圾处置），与此同时，项目污染治理设施完善，各项废气污染物达标排放，故本项目大气沉降影响可忽略不计。

②地面漫流

地面漫流主要是基于项目区所在位置的微地貌，在降雨或洒水抑尘过程中，由于地面漫流而引起污染物在地表打散，对土壤环境产生影响的过程。地面漫流类影响可能发生在大多数产污项目中，当项目区布置散乱、雨水导流措施不完善或老化、地面防渗未铺设或老化破损等，都会造成该类型影响。项目区微地貌条件决定了地面漫流的水平扩散范围，地面漫流的径流路径是污染物垂向扩散的起源，垂向污染深度由漫流污染源存在的时间、污染源浓度和漫流区包气带土壤的防污性能决定，其中微地貌单元中的汇水区是地面漫流类影响需要关注的重点区。
③垂直入渗

垂直入渗是指各类原料及产污设施，在“跑、冒、滴、漏”过程中或防渗设施老化破损情况下，经泄漏点对土壤环境产生影响的过程。本项目停车区新建垃圾站拟按照重点防渗区进行防渗，渗透系数≤10-10cm/s，新建化粪池和污水处理站拟按照一般防渗区进行防渗，渗透系数≤10-7cm/s；所以正常工况下，不会有物料或废液渗漏至地下的情景发生。
（2）项目地下水和土壤污染防控措施

1）源头控制措施

减少工程排放的污染物对土壤的不利影响，关键在于尽量从源头减少污染物的产生量。

采取有效的污染控制措施，将污染物跑冒滴漏降到最低限，运营过程中要加强管理，杜绝跑、冒、滴、漏现象。

另外，对职工加强环境保护意识的教育，采取严格的污染防治措施，对每个排污环节加强控制、管理，尽量将污染物排放降至最低限度。

2）过程防控措施

①项目区绿化

充分利用植物对污染物的净化作用，通过绿化来降低大气污染物通过大气沉降进入土壤中的量，在污染环境条件下生长的植物，都能不同程度地拦截、吸附和富集污染物质。有的污染物质被吸收后，经过植物代谢作用还能逐渐解毒。因此，植物对大气环境具有一定的净化作用。

②停车区防渗

根据停车区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将停车区划分为重点防渗区、简单防渗区和一般防渗区，项目防渗分区方案见下表。

表4-8   项目分区建议防渗方案一览表

防渗级别

生产单元名称

污染物类别

污染因子

防渗技术要求

重点防渗区
垃圾站

重金属、持久性有机污染物
氨氮、总磷、总铜、总锌、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总铍、总镍
渗透系数≤10-10cm/s
一般防渗区
化粪池、污水处理站
其他
pH、BOD5、COD、氨氮、SS
渗透系数≤10-7cm/s
简单防渗区

综合楼
其他

/

一般地面硬化+地面自流平
7、环境风险分析

本项目停车区食堂使用的能源为电，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJT169-2018），本项目使用的原辅材料中没有表列的爆炸性物质、活性化学物质和有毒物质。

本项目拼宽1孔8m通道桥一处（13.5m长）、拼宽2孔13m通道桥一处（33.5m长）、拼宽1孔4m涵洞一处（30m长），运营期危险化学品运输车辆泄露可能会污染环境空气和土壤，但是本项目范围内仅涉及2处小桥和1处涵洞，不涉及大中桥，桥涵总长度77m，长度较短，发生危险化学品运输车辆泄露的概率较小；此外，本项目桥涵常年无水，若发生危险化学品运输车辆泄露事故，不会影响当地的地表水环境。运输危险品车辆在桥涵处发生事故时应立即启动事故应急预案，放围油栏、投放吸油毡，采用拦截和诱导溢油的方式清除油污。在事故地点附近设置事故紧急隔离带，紧急用车将应急材料库材料运至事故地点附近，确认功能的运输路线，迅速抵达，然后再进行回收处理作业，如有非油类的化工液体品种如酸、碱等，则确认相应的回收或处理办法。投放吸油毡收集浓度较小的残液，吸油毡经脱水后可重复使用。

	选址选线环境合理性分析
	本项目为西小召停车区原址扩建项目，现有西小召停车区位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗西小召镇东，根据《内蒙古交通集团西小召停车区工程项目土地勘测定界技术报告书》，本次扩建项目总用地面积5.2096公顷，用地主要为水浇地（非基本农田）、乔木林地、灌木林地、其他林地、农村道路、沟渠和建设用地。项目用地已纳入内蒙古自治区人民政府批复的《巴彦淖尔市乌拉特前旗国土空间总体规划(2021-2035年)》，已纳入重点建设项目安排表（见附件3乌拉特前旗自然资源局为本项目出具的用地预审与选址意见书的批复），符合国土空间规划管控规则。乌拉特前旗自然资源局已同意本项目的选址。

根据乌拉特前旗自然资源局出具的《关于申请查询内蒙古交通集团西小召停车区工程项目是否占用生态保护红线和永久基本农田的复函（乌自然资函发[2024]248号）》（见附件4），本项目不占用生态保护红线和永久基本农田；根据巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局出具的《关于申请查询内蒙古交通集团西小召停车区工程项目是否占用饮用水水源保护区的复函（乌环字[2024]106号）》（见附件5），本项目不占用饮用水水源保护区。根据内蒙古自治区林业和草原局出具的《关于内蒙古交通集团西小召停车区工程使用林地审核同意书（内林草资许准[2024]937号）》（见附件6），内蒙古自治区林业和草原局同意本项目使用乌拉特前旗集体林地1.5794公顷。
此外，本项目污染物达标排放，项目建设对周围环境影响较小。综上所述，本项目选址从环境保护的角度分析是合理的。


五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1、施工期大气污染治理及防范措施

（1）施工场地

建设单位应当在工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息，确保做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“七个百分之百”。

具体要求为：

①施工场地周围按照规范要求设置硬质密闭围挡或者围墙；施工工地内的车行道路硬化，并辅以洒水抑尘等措施；

②施工工地出入口内侧安装车辆冲洗设备，车辆冲洗干净后方可驶出；

③土方、拆除等易产生扬尘的工程作业时，采取洒水抑尘措施；在工地内堆放砂石、土方及其他易产生扬尘物料的，采取覆盖防尘布或者防尘网、定期洒水等措施；

④使用符合要求的运输车辆；

⑤全面实行分段施工，加强交通运输扬尘整治，对施工工地扬尘控制措施及达标要求加以规范，施工单位应文明施工，加强和完善施工期的环境管理；
⑥车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，避免沿途漏撒，控制扬尘污染；

⑦加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作；
⑧进出施工场地的车辆限制车速，场内道路、堆场在车辆进出时洒水，保持湿润，减少或避免产生扬尘。施工临时中转土方要合理堆放，可定期洒水抑尘。

（2）物料堆场
本项目不设置施工生产区，物料临时堆放在现有停车区硬化场地内，堆场会产生扬尘污染。

①施工场地内物料运输进行全封闭，除车辆进出口外其余部分均全封闭，定期洒水抑尘，尽量降低物料的落差，采取上述措施后，物料运输、倾倒扬尘较少；

②施工场地地面为现有停车区硬化地面，施工期间应保持地面清洁，及时清扫散落在场地内上的泥土和建筑材料，车辆驶离时应进行清洗。施工期结束后应及时进行场地清理；

③粉状材料如水泥等应罐装或袋装，禁止散装运输，严禁运输途中散落。

（3）运输扬尘

①对施工、运输道路表面采取硬化措施，定期洒水，在干旱大风天气应加强洒水，适当增加洒水次数。另外，施工便道应充分利用现有道路以及铺设石屑、碎石路面，控制机动车轮碾压的影响，从根本上减少扬尘的污染；

②加强工程渣土车辆管理，工程渣土车辆应密闭拉运，对施工现场出入车辆冲洗清洁；

③各类工地在施工前，必须按照文明施工要求，制订控制扬尘污染方案。建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在工程承发包合同中明确施工单位控制扬尘污染的责任。

2、施工期水污染治理及防范措施

（1）生活污水

本项目不设施工营地，施工人员30人，施工人员依托停车区现有生活设施，施工人员生活污水设置临时化粪池进行收集后定期清运至西小召污水处理厂进行处理。

（2）施工废水

①施工过程设备冲洗、道路养护时会有废水产生。施工设备的冲洗，具有悬浮物浓度高、水量小、间歇集中排放等特点。冲洗废水经沉淀处理后可回用于施工区洒水抑尘等；
②尽量选用先进的设备、机械，并加强施工机械的维护，以有效地减少跑、冒、滴、漏，遗漏在土壤中的机械油料和废油要回收至有资质的单位进行处理；
③本项目所用砂料要求从符合环保要求的合法单位购买，在运输和贮存过程中采取篷布遮盖、拦挡等措施，防止雨水对砂、石料冲刷进入水体造成污染；

④合理安排施工期，缩短雨季施工时间，施工中严格控制施工范围，禁止越界施工。

3、施工期噪声污染治理及防范措施

为减少施工噪声对项目沿线的影响，主要采取行政管理为主、采用先进设备为辅的方法加以控制，主要应采取下列措施：

①提高施工人员的环保意识
在项目建设期间应组织施工人员学习国家有关环保法律、法规，增强环保意识，在施工中自觉遵守，采取一切措施，尽力将噪声减到最低限度；

②限制作业时间

根据施工计划，尽可能避免高噪声设备同时施工，施工阶段工作时间为上午6-12时，下午14-22时，在22时至次日6时应尽量减少施工；

③施工合理布局

施工布局同防止环境噪声污染密切相关。对施工现场进行合理布局，在靠近居民住宅密集区，尽可能少的安排施工机械，避免声级过高；

④采用低噪声设备

噪声污染的控制，归根到底是噪声源的控制，只有强化噪声源的管理和治理，才是改善环境质量的根本途径。因此，应督促施工部位淘汰落后的施工方式和设备，采用新技术，低噪声设备。同时，闲置不用的设备立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。

4、施工期固体废物污染防治措施
本项目固体废物主要为生活垃圾、建筑垃圾，为了控制施工期产生的固废对环境的污染，减少堆放和运输过程中对环境的影响，建议采取如下措施：

①生活垃圾

施工人员依托停车区现有生活设施，对于施工人员产生的生活垃圾，依托停车区现有垃圾桶进行收集后定期清运至环卫部门指定的生活垃圾填埋场；
②建筑垃圾

主要包括旧路路面铣刨材料、拆除废料，建筑垃圾全部用挖掘机捣碎后拉运至北侧停车区，用作北侧停车区厂区平整填料回用。

5、施工期生态环境保护措施

施工期间主要采取加强生态保护管理、野生动植物保护、林地和耕地保护等措施。本项目施工建设过程应尽量避让植被覆盖较好的林地，严禁破坏永久占地范围外的耕地，尽量减少占用、践踏、随意砍伐破坏植被。严格按照设计文件确定征占土地范围，对于占用水浇地和林地前期进行表土剥离，地表植被的清理，剥离的表土暂存后用于路基边坡和停车区的生态恢复。

	运营期生态环境保护措施
	1、环境空气保护措施

（1）食堂油烟

本项目两座综合楼各设一个厨房，每个厨房各设1套油烟净化设施，食堂餐饮油烟通过油烟净化设施处理后引至建筑楼顶排放，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》中对“中型”标准的规定：油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3。
（2）汽车尾气

加强道路管理和路面养护，加强路基边坡和停车区绿化工作，利用植物吸收汽车尾气。

（3）污水处理站恶臭

污水处理站凡是有臭气产生的构筑物应全部密封，使臭气不扩散到外界环境，加盖密闭，四周种植植被，定期投洒除臭剂。

（4）垃圾站恶臭
垃圾日产日清，定时消毒；垃圾站周边加强绿化；所有的垃圾运输车均采用密闭式车辆，并安装垃圾渗滤液收集装置；垃圾站采用密闭式建筑减少垃圾恶臭污染物的散发。

地表水环境保护措施
本项目南北停车区各建1座污水处理站，生活污水经化粪池后进入MBR污水处理系统进行处理，出水达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中冲厕、城市绿化、道路清扫标准回用于冲厕、厂区绿化和道路清扫。

本项目垃圾站渗滤液产生量较少，经垃圾转运车自带容器收集后随垃圾一起拉运至生活垃圾填埋场进行处理。
3、声环境保护措施

本项目运营期产生的噪声主要为交通噪声和停车区设备噪声。

（1）交通噪声
要求加强交通管理，严格执行限速等交通规则，经常养护路面，保证路面清洁，使路面维持最佳状态，维持道路良好路况。完善本项目路基边坡和停车区绿化工程，树种的选择要考虑具有隔声效果的乔木树种。

（2）停车区设备噪声

选用新型低噪声设备、基础减震、墙体隔声等。
4、固体废物污染防治措施

本项目固体废物主要来源于运营期产生的生活垃圾、污水处理设施产生的污泥和餐厅产生的厨余垃圾。

（1）生活垃圾

生活垃圾由垃圾转运站集中收集后，委托环卫部门拉运处理。

（2）污泥

污泥暂存于污泥罐，每年1~2次定期拉运至西小召污水处理厂进行处理。

（3）厨余垃圾
厨余垃圾用PE桶收集，定期交由专门回收单位处理。

6、生态环境保护措施

路基边坡和停车区绿化工程，即可降低噪声影响又可吸附汽车尾气，净化空气。每年春季对未成活的植株进行补植，定期对已恢复的植被进行养护，持续时间不少于三年。设置管理系统，对工程防护措施和绿化工程进行日常养护和管理，对因自然灾害或人为因素未成活的植被应进行补种，确保发挥应有的生态环境效益。

详见生态环境影响专项评价。

	其他
	环境管理与监测
（1）环境管理
本项目建设的特点是环境影响体现在工程前期、施工期及运营期全过程。

施工期的影响包括生态破坏影响与施工过程对环境空气、水环境、声环境的污染影响，本项目为停车区扩建项目，施工周期较短、影响范围较小、污染源较少；

运营期的影响主要是停车区集中排放源对环境空气、水环境、声环境的影响以及交通噪声对声环境的影响。因此，环境管理要贯穿整个过程，包括项目设计、施工和运营全过程。

为确保环境管理工作正常开展，环评要求配套相应的环境管理机构。对本项目提出如下环境管理计划，详见表5-1。

表5-1  项目环境管理计划

潜在的影响

减缓措施

实施机构

负责机构

计划和设计阶段

损失土地资源

1、设计时尽量少占地

设计单位

建设单位

建设期

1、工程施工引起水土流失增加

2、扬尘污染

3、施工废水和生活污水

4、施工噪声

5、生活垃圾和建筑垃圾
1、严格控制施工范围，合理安排施工时间，尽量避开大风和雨天施工，对表土堆场进行苫盖，施工结束后及时绿化；
2、对产尘物料进行苫盖，运输车辆要进行密闭，施工现场及周围要定期洒水，对进出场车辆进行冲洗，施工场地设置硬质围挡；

3、做好施工工人生活污水和施工废水的收集处理，减轻对地表水的污染；

4、合理安排施工时间，合理布置施工场所；

5、生活垃圾依托停车区现有垃圾桶进行收集后定期清运至环卫部门指定的生活垃圾填埋场；建筑垃圾全部用挖掘机捣碎后拉运至北侧停车区，用作北侧停车区厂区平整填料回用。
施工单位、设计单位

建设单位

运营期

1、食堂油烟、污水处理站恶臭、汽车尾气、垃圾站恶臭；

2、生活污水、垃圾站渗滤液；

3、交通噪声和设备噪声

4、生活垃圾、污泥和厨余垃圾
1、食堂油烟经油烟净化装置进行处理；加强绿化，利用植物吸收汽车尾气；污水处理站加盖密闭，四周种植植被，定期投洒除臭剂；垃圾日产日清，定时消毒，垃圾运输车均采用密闭式车辆，并安装垃圾渗滤液收集装置，垃圾站采用密闭式建筑；
2、生活污水经MBR污水处理系统进行处理；垃圾站渗滤液经垃圾转运车自带容器收集后随垃圾一起拉运至生活垃圾填埋场进行处理；
3、加强交通管理，严格执行限速等交通规则，经常养护路面，加强绿化，绿化带隔声；选用新型低噪声设备、基础减震、墙体隔声等；

4、生活垃圾由垃圾转运站集中收集后，委托环卫部门拉运处理；污泥暂存于污泥罐，每年1~2次定期拉运至西小召污水处理厂进行处理；厨余垃圾用PE桶收集，定期交由专门回收单位处理。
道路管理处

建设单位

（2）环境监测

参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目运营期企业应对厂界周围无组织排放、废水、噪声进行监测。运营期监测计划详见表5-2。

表5-2  项目环境监测计划

环境要素

监测位置

监测项目

频次

执行标准

废气

厂界

氨、硫化氢、臭气浓度

1次/年

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准

废水
污水处理站出水口
pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、色、嗅、浊度、总氯、溶解氧、铁、锰、阴离子表面活性剂、溶解性总固体
1次/年

《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中冲厕、城市绿化、道路清扫标准

噪声

厂界四周

Leq(A)

1次/季度，昼间、夜间

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准



	环保投资
	对本项目施工期和运营期环境保护投资费用估算详见表5-3。工程环保投资97.5万元，占工程总投资的0.95%。

表5-3  项目环保投资估算表

序号

项目

措施内容

费用

万元

一、施工期

1

生态

永久占地
表土剥离，及时采取护坡。
3
2

废气
施工场地扬尘

设置硬质围挡，围挡高度不低于2.5m，洒水抑尘，土方苫盖。
2

物料堆场扬尘
物料堆场全封闭
1

运输扬尘

运输车辆篷布苫盖，对施工现场出入车辆进行冲洗。

1

3

废水

生活污水

设置1座临时化粪池，废水收集后定期清运至西小召污水处理厂进行处理。
3
施工废水

设置1座30m3沉淀池，废水经沉淀处理后回用于施工区洒水抑尘等。
0.5
3

噪声

采用低噪声设备。
5

4

固废

生活垃圾、建筑垃圾清运

2

二、运营期

1
生态
永久占地
绿化措施，路堤边坡植被恢复应草本、灌木相结合，停车区绿化应草本、乔木相结合，绿化面积3715m2。

5
1

废气

食堂油烟
2套油烟净化设施

2

汽车尾气

加强路基边坡和停车区绿化工作
已计入施工期生态措施
污水处理站恶臭

加盖密闭，四周种植植被，定期投洒除臭剂
1

垃圾站恶臭
垃圾日产日清，定时消毒；垃圾站周边加强绿化；所有的垃圾运输车均采用密闭式车辆，并安装垃圾渗滤液收集装置；垃圾站采用密闭式建筑减少垃圾恶臭污染物的散发。
5
2

废水
生活污水

新建2座30m3/d污水处理站，采用工艺为“化粪池出水—格栅—沉淀调节池—提升泵—MBR池—消毒—出水回用”
40
垃圾站渗滤液

经垃圾转运车自带容器收集后随垃圾一起拉运至生活垃圾填埋场进行处理
5
3

噪声

交通噪声

加强交通管理，严格执行限速等交通规则；经常养护路面，维持道路良好路况；加强路基边坡和停车区绿化工作。
已计入施工期生态措施
停车区设备噪声
选用新型低噪声设备、基础减震、墙体隔声
3
4

固废

生活垃圾

委托环卫部门定期清运
5
污泥

暂存于污泥罐，每年1~2次定期拉运至西小召污水处理厂进行处理
2
厨余垃圾
厨余垃圾用PE桶收集，定期交由专门回收单位处理
2
5
环境监测

废气、废水、噪声、生态监测
10
总计

97.5



六、生态环境保护措施监督检查清单

	  内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	1.严格控制施工范围，严禁破坏用地范围外的农田、林地，尽量减少占地，做好生态保护措施；
	1.严格控制施工范围，严禁砍伐用地范围外的农田、林地，做好生态保护措施；
	1.在路基边坡和停车区设置景观绿化再造工程，加强对绿化植物管理与养护，保证成活。

2.项目永久占地采取占补平衡的原则，特别是占地耕地及时进行补偿。
	1.完成路基边坡和停车区绿化工程，落实绿化植物管理与养护制度。

2.永久占地落实占补平衡制度。

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	1.生活污水设置临时化粪池进行收集后定期清运至西小召污水处理厂进行处理；

2.施工运输车辆及设备冲洗水经简易沉淀池处理后回用于地面洒水，不外排。
	1.生活污水设置临时化粪池进行收集后定期清运至西小召污水处理厂进行处理；
2.施工运输车辆及设备冲洗水经简易沉淀池处理后回用于地面洒水，不外排。
	1.生活污水经化粪池后进入MBR污水处理系统进行处理，中水回用于冲厕、厂区绿化和道路清扫；

2.垃圾站渗滤液经垃圾转运车自带容器收集后随垃圾一起拉运至生活垃圾填埋场进行处理。
	1.生活污水经MBR污水处理系统进行处理，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中冲厕、城市绿化、道路清扫标准后回用于冲厕、厂区绿化和道路清扫；

2.垃圾站渗滤液经垃圾转运车自带容器收集后随垃圾一起拉运至生活垃圾填埋场进行处理

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	合理安排施工时间，选择低噪声设备，定期维修设备，遵守操作规程，减少人为噪声，固定噪声源封闭操作，加强日常监督
	合理安排施工时间，选择低噪声设备，定期维修设备，遵守操作规程，减少人为噪声，固定噪声源封闭操作，加强日常监督
	1.合理控制行车速度；加强道路养护，使路面维持最佳状态；完善本项目道路绿化工程，树种的选择要考虑具有隔声效果的乔木树种；

2.选用低噪声设备、隔声、消声、减振等措施。
	1.限速标志、道路养护制度和措施，绿化工程；

2.停车区厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	1.确保做到工地周边设置围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输做到“七个百分之百”。

2.主要物料采用工厂化定点生产或采购。

3.建立车辆清洗点，对经常出入施工现场的车辆的车轮进行清洗，车辆经常过往的道路要保持路面平坦、清洁，并适当硬化和配备一定的洒水设施。

4.沥青熔融和拌和过程全部在专业工厂进行。
	1.工地周边设置围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆运输做到“七个百分之百”。

2.物料采用工厂化定点生产或采购。

3.建立车辆清洗点，对出入施工现场车辆车轮进行清洗，车辆经常过往道路要保持路面平坦、清洁，路面硬化和配备一定的洒水设施。

4.沥青熔融和拌和过程全部在专业工厂进行。
	1.食堂油烟安装高效油烟净化器，引至楼顶排放；

2.污水处理站加盖密闭，加强绿化，定期喷洒除臭药剂缓解；

3.加强道路管理和路面养护，加强路基边坡和停车区绿化工作，利用植物吸收汽车尾气；
4、垃圾日产日清，定时消毒；垃圾站周边加强绿化；所有的垃圾运输车均采用密闭式车辆，并安装垃圾渗滤液收集装置；垃圾站采用密闭式建筑减少垃圾恶臭污染物的散发。
	1.食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中表2标准；

2.污水处理站恶臭满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准；

3.加强道路管理和路面养护，加强路基边坡和停车区绿化工作，利用植物吸收汽车尾气；
4.垃圾站恶臭满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。

	固体废物
	1.表土剥离，集中堆放，用于路堤边坡防护工程及停车区绿化工程；
2.建筑垃圾主要包括旧路路面铣刨材料、拆除废料，全部用挖掘机捣碎后拉运至北侧停车区，用作北侧停车区厂区平整填料回用；

3.施工人员生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。
	1.表土剥离，集中堆放，用于路堤边坡防护工程及停车区绿化工程；
2.建筑垃圾主要包括旧路路面铣刨材料、拆除废料，全部用挖掘机捣碎后拉运至北侧停车区，用作北侧停车区厂区平整填料回用；

3.施工人员生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。
	1.生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理；

2.污泥暂存于污泥罐，每年1~2次定期拉运至西小召污水处理厂进行处理；

3.厨余垃圾用PE桶收集，定期交由专门回收单位处理。
	1.生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理；

2.污泥暂存于污泥罐，每年1~2次定期拉运至西小召污水处理厂进行处理；
3.厨余垃圾用PE桶收集，定期交由专门回收单位处理。

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	/
	/

	环境监测
	/
	/
	废气、废水、噪声、生态监测
	废气、废水、噪声、生态监测

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论

	综上所述，内蒙古交通集团西小召停车区工程项目的建设从环境保护的角度分析是可行的。


内蒙古交通集团西小召停车区工程项目

生态环境影响专项评价

内蒙古添翼环保科技有限公司

2024年7月

目录

11总则


52工程分析


103生态环境现状调查与评价


184生态影响预测与评价


225生态保护措施


306生态影响评价结论




1总则

1.1基本任务

在内蒙古交通集团西小召停车区工程项目工程分析和生态现状调查的基础上，识别、预测和评价内蒙古交通集团西小召停车区工程项目在施工期和运行期不同阶段的生态影响，提出预防或者减缓不利影响的对策和措施，制定相应的环境管理和生态监测计划，从生态影响角度明确内蒙古交通集团西小召停车区工程项目是否可行。

1.2基本要求

（1）尽可能避让各类生态敏感区，符合自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等管理要求以及生态环境分区管控要求；

（2）结合内蒙古交通集团西小召停车区工程项目特点、规模以及对生态保护目标的影响方式，合理确定评价范围，按相应评价等级的技术要求开展现状调查、影响分析及预测工作；

（3）避让、减缓、修复和补偿的次序提出生态保护对策措施，所采取的对策措施应有利于保护生物多样性，维持或修复生态系统功能。

1.3工作程序

本次生态影响评价的工作程序见图1-1。


[image: image19.emf]收集、分析工程技术文件以及生态环境相关规划、

政策和生态现状基础资料等，开展现场踏勘

通过工程分析、筛选评价因子进行

生态影响识别，确定生态保护目标

确定评价等级、评价范围

根据评价等级相应要求开展生

态现状调查和评价

开展生态影响预测分析，比选方

案进行同等深度的评价

确定科学合理、可行的工程方案，提出预防或减缓

不利影响的对策和措施，制定相应的

环境管理和生态监测计划

生态影响评价结论

有必要的补充提出比选方案

第

一

阶

段

第

二

阶

段

第

三

阶

段


图1-1  生态影响评价工作程序图
1.4评价因子筛选

依据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2022）的有关规定，结合建设项目的自身特点，及其所在评价区的生态现状，确定本次评价的生态因子：

（1）受影响物种的分布范围、种群数量、种群结构；以及受影响生境面积、质量、连通性等。

（2）评价区生物群落的物种组成和群落结构，生态系统的植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能等。

（3）评价区生物多样性（包括物种丰富度、均匀度、优势度等）。

（4）生态敏感区主要保护对象、生态功能等。

表1-1  生态影响评价因子筛选表

	受影响对象
	评价因子
	工程内容及影响方式
	影响性质
	影响程度

	物种
	分布范围、种群数量、种群结构
	在施工期会对物种的分布范围、种群数量产生直接生态影响
	短期、可逆
	弱

	生境
	生境面积、质量、连通性等
	建设期对生境面积有直接生态影响
	短期、可逆
	弱

	生物群落
	物种组成、群落结构等
	施工期和运营期会影响项目区的物种组成和群落结构。所种植的物种均为本地物种，无外来入侵物种。
	短期、可逆
	弱

	生态系统
	植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能等
	建设项目在施工期会对项目区的部分植被覆盖度、生物量有直接影响，但对生态系统功能无影响。而施工期结束后，将恢复到原有植被状态。
	短期、可逆
	弱

	生物多样性
	物种丰富度、均匀度、优势度等
	经现状调查，项目区物种均为广泛分布的常见种，具有可替代性，施工期不会影响物种丰富度和优势度，对均匀度有直接影响。
	短期、可逆
	弱

	生态敏感区
	主要保护对象、生态功能等
	本项目不涉及生态敏感区
	/
	/


1.5评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），生态环境评价等级划分依据为影响区域的生态敏感性和影响程度。

本项目为停车区扩建工程，评价等级判定见下表。

表1-2  评价等级判定表

	序号
	判定原则
	本项目情况

	1
	涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；
	不涉及

	2
	涉及自然公园时，评价等级为二级；
	不涉及

	3
	涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；
	不涉及

	4
	根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；
	本项目属于水污染影响型

	5
	根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；
	本项目不涉及地下水位或土壤影响

	6
	当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；
	本项目永久占地52096m2，不新增临时占地，占地规模远小于20km2

	7
	除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；
	属于

	8
	当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级
	本项目评价等级为三级


1.6评价范围

根据项目评价工作等级和对生态因子的影响方式、影响程度，考虑项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域。

本项目不涉及生态敏感区，以G6主线加宽段向两侧外延300m、停车区向外延300m为参考评价范围。

1.7生态保护目标

本工程不涉及的生态敏感区，该项目生态环境保护目标表见下表。

表1-3  生态环境保护目标表

	环境要素
	敏感对象
	位置及规模
	与本项目的位置关系
	保护要求

	生态环境
	耕地
	评价范围内耕地面积为66.6878hm2，不涉及基本农田，主要以种植玉米、小麦与葵花为主。
	本项目永久占地占用耕地0.1892hm2，不占基本农田。
	保护农田肥力、质量、数量；保护农田水利设施。

	
	林地
	评价范围内林地面积为20.6721hm2，主要以樟子松、杨树、灌丛为主。
	本项目永久占地占用林地1.5794hm2。
	不新增扰动面积；植被覆盖度不低于周边环境；植被恢复率100%。

	
	草地
	评价范围内草地面积为1.0034hm2，主要以芨芨草、羊草为主。
	本项目永久占地不占用草地。
	不新增扰动面积。

	
	野生动物
	主要有啮齿类和鸟类，分布于项目区的林间、农田等区域。
	无国家和内蒙古自治区重点保护野生动物的栖息地分布。
	保护区域内野生动物数量和种类不受影响。


2工程分析

2.1项目建设情况

本项目为停车区扩建项目，拟对停车区范围内与南北侧入口匝道衔接的G6京藏高速进行加减速加宽改造，G6高速北侧加宽段长约145.689m，渐变段长100m，南侧加宽段长约148.483m，渐变段长100m；拆除北侧场区入口匝道长约300m，同时新建入口匝道约421m，拆除南侧入口匝道长约300m，新建入口匝道约405.4m；拼宽1-8m通道桥一处、拼宽2-13m通道桥一处、拼宽一处1-4m涵洞；新建综合楼，集商超、餐饮、公厕、办公、住宿等功能区于一体；具备加油、充电桩（预留）等功能，加油站利用既有加油站；重新规划场区；根据场区规划，既有硬化路面经过处理后，加铺沥青混凝土面层；场区统筹安排，设置给排水、电气、消防、暖通、监控等配套服务设施。本项目主要建设内容见下表2-1。

表2-1  工程内容一览表

	类别
	名称
	现有工程内容
	扩建工程内容
	备注

	主体工程
	G6加宽段
	路基工程
	G6高速现有26.0m宽路基，其断面组成为：中央分隔带2.0m+2×（左侧路缘带0.75m+行车道2×3.75m+硬路肩3.0m+土路肩0.75m）。
	G6高速北侧加宽段长约145.689m，渐变段长100m，南侧加宽段长约148.483m，渐变段长100m。

拟对既有26.0m宽路基进行加高、拼宽，加宽后其断面组成为：中央分隔带2.0m+2×（左侧路缘带0.75m+行车道2×3.75m+硬路肩3.0m+土路肩0.75m）+b值（设置加减速车道加宽值）。
	加宽改造

	
	
	路面工程
	现有G6主路为改性沥青混凝土路面，路面总厚度为70cm。
	加宽段为改性沥青混凝土路面，路面总厚度为73cm。
	

	
	匝道
	路基工程
	北侧场区入口匝道长约300m，南侧入口匝道长约300m。

现有匝道断面组成为：0.75m土路肩+3m硬路肩+3.5m行车道+1m硬路肩+0.75m土路肩。
	拆除北侧场区入口匝道长约300m，同时新建入口匝道约421m，拆除南侧入口匝道长约300m，新建入口匝道约405.4m。

新建匝道断面组成为：0.75m土路肩+3m硬路肩+3.5m行车道+1m硬路肩+0.75m土路肩。
	拆除现有并新建

	
	
	路面工程
	现有匝道为改性沥青混凝土路面，路面总厚度为63cm。
	新建匝道为改性沥青混凝土路面，路面总厚度为65cm。
	

	
	桥涵
	桥涵工程
	现有1孔8m通道桥一处、2孔13m通道桥一处、1孔4m涵洞一处，2座桥梁均为小桥，无大中桥。
	拼宽1孔8m通道桥一处、拼宽2孔13m通道桥一处、拼宽1孔4m涵洞一处。
	加宽改造

	
	停车区
	综合楼
	2座（南区、北区各1座），总占地面积1142m2，1层，砖混结构，有餐厅、超市、加油站、办公区等。
	2座（南区、北区各1座），总占地面积1910m2，2层，框架结构，有超市、母婴室、农副产品展销区、餐食区、公厕、旅游接待大厅、文化长廊、办公室、宿舍、监控、职工厨房及餐厅、应急客房、司机之家等。
	拆除现有并新建

	
	
	加油站
	2座（南区、北区各1座），总占地面积400m2，每个加油站配套4台双枪加油机。
	加油设施保持不变，仅对加油区水泥路面进行改造
	拆除现有水泥路面并新建

	
	
	垃圾站
	2座（南区、北区各1座），占地面积20m2，1层，用于停车区垃圾转运。
	2座（南区、北区各1座），占地面积92m2，1层，用于停车区垃圾转运。
	拆除现有并新建

	
	
	停车位
	停车位20个
	超长停车位8个，大型停车位41个，小汽车车位71个，小车充电桩车位5个。
	拆除现有并新建

	
	
	硬化
	硬化面积7400m2
	对现有硬化路面进行处理，并加铺沥青混凝土面层，新建硬化面积7400m2
	改造、新建

	
	
	绿化
	/
	绿化面积3715m2
	新建

	临时工程
	取、弃土场
	/
	本项目不设取弃土场，挖方量小于填方量，借方24506m3，借方土外购。
	/

	
	预制场
	/
	本项目不设预制场
	/

	
	拌合站
	/
	不设置拌合站，水泥混凝土、沥青混合料均外购。
	/

	
	施工生活区
	/
	本项目不设施工生活区，施工人员依托停车区现有生活设施。
	依托

	
	施工便道
	/
	本项目尽量利用停车区周边现有道路，不新建施工便道。
	/

	
	表土临时堆场
	/
	本项目在北区主线与新建匝道之间设置1处表土临时堆场，占地面积约1500m2，表土临时堆场位于永久用地范围内，表面应进行苫盖处理，施工结束后表土用于路堤边坡防护工程、停车区绿化工程，表土临时堆场植被恢复计入永久占地绿化范围内。
	新建

	公用工程
	供水工程
	施工期
	/
	本项目给水水源由深水井供给
	依托

	
	
	运营期
	本项目给水水源由深水井供给
	保持不变
	依托

	
	排水工程
	施工期
	/
	施工废水经沉淀处理措施后可回用于施工区洒水抑尘；生活污水设置临时化粪池进行收集后定期清运至西小召污水处理厂进行处理。
	新建

	
	
	运营期
	生活污水经化粪池后进入污水处理系统进行处理，中水回用于冲厕、厂区绿化和道路清扫，厂区现有2座污水处理系统。
	拆除现有化粪池和污水处理系统，新建2座化粪池和2座30m3/d的MBR污水处理系统。
	拆除现有并新建

	
	
	
	垃圾站渗滤液经垃圾转运车自带容器收集后随垃圾一起拉运至生活垃圾填埋场进行处理
	保持不变
	/

	
	供电工程
	施工期
	/
	依托停车区现有供电设施
	依托

	
	
	运营期
	接自市政供电线路
	本项目用电接新建变压器，变压器的容量为200KVA，能满足本工程建设项目的需要。
	新建

	
	供暖工程
	施工期
	/
	/
	/

	
	
	运营期
	空调采暖
	供暖改为空气源热泵供暖
	拆除现有并新建

	环保工程
	废气
	施工期
	扬尘
	/
	散装堆放物料遮盖苫布，洒水抑尘，对于装有易产生扬尘的运输车辆覆盖篷布。
	新建

	
	
	
	沥青烟和苯并〔a〕芘
	/
	沥青采用封闭式罐车运输。
	/

	
	
	运营期
	食堂油烟
	安装高效油烟净化器，引至楼顶排放。
	保持不变
	/

	
	
	
	污水处理站恶臭
	污水处理站预埋设地下密封处理，加强绿化，定期喷洒除臭药剂缓解。
	保持不变
	/

	
	
	
	汽车尾气
	加强道路管理和路面养护，加强路基边坡和停车区绿化工作，利用植物吸收汽车尾气。
	保持不变
	/

	
	
	
	垃圾站恶臭
	垃圾日产日清，定时消毒，加强绿化。
	保持不变
	/

	
	废水
	施工期
	施工废水
	/
	经沉淀处理措施后可回用于施工区洒水抑尘
	新建

	
	
	
	生活污水
	/
	设置临时化粪池进行收集后定期清运至西小召污水处理厂进行处理
	新建

	
	
	运营期
	生活污水
	经化粪池后进入污水处理系统进行处理，中水回用于冲厕、厂区绿化和道路清扫
	经化粪池后进入污水处理系统进行处理，中水回用于冲厕、厂区绿化和道路清扫，本项目新建2座30m3/d的MBR污水处理系统。
	拆除现有并新建

	
	
	
	垃圾站渗滤液
	经垃圾转运车自带容器收集后随垃圾一起拉运至生活垃圾填埋场进行处理
	保持不变
	/

	
	噪声
	施工期
	机械噪声
	/
	采用低噪声设备，合理地安排施工进度和时间（如夜间不安排高噪声工序）
	新建

	
	
	运营期
	交通噪声
	加强限速检测，严格控制车辆超速行驶，加强道路养护。
	保持不变
	/

	
	
	
	停车区设备噪声
	选用低噪声设备、隔声、消声、减振等措施
	保持不变
	/

	
	固废
	施工期
	表土
	/
	集中堆放，用于路堤边坡防护工程及停车区绿化工程
	新建

	
	
	
	建筑垃圾
	/
	主要包括旧路路面铣刨材料、拆除废料，建筑垃圾全部用挖掘机捣碎后拉运至北侧停车区，用作北侧停车区厂区平整填料回用
	新建

	
	
	
	生活垃圾
	/
	依托停车区现有垃圾桶进行收集后定期清运至环卫部门指定的生活垃圾填埋场
	依托

	
	
	运营期
	生活垃圾
	由垃圾转运站集中收集后，委托环卫部门拉运处理。
	保持不变
	/

	
	
	
	污泥
	暂存于污泥罐，每年1~2次定期拉运至西小召污水处理厂进行处理。
	保持不变
	/

	
	
	
	厨余垃圾
	用PE桶收集，定期交由专门回收单位处理。
	保持不变
	/

	
	生态
	施工期
	占地
	/
	严格按照永久占地划定区域进行施工，不得占压占地范围以外的用地，不得毁坏占地范围以外的植被，进行表土剥离，施工结束后进行生态恢复。
	新建

	
	
	
	绿化
	/
	施工完毕后，对路基边坡和停车区进行绿化。选用当地乡土树种及常用的道路绿化品种，主要有樟子松、杨树、小叶锦鸡儿等，绿化配植形式采用乔灌草相结合的方式，创造一个视觉舒适、感受多变的景观环境。
	新建


2.2项目平面布置
本项目为G6京藏高速西小召停车区改扩建项目，位于乌拉特前旗西小召镇东，拟对停车区范围内与南北侧入口匝道衔接的G6京藏高速进行加减速加宽改造，G6高速北侧加宽段长约145.689m，渐变段长100m，南侧加宽段长约148.483m，渐变段长100m；拆除北侧场区入口匝道长约300m，同时新建入口匝道约421m，拆除南侧入口匝道长约300m，新建入口匝道约405.4m；拼宽1-8m通道桥一处、拼宽2-13m通道桥一处、拼宽一处1-4m涵洞；

本项目不设置施工生产区，物料临时堆放在现有停车区硬化场地内；不设置取、弃土场，挖方量小于填方量，借方24506m3，借方土外购；不设预制场；不设置拌合站，水泥混凝土、沥青混合料均外购；不设置施工生活区，施工人员依托停车区现有生活设施；本项目在北区主线与新建匝道之间设置1处表土临时堆场，占地面积约1500m2，表土临时堆场位于永久用地范围内，表面应进行苫盖处理，施工结束后表土用于路堤边坡防护工程、停车区绿化工程，表土临时堆场植被恢复计入永久占地绿化范围内。
[image: image20.emf]50m

2-13m

通道桥拼宽

1-8m

通道桥拼宽

1-4m

涵洞

拼宽

图例

本项目

占地范围

桥涵工程

表土堆场


图2-1  本项目施工总平面布置图
2.3项目占地情况
根据《内蒙古交通集团西小召停车区工程项目土地勘测定界技术报告书》，本次扩建项目总用地面积5.2096公顷（包括停车区原有用地和本次新增用地），永久占地包括综合楼、停车位、垃圾转运站、小车充电桩、匝道和非停车区；本项目不新增临时占地。
工程占地面积见表2-2。

表2-2  工程占地类型及面积统计表（单位：hm2）

	项目
	水浇地（非基本农田）
	乔木林地
	灌木林地
	其他林地
	农村道路
	沟渠
	建设用地
	合计

	永久占地
	0.1892
	0.4797
	1.0951
	0.0046
	0.0001
	0.0966
	3.3443
	5.2096

	合计
	0.1892
	0.4797
	1.0951
	0.0046
	0.0001
	0.0966
	3.3443
	5.2096


2.4施工方案

项目工艺流程简述（图示）

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-2  道路施工工艺流程及污染源分析


[image: image22.emf]扬尘、噪声、

建筑物拆除 地基开挖 土地平整 主体工程

扬尘、噪声

扬尘、噪声

扬尘、噪声

设备安装

噪声

工程验收

废水、固废

图2-3  建筑物施工工艺流程及污染源分析

项目建设情况、项目平面布置、项目占地情况、施工方案等详见本报告“第二章、建设内容”章节。
3生态环境现状调查与评价

3.1调查方法
根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）的要求，结合工程特点采用附录B中的资料收集法、现场调查法、遥感调查法、陆生动植物调查法相结合的方法，进行定性或定量的分析评价。

1）现场调查与走访

通过对评价区开展动植物相关资料收集，现场校核区域生态现状，获取野生动物繁殖期、越冬期、迁徙期现状资料，了解评价区野生动植物的分布状况。

2）资料收集

收集了项目区相关调查报告生态资料、《内蒙古植物志》、《陆生野生动物重要栖息地名录(第一批)》等资料。

3）卫星遥感影像解译

采用遥感（RS）、地理信息系统（GIS）和全球定位系统（GPS）等高新技术结合的方法进行环境影响评价区生态环境信息的获取。生态现状以2023年6月11日的地球资源卫星（Landsat-8）影像数据作为基本信息源，空间分辨率15m，经过融合处理后的图像地表信息丰富，有利于生态环境因子遥感解译标志的建立，保证了各生态环境要素解译成果的准确性。此外，充分利用现有的景观生态调查、沙漠化普查、土地详查、资源遥感调查等资料，与实地调查相结合，并采用综合的解译法进行分析。

在ERDAS、Arcgis等遥感图像处理软件的支持下，对影像数据进行了投影转换、几何纠正、直方图匹配等影像预处理。根据土地利用现状、植被类型等生态环境要素的地物光谱特征的差异性，选择5（红外）、4（红光）、3（绿光）波段组合成标准假彩色影像，合成后图像色彩丰富、层次分明，地类边界明显，有利于生态要素的判读解译。

本项目永久占地面积为5.2096hm2，评价范围为永久占地范围外扩300m，总评价面积约119.2317hm2。评价区遥感影像见图3-1。
[image: image23.jpg]40° 51|’ 20”1k

40° 51074k

108° 24 40" 7R

108° 25 077K

‘ B
-
| n
I O
:
e "
o
[

& 4
[ | WANEEEXTE X
|| PN R X T

L

108° 25" 20" 7K

:
yi R K

[JIIl

!
108° 24° 40" %%

108° 25 077K

108° 25" 20" 7R

108° 25" 40" 7R

108° 25" 40" 7K

40° 5172074k

40° 51’074k




图3-1   遥感影像图
3.2生态功能区划
（1）国家

根据《全国生态功能区划（修编版）》，本项目永久占地全部位于II-01-39河套－土默特平原农产品提供功能区，该功能区主要是指以提供粮食、肉类、蛋、奶、水产品和棉、油等农产品为主的长期从事农业生产的地区，包括全国商品粮基地和集中联片的农业用地，以及畜产品和水产品提供的区域。

该类型区的主要生态问题：农田侵占、土壤肥力下降、农业面源污染严重；在草地畜牧业区，过度放牧，草地退化沙化，抵御灾害能力低。

该类型区生态保护的主要方向：（1）严格保护基本农田，培养土壤肥力。（2）加强农田基本建设，增强抗自然灾害的能力。（3）加强水利建设，大力发展节水农业；种养结合，科学施肥。（4）发展无公害农产品、绿色食品和有机食品；调整农业产业和农村经济结构，合理组织农业生产和农村经济活动。（5）在草地畜牧业区，要科学确定草场载畜量，实行季节畜牧业，实现草畜平衡；草地封育改良相结合，实施大范围轮封轮牧制度。

本项目在全国生态功能区划中的位置关系见下图。

[image: image24.emf]本

项目位置


图3-2  项目位于全国生态功能区划图的位置图
（2）自治区
根据《内蒙古自治区生态功能区划》，本项目永久占地全部位于Ⅳ-2-1河套平原灌溉生态功能区，本区的生态环境敏感性为土壤次生盐渍化为极敏感区；主要生态环境问题为壤风蚀沙化和水土流失，土壤肥力下降。

表3-1   内蒙古自治区生态功能区划简表

	生态功能分区单元
	所在区域及面积（km2）
	生态环境敏感性
	主要生态环境问题
	主要生态系统服务功能
	主要措施与发展方向

	生态区
	生态亚区
	生态功能区
	
	
	
	
	

	IV内蒙古高原荒漠草原生态区
	IV-2河套－银川平原灌溉农业生态亚区
	IV-2-1河套平原灌溉生态功能区
	巴盟地区面积11010.48km2
	土壤次生盐渍化为极敏感区
	壤风蚀沙化和水土流失，土壤肥力下降
	粮食生产
	建立基本农田保护区为中心，治理农田土壤盐渍化和土壤板结为根本


本项目在内蒙古自治区生态功能区划中的位置关系见下图。
[image: image25.emf]局部放大图

本

项目位置


图3-3  项目位于自治区生态功能区划图中位置图

3.3土地利用现状调查与评价
根据影像解译，结合《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017），评价区土地利用类型主要以耕地、林地、交通运输用地、水域及水利设施用地为主，四类整体占比97.7%，其中耕地占地面积为66.6878hm2，占总面积比例为55.93%；林地占地面积20.6721hm2，占总面积比例为17.33%；交通运输用地占地面积为15.2071hm2，占总面积比例为12.76%；水域及水利设施用地占地面积为13.9216hm2，占总面积比例为11.68%，其次分布有其他土地、草地。

项目区土地利用类型主要以交通运输用地、林地为主，两类整体占比94.67%，其中交通运输用地占地面积为3.355hm2，占总面积比例为64.38%；林地占地面积1.579hm2，占总面积比例为30.29%；其次分布有耕地、水域及水利设施用地。

本项目土地利用类型统计表见表3-2、表3-3，土地利用类型图见图3-4。
表3-2  评价区土地利用现状统计表
	一级地类
	二级分类
	斑块数（个）
	面积（hm2）
	占比（%）

	草地
	其他草地
	3
	1.0034
	0.84

	耕地
	水浇地
	61
	66.6878
	55.93

	交通运输用地
	公路用地
	3
	11.7547
	9.86

	
	交通服务场站用地
	2
	1.5121
	1.27

	
	农村道路
	13
	1.9403
	1.63

	林地
	灌木林地
	6
	4.7222
	3.96

	
	其他林地
	6
	2.0846
	1.75

	
	乔木林地
	26
	13.8653
	11.62

	其他土地
	设施农用地
	1
	0.42
	0.35

	
	盐碱地
	2
	1.3197
	1.11

	水域及水利设施用地
	沟渠
	52
	13.9216
	11.68

	总计
	175
	119.2317
	100


表3-3   项目区土地利用现状统计表
	一级地类
	二级分类
	斑块数（个）
	面积（hm2）
	占比（%）

	耕地
	水浇地
	1
	0.189
	3.63

	交通运输用地
	公路用地
	1
	1.843
	35.37

	
	交通服务场站用地
	2
	1.502
	28.82

	
	农村道路
	1
	0.01
	0.19

	林地
	灌木林地
	4
	1.095
	21.01

	
	其他林地
	1
	0.005
	0.09

	
	乔木林地
	5
	0.479
	9.19

	水域及水利设施用地
	沟渠
	3
	0.097
	1.7

	总计
	18
	5.21
	100


[image: image26.jpg]40° 51’2071k

40° 5170”1k

108° 24° 40" %%

108° 25" 0”7 %%

108° 25" 20" %<

108° 25" 40" %<

R P 2 ]

S
P/ A5 2 DX 00 H X
P/ 3 2 DX AR X 3
TRAM i
A2 3 5 ki R A

J

L

=T

!
40° 5170”1k

!
108° 24° 40" %%

108° 25" 0”7 %%

108° 25" 20" %<

108°

25" 40”7 %%

40° 51’207k




图3-4  土地利用类型图
3.4植被类型调查与评价
根据影像解译，评价区植被类型主要以耕地、其他、乔木林地为主，三类整体占比95.2%，其中耕地占地面积为66.6878hm2，占总面积比例为55.93%；其他占地面积为30.8684hm2，占总面积比例为25.9%；乔木林地占地面积15.9499hm2，占总面积比例为13.37%；其次为灌丛和草地。

项目区植被类型主要以其他、灌丛、乔木林地为主，三类整体占比96.37%，其中其他占地面积为3.442hm2，占总面积比例为66.08%；灌丛占地面积为1.095hm2，占总面积比例为21.01%；乔木林地占地面积0.484hm2，占总面积比例为9.28%；其次为耕地。

草地植被以芨芨草和羊草为主，灌丛以小叶锦鸡儿为主，乔木林地以杨树和樟子松为主。
本项目植被类型统计表见表3-4、表3-5，植被类型图见图3-5。
表3-4  评价区植被类型统计表

	植被类型
	群落类型
	斑块数（个）
	面积（hm2）
	占比（%）

	草地
	芨芨草+羊草群落
	3
	1.0034
	0.84

	耕地
	农田植被
	61
	66.6878
	55.93

	灌丛
	小叶锦鸡儿群落
	6
	4.7222
	3.96

	林地
	杨树群落
	26
	13.8653
	11.62

	
	樟子松群落
	6
	2.0846
	1.75

	其他
	无植被
	73
	30.8684
	25.9

	总计
	175
	119.2317
	100


表3-5   项目区植被类型统计表
	植被类型
	群落类型
	斑块数（个）
	面积（hm2）
	占比（%）

	耕地
	农田植被
	1
	0.189
	3.63

	灌丛
	小叶锦鸡儿群落
	4
	1.095
	21.01

	林地
	杨树群落
	5
	0.479
	9.19

	
	樟子松群落
	1
	0.005
	0.09

	其他
	无植被
	7
	3.442
	66.08

	总计
	18
	5.21
	100


[image: image27.jpg]40° 51’2071k

108° 24° 40" %%

108° 25" 0”7 %%

108° 25" 20" %<

108° 25" 40" %<

L e ils]

40° 5170”1k

S

|| WA R X E X i
|| PN R XA X

| A H R
RN FETIR
|| MR

- R

- RiEgiSiar
%Y R R

!
40° 5170”1k

!
108° 24° 40" %%

108° 25" 0”7 %%

108° 25" 20" %<

108° 25" 40" %<

40° 51’207k




图3-5  植被类型图
3.5野生动物调查与评价
通过查阅资料，评价区域常见的哺乳动物主要有田鼠、仓鼠和沙鼠，评价区域鸟类以雀形目种为主，其次是隼形、鸡形目。此外，喜鹊、麻雀、红尾伯劳等在本区的数量也有分布，价区内未发现有珍稀濒危野生动物栖息与繁殖地分布。评价区常见野生动物名录见表3-6。

表3-6   常见动物名录
	序号
	中文名
	学名
	分布生境类型

	1
	石鸡
	Alectoris graeca
	林地、草地、灌丛

	2
	雉鸡
	Phasianus colchicus
	林地、草地、灌丛

	3
	红腰勺鹬
	Numenius madagascariensis
	林地、草地、灌丛

	4
	小勺鹬
	Numenius phaeopus
	林地、草地、灌丛

	5
	山斑鸠
	Streptopeliaorientalia
	林地、草地、灌丛

	6
	戴胜
	Upupa epops
	草地、沙地

	7
	红尾伯劳
	Lanius collurio
	林地、草地

	8
	家燕
	Hirundo rustica
	林地、草地

	9
	灰沙燕
	Riparia riparia
	草地

	10
	黄腰柳莺
	Phylloscopus inornatus
	林地、草地、灌丛

	11
	褐柳莺
	Phylloscopus collybita
	林地、草地、灌丛

	12
	大山雀
	Parus major
	林地、草地、灌丛

	13
	树麻雀
	Pmentanus
	林地、草地、灌丛

	14
	灰喜鹊
	Cyanopica cyana
	林地、草地、灌丛

	15
	狭颅田鼠
	Microtus gregalis
	草地

	16
	草原黄鼠
	Spermophilus dauricus
	草地

	17
	三趾跳鼠
	Dipus sagitta
	草地

	18
	达乌尔黄鼠
	Citellus dauricus
	草地

	19
	长爪沙鼠
	Meriones unguiculatus
	草地

	20
	短尾仓鼠
	Cricetulus eversmanni
	草地


3.6土壤侵蚀调查与评价
根据影像解译，评价区土壤侵蚀类型主要以中度水蚀、轻度风蚀和轻度水蚀为主，三类整体占比98.89%，其中中度水蚀占地面积为66.6877hm2，占总面积比例为55.93%；轻度风蚀占地面积为36.8826hm2，占总面积比例为30.93%；轻度水蚀占地面积14.3416hm2，占总面积比例为12.03%；其次为中度风蚀。

项目区土壤侵蚀类型主要以轻度风蚀为主，占比94.51%；其次为中度水蚀和轻度水蚀。

本项目土壤侵蚀类型统计表见表3-7、表3-8，土壤侵蚀类型图见图3-6。
表3-7  评价区土壤侵蚀类型统计表

	土壤侵蚀类型
	斑块数（个）
	面积（hm2）
	占比（%）

	轻度风蚀
	59
	36.8826
	30.93

	轻度水蚀
	53
	14.3416
	12.03

	中度风蚀
	2
	1.3198
	1.11

	中度水蚀
	61
	66.6877
	55.93

	总计
	175
	119.2317
	100


表3-8   项目区土壤侵蚀类型统计表
	土壤侵蚀类型
	斑块数（个）
	面积（hm2）
	占比（%）

	轻度风蚀
	14
	4.924
	94.51

	轻度水蚀
	3
	0.097
	1.86

	中度水蚀
	1
	0.189
	3.63

	总计
	18
	5.21
	100


[image: image28.jpg]40° 51’ 20”7k

108° 24° 40" 7%

108° 25’ 0" %

108° 2?’20”%E

108° 25" 40" 7K

40° 5107k

|| WA X E X
|| B SRR X

S

| Rk

b XUk

A R K

A XUk

!
108° 24’ 40" 7<

108° 25’ 0" %%

108° 25" 20" %%

108° 25" 40" 7K

40° 51" 20”7k

40° 5107k




图3-6  土壤侵蚀类型图
3.7主要的生态问题
该区主要生态环境问题为农田侵占、土壤肥力下降、农业面源污染严重。
4生态影响预测与评价

4.1施工期生态环境影响分析
本项目施工期生态影响主要体现在主体工程占地对地表植被的破坏影响及对耕地、林地资源的占用影响，项目施工对野生动物的干扰影响等。

由于项目占地范围较小，破坏的植被类型和群落结构极为简单，物种组成较为单一、常见，通过做好施工期生态保护措施，项目施工不会影响区域自然生态系统的完整性；对野生动物的栖息环境的破坏以及种群数量影响较小，不会降低区域野生动物的物种多样性；针对占用的耕地和林地，可通过本区开荒造田、异地造田和林地异地补偿等方式，达到耕地、林地占补平衡，保持耕地、林地总数量不变，项目施工对生态环境的影响较小。

（1）对土地利用的影响分析

本项目为停车区扩建项目，本项目永久占地5.2096hm2（包括停车区原有用地和本次新增用地），不新增临时占地。
永久占地包括G6主线加宽段路基工程、匝道路基工程和停车区，占地类型包括水浇地、乔木林地、灌木林地、其他林地、农村道路、沟渠6种。

本项目建成后永久占地由上述土地类型变成公路用地和建设用地，土地利用格局发生变化，占地会对土地利用产生一定的影响。
评价要求建设单位按照占补平衡的原则对占地尤其耕地、林地进行补偿，可降低永久占地对生态环境的影响。

表4-1  工程占地类型及面积统计表（单位：hm2）

	项目
	水浇地（非基本农田）
	乔木林地
	灌木林地
	其他林地
	农村道路
	沟渠
	建设用地
	合计

	永久占地
	0.1892
	0.4797
	1.0951
	0.0046
	0.0001
	0.0966
	3.3443
	5.2096

	合计
	0.1892
	0.4797
	1.0951
	0.0046
	0.0001
	0.0966
	3.3443
	5.2096


（2）对植物的影响分析
本工程不新增临时占地，对植物及植被的影响主要来源于永久占地。

①永久占地的影响

本项目永久占地5.2096hm2（包括停车区原有用地和本次新增用地），新增占地类型为耕地、林地、农村道路、沟渠和建设用地，项目建设会破坏占地范围内的农作物和植被，植被生物量减少。

根据调查，工程永久占地区植被类型主要为樟子松、杨树和小叶锦鸡儿。受永久占地影响的植被均为常见类型，永久占地对评价区内植物及植被的影响主要表现为个体损失。

因此本项目的建成后永久占地会对植被产生一定的影响。

综上所述，本项目施工过程可能会对周边的植被造成破坏，将导致项目区植被覆盖率和生物量水平降低或变化。但是，以上影响是短期的，评价要求施工单位严格划分施工作业带，严禁超越施工作业带范围作业，加强管理，严禁施工人员超越施工作业带从事其他活动。随着路基边坡、停车区绿化带的建设，永久占地的不利影响会得以恢复或补偿。

（3）对耕地的影响
根据土地利用现状核查，本项目不占用永久基本农田，本项目新增永久占用水浇地0.1892hm2，占用水浇地将丧失所有的农业功能，农产品产量下降，对当地居民的农业生产造成直接的损失。
（4）对野生动物的影响分析

本项目对野生动物的影响途径来自植被破坏、施工噪声等，影响的表现很少是对野生动物个体造成直接的伤害，施工机械噪声和人员活动噪声是对野生动物的主要影响因素。

在施工期对野生动物的影响主要体现在对动物栖息、鸟类觅食地所在生境的破坏，施工区植被的破坏、施工设备产生的噪声、施工人员以及各施工机械的干扰等均会使施工区及其周边环境发生改变，迫使动物迁徙至它处，使施工范围内动物的种类和数量减少。

鸟类是具有强大迁移能力的野生动物，对外界环境变化的反应较为敏感，一般会主动规避不利的环境。所以，在施工期间鸟类一般会选择迁离影响区域。由于施工活动持续的时间仅6个月，本项目占地面积较小，在植被环境恢复后，鸟类群落也将逐渐恢复，项目对鸟类迁徙、觅食等活动影响较弱。

（5）水土流失的影响分析

工程施工期由于路堤工程和停车区地基开挖，使土地直接裸露，会加重水土侵蚀强度。根据可研，本项目工程量较小，开挖面积较小，路面与绿化工程同时进行，停车区施工结束后及时绿化，可减小水土流失量。
4.2运营期生态环境影响分析
本项目为停车区扩建项目，且G6主线加宽段长度较短，因此项目的建设不会对野生动物造成新的阻隔影响，也不会对当地景观造成新的不利影响，运营期生态影响主要体现在以下几方面：

（1）对土地利用的影响

永久占地使项目区土地失去原有的生物生产功能和生态功能，土壤结构及植被遭到破坏。G6主线加宽段、匝道和停车区植物第一性生产力基本完全丧失，植食性动物因缺少食物而迁移，因此，土地利用性质的改变对生态系统会有一定的影响，但从整个区域尺度来看，永久占地面积比例较小，从整个评价区域尺度来看，土地利用性质的改变对该地区的生态系统影响较小。

（2）对植物的影响

停车区投入运营后，永久占地内的植被被完全破坏，可能会带来植被及部分生物量的损失，受影响的主要为农田、乔木林、灌木林及其他林，均为常见种，破坏的植被及生物量有限，不会对植被产生影响。

（3）对动物的影响

本项目为停车区扩建项目，且G6主线加宽段长度较短，因此项目的建设不会对野生动物造成新的阻隔影响，运营期对动物的影响主要为噪声与尾气对野生动物的影响。
噪声和尾气对野生动物的影响一般认为会迫使野生动物迁徙。当地常见的主要是一些小型动物，对人类干扰有相当的适应。因此，噪声和尾气对当地野生动物的不良影响较小。工程可能迫使一些动物向项目区外迁移，但对该地区野生动物整体的物种数量和个体数量不会产生明显的不良影响。

（4）水土流失的影响

本项目建成后永久占地范围内乔木林、灌木林和其他林被完全破坏，失去了固有的水土保持功能，取而代之的是综合楼和硬化地面，对自然降雨起汇集作用，流至下游可能加剧所在区域水土流失。随着停车区绿化工程的进行，可减轻对水土流失的影响。
5生态保护措施

5.1施工期生态保护措施

本工程施工期对环境的负面影响主要为生态环境的影响，生态环境保护的对策是避让、减缓、修复、补偿、管理、监测、科研等，重点在于工程施工阶段避让或减缓对生态的破坏和影响，以及施工结束后的生态恢复措施。在对生态环境的防护和恢复上，本工程采取以下多种措施：

5.1.1加强生态环保宣传教育工作

施工前，应加强对施工人员的生态环境保护的宣传教育工作，在工地及周边地区，设立与环境保护有关的科普性宣传牌，包括生态保护的科普知识、相关法规、本工程拟采用的生态保护措施及意义等。此外，为了加强生态环境的保护实施力度，建议建设单位与施工单位共同协商制订相应环境保护奖惩制度，明确环保职责，提高施工主体的环保责任感，禁止随意破坏植被的活动，禁止滥捕滥杀鸟类活动，切实做好占用区的生态保护工作。

5.1.2植物保护措施
（1）为有效保护区域植被，严格按照设计文件确定征占土地范围内施工，采取围栏、彩带围护等措施限定工程占用与扰动范围，尽量减少工程占地面积，进行地表植被的清理工作，表土单独堆放，剥离的表土采取临时挡护平整夯实措施，防止表土流失。

（2）对建设中进行地表植被的清理工作，表土单独堆放，剥离的表土采取临时挡护平整夯实措施，防止表土流失。施工结束后及时回覆表土，凡因施工破坏植被而造成裸露的土地应在施工结束后立即整治，并进行植被恢复，植被恢复选择樟子松、杨树和小叶锦鸡儿等当地乡土植被。

（3）临时工程施工便道选址宜充分利用已有的地方道路，以减少新建施工便道占地面积，减少施工期对植被的影响。

（4）工程施工过程中，不允许将工程临时废渣随处乱排损坏植被，场内运输车辆严格按照指定运输道路行驶，禁止随意碾压征地范围外用地。

（5）路基和停车区地基等开挖时，应将表层土与下层土分开，单独收集并保存表层土，暂时堆放于临时表土堆场，用于今后的植被恢复覆土，以恢复土壤理性；临时表土堆场采取临时防护措施，设土袋挡护、拍实、表层覆盖草垫或苫盖纤维布等其它覆盖物。表土恢复情况见下表。

表5-1   表土回覆情况表
	项目
	临时表土场位置
	表土去向
	回覆时间

	永久占地
	主线与新建匝道之间永久用地范围内
	路堤边坡防护工程、停车区绿化回填覆土
	施工结束后及时回覆


5.1.3动物保护措施
1、陆生动物保护措施

施工期伴随着工程行为和人类活动对动物栖息地造成极大的影响。减少工程对动物栖息地影响的主要方法有：

（1）在工程施工时，应严格管理，设立警示标志，同时对施工人员进行环境和野生动物保护意识教育，宣传野生动物保护法规，严禁捕猎野生动物；

（2）严格控制施工期间工程建设和施工人员生活污染物排放；严禁对施工区域及工地的啮齿类动物进行毒杀，以防止保护动物误食中毒。

（3）科学选择施工时段、施工工艺和噪声、振动控制措施，避免对野生动物活动造成较大的影响。

（4）撤离施工现场后及时清理建筑垃圾和一切非原始栖息地所属物品。

（5）建设单位要加强与当地林业部门的联系，如发现珍稀保护动物伤害事故，应尽快通知林业主管部门，或者是野生动物管理机构的人员，依法依规进行处理。林业部门加大对野生动物盗猎情况的侦查行动，杜绝违法犯罪事件的发生。

2、鸟类保护措施

（1）做好保护野生动物的宣传工作，提高施工人员的保护意识，严格遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁掏鸟蛋，捕杀鸟类。

（2）合理安排施工时间，夜间禁止施工；控制施工场地的光源，减小对鸟类的影响；为了减小对夜行性鸟类的干扰，应对施工场地的光源进行遮蔽，减少对外界的漏光量；在有大雾、小雨或强逆风的夜晚，应该停止施工。

（3）如发现保护动物在施工区域出现，应予以保护、避让；不得随意捕杀。

5.1.4水土流失防治措施
（1）加强施工管理，认真搞好施工组织设计，科学规划施工场地，合理安排施工进度，将施工措施计划做深做细。

（2）尽可能地缩短疏松地面、坡面的裸露时间，合理安排施工时间，尽量避开大风和雨天施工。

（3）在雨季到来之前，应备齐土体临时防护用的物料，随时采取临时防护措施，以减少土壊的流失。

（4）施工机械和施工人员要按照施工总体平面布置图进行作业，不得乱占土地，施工机械、土石及其它建筑材料不得乱停乱放，防止破坏植被，加剧水土流失。

（5）施工期应限制施工区域，限制人的活动范围，所有车辆按选定的道路走“一”字型作业法，走同一车辙，避免加开新路，尽可能减少对地表的破坏。

（7）施工期间要求尽量做到挖填同步，确需临时堆置的场地四周采取土袋防护以及苫盖措施，并对施工区扰动地表釆取碾压、洒水等临时防护措施。施工结束后，及时对场地进行平整和恢复植被，补种破坏的植被，使植被生态补偿率达100%。

（8）防风固沙措施：项目区水土流失类型多形成复杂，本项目施工时，G6主线加宽段、停车区等工程建设，需要对土地进行开挖，在土地开挖时将会增大水土流失，因此施工期应该采取相关防风固沙措施。施工期间，利用物理原理，建设工程以增加风沙流的运动阻力，促使沙粒沉积，常见的有设置高立式沙障、栅栏、挡沙墙等，并对临时施工地点进行洒水抑尘，对开挖土方临时堆放区进行围栏遮挡，减少开挖土方的损失。施工结束后，需要对施工临时区相关防风固沙措施进行拆卸和清理，使其恢复原有土地面貌。
5.1.5植被恢复措施
1、指导思想

依据国家和内蒙古自治区有关环保法律法规、产业政策以及环境影响评价技术规定，以预防为主、防治结合、清洁生产、全过程控制的现代环境管理思想和循环经济理念为指导，体现实现可持续发展战略思想。坚持突出污染防治，完善基础设施；明确目标任务，分步落实措施；坚持全面推进，实现重点突破的基本原则，彻底解决原有项目建设带来的环境问题。

2、生态综合整治目标

根据“宜林则林，宜农则农，宜草则草”的原则进行土地复垦，土地复垦是增加可利用土地面积，实现土地总量动态平衡的有效措施，是提高土地质量，促进土地集约化利用的重要手段。积极开展土地复垦，对于缓解人地矛盾，改善牧业生产条件和生态环境具有极其重要的意义。项目区实施土地复垦措施的过程中，通过全面规划、综合治理，完善项目区基础设施配套程度，改善牧业生产条件和生态环境，提高土地质量，增加可利用土地面积，增加土壤肥力，满足植物生长要求，使原支离破碎不可利用的土地逐步变为适宜耕作的土地。

3、生态恢复标准

根据项目区所处地理位置、自然条件特点及土地利用现状，按照因地制宜、综合治理的原则，结合项目实际情况确定生态恢复标准。根据所在区域特征，选择适宜植物，结合现状调查，环评建议选择如下：

（1）植被选取
主体工程：绿化工程包括路基边坡和停车区绿化，绿化树种主要有樟子松、小叶锦鸡儿和其他草本植物，绿化面积0.3715hm2。
（2）抚育管理

第二年对缺苗地方及时补种。

（3）恢复措施
植被恢复时，在“适地适树、适地适草”的原则下，选择本地适生的草种，根据工程特点，各施工场地的主要恢复补偿措施如下表：
本项目生态恢复措施见下表：

表5-2   生态保护措施一览表

	序号
	名称
	生态保护措施
	实施年限

	1
	G6主线加宽段
	工程措施
	施工期对G6主线加宽段所在施工区域表土进行剥离，剥离表土堆放在临时表土堆放区内，为了减少土料的风水蚀设计采用密目网苫盖。剥离表土用于后期植被恢复覆土。
	2024年

	
	
	植物措施
	施工中破坏了周边地表植被，为永久占地，施工结束后在路基边坡需要进行植被恢复，选择樟子松、小叶锦鸡儿和其他草本植物进行植被恢复。①平整：利用人工与机械相结合的方法，平整平均厚度30cm；②覆土：覆土厚度30cm，覆土工程利用人工与推土机相结合的措施，机械设备主要有推土机、挖掘机、自卸汽车等；③植被恢复：路基施工中破坏了周边地表植被，因此，在施工结束后需要进行植被恢复，选择樟子松、小叶锦鸡儿和其他草本植物进行植被恢复；④植被成活率不低于90%。
	2024年～

2026年

	2
	停车区
	工程措施
	施工期对停车区永久占地范围内表土进行剥离，剥离表土堆放在临时表土堆放区内，为了减少土料的风水蚀设计采用密目网苫盖。剥离表土用于后期植被恢复覆土。
	2024年

	
	
	植物措施
	施工中破坏了周边地表植被，为永久占地，施工结束后在停车区绿化带需要进行植被恢复，选择樟子松、小叶锦鸡儿和其他草本植物进行植被恢复。①平整：利用人工与机械相结合的方法，平整平均厚度30cm；②覆土：覆土厚度30cm，覆土工程利用人工与推土机相结合的措施，机械设备主要有推土机、挖掘机、自卸汽车等；③植被恢复：停车区施工中破坏了周边地表植被，因此，在施工结束后需要进行植被恢复，选择樟子松、小叶锦鸡儿和其他草本植物进行植被恢复；④植被成活率不低于90%。
	2024年～

2026年


[image: image29.emf]50m

图例

本项目

占地范围

停车区：

1

、表土剥离及回覆：施工前进行表土剥离，剥离

表土临时暂存于主线与新建匝道之间永久用地范

围内，用于施工结束植被恢复覆土

2

、植被措施：施工结束后采取植被恢复措施，绿

化面积

0.3715hm

2

，种植樟子松、小叶锦鸡儿和其

他草本植物

G6

主线加宽段：

1

、表土剥离及回覆：施工前进行表土剥离，剥离

表土临时暂存于主线与新建匝道之间永久用地范

围内，用于施工结束植被恢复覆土

2

、植被措施：施工结束后对路基边坡采取植被恢

复措施，种植樟子松、小叶锦鸡儿和其他草本植

物


图5-1  生态恢复措施图

5.2运营期生态保护措施
5.2.1加强对绿化植物管理与养护
路基边坡采用三联边坡生态防护工程技术，选择樟子松、杨树和小叶锦鸡儿等乡土树种进行边坡、停车区、施工道路等区域绿化，以便更好融入该区域生态环境。对未绿化或绿化效果不好的路段重新进行植被恢复，以尽快恢复受损景观，重建区域生态系统，减轻水土流失。
5.2.2野生动物保护措施
（1）在可能有野生动物出没路段设置禁止鸣笛等标志；
（2）尽可能地采用当地物种模拟自然植被的绿化方式，也可设置“动物诱导栅栏”，给周边野生动物以安全生存空间的信号。

5.3生态监测和环境管理

（1）环境监测机构设置

在本项目运营期要进行生态监测工作，建设单位委托有监测资质的生态保护监测单位执行，日常监测由公司环保工作人员负责。

（2）环境监测目的

生态保护是一项长期任务，是该项目的社会效益、经济效益和环境效益三方面得到协调发展的重要基础，生态监测又是生态保护中的重要环节和技术支持，开展生态监测的目的在于：

①检查、跟踪运营期内各项生态环保措施的情况和效果。

②了解生态质量状况，包括生态的监管情况等。

③为改善区域生态质量提供基础资料。

（3）环境监测的任务和职责

①根据国家和行业主管部门颁布的环保法规及主管部门对监测系统的要求，制定该项目环境监测室的工作计划和工作方案。

②根据监测计划进行定期监测，保证监测质量。

③对该项目生态保护措施的实施情况进行监测。

④按规定要求，编报监测报表。

（4）监测计划定期对项目区内的植被进行监测。生态监测计划见下表。

表5-3   运营期生态监测计划表

	监测项目
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	实施机构
	监督机构
	落实单位

	植物群落监测
	项目占地范围外扩300m范围内
	植被覆盖率、生物量
	施工结束后1次
	具有监测资质的单位
	当地生态环境局
	内蒙古交通集团有限公司

	生态恢复措施监测
	施工扰动区域
	植被恢复效果
	施工结束后1次
	
	
	


6生态影响评价结论

本项目施工期生态影响主要体现在主体工程占地对地表植被的破坏影响及对耕地、林地资源的占用影响，项目施工对野生动物的干扰影响等。

（1）土地利用：本项目建成后永久占地由上述土地类型变成公路用地和建设用地，土地利用类型发生变化，占地会对土地利用产生一定的影响。
（2）对植被的影响：本工程不新增临时占地，对植物及植被的影响主要来源于永久占地。工程的实施均要占压地表破坏地表植被。受永久占地影响的植物均为常见种，植被均为常见类型，永久占地对评价区内植物及植被的影响主要表现为个体损失。本项目施工过程可能会对项目周边的植被造成破坏，将导致植被覆盖率和绿色生物量水平降低或变化。但是，以上影响是短期的，评价要求施工单位严格划分施工作业带，严禁超越施工作业带范围作业，加强管理，严禁施工人员超越施工作业带从事其他活动。随着工程绿化带的建设，永久占地的不利影响会得以恢复或补偿。
（3）对动物的影响：施工期间噪声、植被破坏等环境变化都对施工区域及附近的鸟类栖息、繁殖产生了直接或间接不利影响，但不同的鸟类受到的影响有所不同。噪声影响会使大部分非雀形目的鸟类受到惊扰；而雀形目鸟类受到的主要影响为由于植被破坏而失去营巢和觅食场所。此外，扬尘与废水的排放等因素也对鸟类的分布与数量产生了一定影响。
本项目施工建设过程应尽量避让植被覆盖较好的林地，严禁破坏征地范围外的耕地，尽量减少占用、践踏、随意砍伐破坏植被。严格按照设计文件确定征占土地范围，对于占用耕地、林地前进行表土剥离，地表植被的清理，剥离的表土暂存后用于占地周边的生态恢复。施工过程中产生的废土石及时回填。

本项目不单独设施工营地，施工人员依托停车区现有生活设施。材料运输道路等施工道路充分利用并行110国道，尽量不建施工便道，以减少临时占地。

严格划定施工作业带：在施工作业带边界道路工程两侧设置彩旗等设施进行边界标识，严格限制施工作业及车辆、机械通行范围在施工带内施工。在保证施工顺利进行的前提下，尽量减少施工占地面积。施工结束后建设单位应负责清理现场，表土回填。在进行植被恢复与重建过程中，要选择适应于当地生长的土著植物，如樟子松、小叶锦鸡儿和其他草本植物，提高植被覆盖率，有助于重建植被的完整性与原生植被的统一性，有利于动植物生境和栖息地多样化，弥补由于工程施工对动物栖息地造成的破坏，有利于生物多样性保护和重建工作。同时，要警惕外来物种的入侵，确保区域的生态安全。
综上，在采取评价提出的生态保护措施后，能够有效控制工程建设中的新增水土流失和植被破坏所带来的危害，本项目实施后对环境敏感区主要保护对象造成的影响较小，对评价范围内植被分布格局、动植物物种多样性、沿线农业生产、区域生态系统的稳定性和完整性以及沿线的土地利用格局影响较小，从环境保护角度可行。
[image: image1.png]1<1000

W W w %
» * EE » # oW
- ® kR W - HWOoR R W
R=4 = K = © ® W o

N B W B

2600+
2575 P B0 75 P o
2600 F&iﬂ

i BB | nRitks . HEBESH

15 BASK g7y
i EREEER JDL—
i\ AEHS EEEEEA )

3






过往车辆、人员
尾气、废水、噪声、生活垃圾
污水处理站
恶臭、噪声、污泥
食堂
食堂油烟、厨余垃圾
运营阶段
垃圾站
恶臭、渗滤液



_1234567893.unknown

收集、分析工程技术文件以及生态环境相关规划、
政策和生态现状基础资料等，开展现场踏勘
通过工程分析、筛选评价因子进行生态影响识别，确定生态保护目标
确定评价等级、评价范围
根据评价等级相应要求开展生态现状调查和评价
开展生态影响预测分析，比选方案进行同等深度的评价
确定科学合理、可行的工程方案，提出预防或减缓不利影响的对策和措施，制定相应的
环境管理和生态监测计划
生态影响评价结论
有必要的补充提出比选方案
第一阶段
第二阶段
第三阶段



扬尘、噪声、
建筑物拆除
地基开挖
土地平整
主体工程
扬尘、噪声
扬尘、噪声
扬尘、噪声
设备安装
噪声
工程验收
废水、固废



化粪池出水
格栅
调节沉淀池
提升泵
MBR池
二氧化氯发生器消毒
出水回用
污泥浓缩池
上清液
污泥
栅渣



_1234567892.unknown

扬尘、噪声、
建筑物拆除
地基开挖
土地平整
主体工程
扬尘、噪声
扬尘、噪声
扬尘、噪声
设备安装
噪声
工程验收
废水、固废



