建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：乌拉特前旗华航科技有限公司生物质锅炉扩建项目

建设单位（盖章）：乌拉特前旗华航科技有限公司

编制日期：2023年11月27日

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 乌拉特前旗华航科技有限公司生物质锅炉扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2303-150823-04-05-338747 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘亮 | 联系方式 | 18647893979 |
| 建设地点 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区乌拉特前旗华航科技有限公司厂区现有锅炉房内 |  |  |
| 地理坐标 | 东经：109°18'34.343"、北纬：40°36'5.643" |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应业 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业--91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）--使用其他高污染燃料的 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 乌拉特前旗发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 30.00 | 环保投资（万元） | 15.00 |
| 环保投资占比（%） | 50.00 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海）面积（m2） | 不新增占地 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 本项目位于内蒙古乌拉特前旗工业园区内，该园区原规划文件名称为《内蒙古乌拉特前旗工业园区总体规划（2013～2020年）》； 原规划文件审批机关为：内蒙古自治区住房和城乡建设厅； 原规划文件审查文件为：2013年6月26日由内蒙古自治区住房和城乡建设厅出具的《关于内蒙古乌拉特前旗工业园区总体规划的批复》（内建规[2013]345号）文件。 目前，原规划文件已过期。根据内蒙古自治区工业和信息化厅在2021年8月6日发布的《内蒙古自治区开发区审核公告目录》，拟将乌拉特前旗产业园（即乌拉特前旗工业园区）与甘其毛都口岸园合并为内蒙古巴彦淖尔进口资源加工开发区，合并后，乌拉特前旗工业园区的主导产业将设为冶金和化工两个行业，根据该文件的要求，“列入《公告目录》的开发区，如园区名称、区块设置、核准面积、主导产业等发生变化的，各盟市遵照“多规合一”要求，抓紧修编相关规划”，目前乌拉特前旗工业园区正在开展相关工作，尚未上报审批。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 内蒙古乌拉特前旗工业园区已开展规划环境影响评价； 原规划环境影响评价文件名称为：《内蒙古乌拉特前旗工业园区总体规划环境影响报告书》； 原规划环境影响评价文件审查机关为：内蒙古自治区环境保护厅； 原规划环境影响评价文件审查文件为：《关于内蒙古乌拉特前旗工业园区总体规划环境影响报告书的审查意见》（内环字[2014]74号）。 目前，乌拉特前旗工业园区管委会已开展新规划环境影响评价，规划环境影响评价文件名称为《内蒙古巴彦淖尔进口资源加工开发区乌拉特前旗产业园总体规划（2021-2035）环境影响报告书》，新规划环评已正在编制中，尚未取得审查意见。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、建设项目与相关规划的符合性分析： 本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区乌拉特前旗华航科技有限公司厂区现有锅炉房内，土地性质为工业用地。建设单位2018年5月编制完成了《乌拉特前旗华航科技有限公司分散红13#、分散紫93#、分散蓝291#项目环境影响报告书》，原巴彦淖尔市环境保护局于2018年5月18日对该项目予以批复（巴环审发［2018］21号），厂区符合乌拉特前旗工业园区总体规划。 本项目建设1台6t/h生物质锅炉为厂区原料溶解过程及冬季采暖提供蒸汽，属于公用工程，因此，本项目同样符合乌拉特前旗工业园区产业定位、园区发展规划。 2、建设项目与《内蒙古乌拉特前旗工业园区总体规划环境影响报告书》的符合性分析： 根据《内蒙古乌拉特前旗工业园区总体规划环境影响报告书》，乌拉特前旗工业园区限制、禁止入园项目包括以下： 表1-1规划环境影响评价文件符合性分析表 序号; 规划环评; 本项目情况; 符合性分析. 1; 进一步调整产业结构，禁止高污染、高耗能的、国家产业政策明令禁止、限制的项目入园区。; 本项目为生物质锅炉建设项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号）中鼓励类、限制类、淘汰类，故本项目属于国家政策允许建设的项目。本项目于2023年3月13日取得了乌拉特前旗发展和改革委员会出具的《项目备案告知书》，本项目符合产业政策和市场准入标准。 项目污染物产生量不大，能耗较低，不属于高污染、高耗能的、国家产业政策明令禁止、限制的项目。; 符合. 2; （1）限制排放烟尘的项目 乌拉特前旗工业园区TSP和PM10自然背景浓度较高，且目前超标现象严重，为了不影响园区未来的招商引资和更高、更强的发展，应该对烟尘、颗粒物排放较多的企业，应进行限制。; 本项目生物质锅炉设置旋风除尘器+布袋除尘器+碱液喷淋塔，减少颗粒物排放量，不属于烟尘、颗粒物排放较多的企业。; 符合. 3; （2）尽量避免引入二氧化硫和氮氧化物大量排放的项目 未来园区应优先引进大气污染程度较轻的企业，限制污染程度较重的传统企业，尤其提高二氧化硫和氮氧化物大量排放的企业的准入标准，同时注意园区的合理布局，确保乌拉特前旗城区的大气环境质量。; 本项目二氧化硫、氮氧化物排放量较小，属于大气污染程度较轻的企业。; 符合. 3、建设项目与《内蒙古乌拉特前旗工业园区总体规划环境影响报告书》审查意见的符合性分析： （1）审查意见要求 内蒙古乌拉特前旗工业园区已取得自治区环境保护厅《关于内蒙古乌拉特前旗工业园区总体规划环境影响报告书的审查意见》（内环字[2014]74号）。 表1-2规划环境影响评价审查意见符合性分析表 序号; 审查意见; 本项目情况; 符合性分析. 1; （一）严格遵循对该园区环境保护的总体要求。园区的开发建设要服从于《内蒙古自治区以呼包鄂为核心沿黄河沿交通干线经济带重点产业发展详细规划（2010年-2020年）》及乌拉特前旗城镇总体规划，并要与当地其他专项规划相协调。要按照循环经济的思想和清洁生产的原则，指导园区的建设。; 本项目扩建1台6t/h生物质锅炉为厂区原料溶解过程及冬季采暖提供蒸汽，属于公用工程，厂区符合乌拉特前旗工业园区总体规划，因此，本项目符合乌拉特前旗工业园区产业定位、园区发展规划。; 符合. 2; （二）合理确定产业规模。园区的产业发展规模应充分考虑资源条件、环境容量及用水、用地指标等制约因素，优化相关产业的结构及规模。; 本项目用地为工业用地，项目建设符合园区总体规划；项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号）中鼓励类、限制类、淘汰类，故本项目属于国家政策允许建设的项目。本项目于2023年3月13日取得了乌拉特前旗发展和改革委员会出具的《项目备案告知书》，本项目符合产业政策和市场准入标准。; 符合. 3; （三）原则同意《报告书》提出的关于基础设施调整的意见。要按照“分质处理、梯级利用、循环使用”的原则，合理规划用、排水系统，园区企业应采用空冷等节水方式，减少高浓度含盐水产生量，反渗透装置水回收率不得低于95%，且处理后的高浓度含盐水应优先考虑综合利用。合理规划园区集中热源点，实现园区集中供热、供汽。加强园区固体废物管理，一般工业固体废物要立足综合利用，危险废物应集中送有资质的单位处理处置，基础设施未建成运行前，工业园区内新改扩建项目不能投产运行。; 1台6t/h生物质蒸汽锅炉产生的废气经旋风除尘器+布袋除尘器+碱液喷淋塔处理后，由1根高40m排气筒排放。 本项目软水制备废水和锅炉排污水排入厂区现有1座污水处理站，经处理后循环使用于车间地面冲洗、滤饼冲洗，剩余部分经蒸发器蒸发； 生物质蒸汽锅炉产生的炉渣、旋风除尘器+布袋除尘器收集的除尘灰、碱液喷淋塔收集的脱硫渣外售包头市广源建筑材料有限公司综合利用（见附件7）； 软水制备装置产生的废反渗透介质定期更换，由销售厂家直接回收，不在厂区内储存。; 符合. 4; （四）要制定切实可行的环境风险应急预案，完善园区监测预警、应急防控和污染物集中处理设施建设，重点防范盐化工、煤焦化、冶金等产业的泄露事故及重金属污染、地下水污染等事故。工业园区应建立三级应急救援体系，监督园区内企业落实环境风险防范措施，并组织定期对园区及周边土壤和地下水进行监测，防止发生环境污染事件。; 项目建成后应按规定编制环境风险应急预案，落实相应环境风险防范措施。; 符合. 5; （五）加强环境监管及日常环境质量监测。重点企业排污口要设置在线监测系统并与环保部门联网。严格大气环境防护距离、卫生防护距离、安全防护距离的管理，为园区健康可持续发展奠定基础。; 本次环评提出环境监测因子、监测点位、监测频次，项目建成后应按规定定期进行监测；本项目无需设置大气环境防护距离、卫生防护距离、安全防护距离。; 符合. 因此，本项目建设符合《内蒙古乌拉特前旗工业园区总体规划环境影响报告书》及审查意见的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目为生物质锅炉扩建项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号）中鼓励类、限制类、淘汰类，故本项目属于国家政策允许建设的项目。 本项目于2023年3月13日取得了乌拉特前旗发展和改革委员会出具的《项目备案告知书》，项目代码为：2303-150823-04-05-338747，本项目符合产业政策和市场准入标准 综上，本项目符合国家产业政策。 2、建设项目选址合理性 本项目位于乌拉特前旗华航科技有限公司现有厂区内，厂区内供水、供电设施齐全，现有公用工程依托条件较好；厂界200m范围内无敏感点；评价范围内无准水源保护地、饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区、文物古迹、学校、医院、行政办公区等敏感点。 本项目运营期废气经处理后均可达标排放；软水制备废水和锅炉排污水排入厂区现有1座污水处理站，经处理后循环使用于车间地面冲洗、滤饼冲洗，剩余部分经蒸发器蒸发；厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声环境功能区排放限值，对周围声环境影响较小；固废全部妥善处置；对周围环境影响较小。 综上所述，本项目选址较为合理。 3、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据巴彦淖尔市人民政府公布的《关于印发<巴彦淖尔市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（巴政发[2021]9号）生态环境分区管控体系：全市共划定环境管控单元249个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。 本项目位于巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区，属于重点管控单元，不涉及国家级生态保护红线和生态空间管控区域，不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、饮用水水源地等，不涉及生态保护红线，不在乌拉特前旗生态保护红线范围内。 （2）环境质量底线 本项目所在地巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年大气环境中6项污染物中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，由此可判断乌拉特前旗为达标区。 本项目运营期产生的废气经处理后可以达标排放；软水制备废水和锅炉排污水排入厂区现有1座污水处理站，经处理后循环使用于车间地面冲洗、滤饼冲洗，剩余部分经蒸发器蒸发；厂界四周噪声预测值满足标准限值；产生的固废全部妥善处置，不外排，对周围环境影响较小。 因此，本项目实施后不会对项目所在地的环境质量造成不利影响，项目所在地环境质量可维持现有水平，本项目符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目运行中消耗一定量水、电、生物质燃料等资源，消耗量相对区域资源总量较少，本项目的建设满足区域资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 本项目厂区位于巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区，根据巴彦淖尔市环境管控单元图，属于乌拉特前旗工业园区环境管控单元，管控单元类别为重点管理单元，本项目生态环境准入清单符合性见下表。 表1-3巴彦淖尔市总体准入要求符合性分析表 管控类型; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 总体要求; 1、除现有化工园区外，不再布局新的化工园区。现有园区扩大面积的，要与黄河中上游流域巴彦淖尔段及主要支流岸线至少保持1公里距离。 2、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批要求。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 3、建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。 4、各类园区及建设项目选址必须符合当地国土空间规划。新建工业企业原则上应在工业园区内建设并符合相关规划和园区定位。 5、新建矿山要全部达到绿色矿山建设标准，生产矿山要按照绿色矿山建设标准加快改造升级，限期达到绿色矿山建设标准。2025年底前，全部矿山达到国家或自治区绿色矿山建设标准，不符合绿色矿山建设标准的矿山企业依法逐步退出市场。 6、国家重点生态功能区要严格落实产业准入负面清单要求，在严格保护生态安全的前提下，鼓励和支持市场主体集约高效有序地发展符合主体功能定位的适宜产业；限制类产业要在规模产量、生产工艺、区位布局、清洁生产水平等方面严格执行有关规定，鼓励和引导市场主体对既有项目改造升级、入园入区；禁止类产业要严禁市场主体准入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续。其他重点开发的城镇和重点生态功能区点状开发的城镇，新建矿产资源开采加工、火电、化工、冶金、有色等重大项目，应实行更加严格的环境标准，相关项目必须符合相应领域的专项规划，必须开展环境影响评价和社会稳定风险评估等，不得损害生态系统的稳定性和完整性。 7、畜禽养殖禁养区内不得新建、扩建和改建各类畜禽养殖场，限养区内严格限制新建和扩建各类规模化畜禽养殖场。适养区内现有的各类畜禽养殖场必须落实污染防治措施，对污水、废渣和恶臭应进行定期监测，确保排放的污染物达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的限值要求，并符合污染物排放总量控制要求。禁养区范围内的已建成的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户，由所在地人民政府负责责令限期搬迁、关闭或取缔。 8、建设对环境有影响的项目，建设单位应当根据国家关于建设项目环境保护分类管理的规定，按照对环境造成影响的程度，组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填写环境影响登记表。严格落实排污许可管理要求，加强排污许可证实施监管，督促企业采取有效措施控制污染物排放，达到排污许可证规定的许可排放量要求。; 1、本项目位于乌拉特前旗工业园区内，不涉及新化工园区的布局和现有园区面积的扩大。 2、本项目不属于“两高”项目；不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目。 3、本项目所在地巴彦淖尔市乌拉特前旗为达标区；各污染物排放量较小，并且再采取相应环保措施后，各污染物均可达标排放，不会造成区域环境质量恶化。 4、本项目位于乌拉特前旗工业园区，用地性质为工业用地，不占用耕地、基本农田；本项目符合内蒙古乌拉特前旗工业园区总体规划。 5、本项目不属于矿山企业。 6、本项目符合国家产业政策，不违反产业准入负面清单要求。本项目不属于矿产资源开采加工、火电、化工、冶金、有色等重大项目。 7、本项目不属于畜禽养殖业。 8、根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目应编制环境影响报告表，根据预测，本项目各污染物均可达标排放。; 符合. 表1-4巴彦淖尔市生态环境准入清单符合性分析表 环境管控单元名称; 管控要求; 本项目落实情况; 符合性. 乌拉特前旗工业园区; 空间布局约束; 1、严格执行环境准入门槛，依法落实园区规划环评。对不符合园区产业定位、规划环评等的项目一律不予批准。与园区规划不符的企业，应采取措施逐步退出。 2、科学规划建设工业园区，引导新材料、冶金、化工等行业的工业企业入驻工业园区。原则上不得引入与园区主导行业不相符的高污染高耗能高耗水行业。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳达峰、碳中和目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 3、国家明令淘汰的落后产能和不符合国家产业政策的项目，严禁向工业园区转移。 4、“十四五”时期沿黄重点地区拟建的工业项目，一律按要求进入合规工业园区，对现有已备案但尚未开工的拟建高污染、高耗水、高耗能项目一律重新进行评估。 5、对不符合产业政策、“三线一单”生态环境分区管控方案、规划环评以及能耗、水耗等有关要求的工业项目，一律不得批准或备案。 6、对已建成的高污染、高耗水、高耗能项目，全面梳理形成台账，逐一排查评估，属于落后产能的项目要坚决淘汰。对违反产业政策、未落实环评及其批复、区域削减措施、产能置换或煤炭减量替代要求、违规审批和建设的项目，坚决从严查处，并责令限期整改，逾期未完成整改或整改无望的坚决关停。 7、加快淘汰化解落后和过剩产能。引导产能过剩行业限制类产能（装备）有序退出，实施产能置换升级改造。列入《国家产业政策指导目录》（2019版）淘汰类和2020年连续停产1年以上的企业（装备）不得进行产能置换。 8、积极推进“两高”项目环评开展试点工作，衔接落实有关区域和行业碳达峰、碳中和行动方案、清洁能源替代、清洁运输、煤炭消费总量控制等政策要求。 9、大气环境高排放重点管控区内，应强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标升级改造。; 1、本项目建设1台6t/h生物质锅炉为厂区原料溶解过程及冬季采暖提供蒸汽，属于公用工程，厂区符合乌拉特前旗工业园区总体规划，因此，本项目符合乌拉特前旗工业园区产业定位、园区发展规划。 2、本项目不属于“两高”项目，符合园区产业定位、总体规划。 3、本项目不属于落后产能，符合国家产业政策。 4、本项目用地为工业用地，项目建设符合园区总体规划；项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号）中鼓励类、限制类、淘汰类，故本项目属于国家政策允许建设的项目；本项目于2023年3月13日取得了乌拉特前旗发展和改革委员会出具的《项目备案告知书》，本项目符合产业政策和市场准入标准。本项目符合乌拉特前旗工业园区产业定位、园区发展规划。 5、本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号）中鼓励类、限制类、淘汰类，故本项目属于国家政策允许建设的项目。本项目于2023年3月13日取得了乌拉特前旗发展和改革委员会出具的《项目备案告知书》，本项目符合产业政策和市场准入标准。 6、本项目不属于高污染、高耗水、高耗能项目。 7、本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号）中鼓励类、限制类、淘汰类，故本项目属于国家政策允许建设的项目。本项目于2023年3月13日取得了乌拉特前旗发展和改革委员会出具的《项目备案告知书》，本项目符合产业政策和市场准入标准。 8、本项目不属于“两高”项目。 9、本项目符合园区产业定位、总体规划，属于国家政策允许建设的项目。; 符合. 污染物排放管控; 1、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。现有“两高”项目应依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。推进水泥、焦化等行业超低排放改造。以电力、焦化、冶炼、钢铁等行业为重点，有序推进现有企业开展全流程智能化、清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型级，逐步淘汰落后产能。 2、加强对废气特别是有毒及恶臭气体的收集和处置，严格控制挥发性有机物（VOCs）排放。 3、禁止新建20蒸吨以下燃煤锅炉，现有和新建锅炉大气污染物排放要符合相关要求。 4、强化重点行业无组织排放管理。对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。粉状物料堆场必须进行全封闭，块状物料必须安装抑尘设施。 5、以焦化制造、新材料、冶金等行业为重点，有序推进现有企业开展全流程智能化、清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级，逐步淘汰落后产能。推进焦化等行业超低排放改造。 6、化工园区必须建设集中式污水处理厂及配套管网，实现废水分类收集、分质预处理。 7、工业园区的工业企业排放的废水应当按照国家有关规定进行预处理（或者委托具备处理能力的第三方进行集中处理），未达到园区集中处理设施（不含园区企业预处理一级集中处理设施）处理工艺要求的，不得排入工业园区污水集中处理设施。 8、固体废物产生量大的化工园区应配套建设固体废物处置设施。 9、新建排放重金属污染物的建设项目全面执行重金属重点污染物特别排放限值。全市重点行业重点重金属污染物实行排放总量控制制度，新建、改建、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”的原则，严格把重金属污染物排放总量指标作为排放重金属污染物建设项目环境影响评价审批的前置条件，无明确具体总量来源的，不得批准相关环境影响评价文件。重点重金属污染物包括铅、汞、镉、和类金属砷铬。; 1、本项目不属于“两高”项目。 2、本项目废气污染因子为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，不属于有毒及恶臭气体。 3、本项目不涉及燃煤锅炉的建设。 4、本项目生产过程中，物料转运、储存过程中均在全封闭生产车间内进行。 5、本项目不属于焦化制造、新材料、冶金等行业。 6、本项目软水制备废水和锅炉排污水排入厂区现有1座污水处理站，经处理后循环使用于车间地面冲洗、滤饼冲洗，剩余部分经蒸发器蒸发。 7、本项目软水制备废水和锅炉排污水排入厂区现有1座污水处理站，经处理后循环使用于车间地面冲洗、滤饼冲洗，剩余部分经蒸发器蒸发。 8、本项目不属于化工项目，符合内蒙古乌拉特前旗工业园区总体规划。 9、本项目不排放重金属污染物。; 符合. 环境风险防控; 1、园区应建立突发环境事件应急防控体系，增强突发环境事件处置能力，定期更新园区突发事件环境风险应急预案。 2、实行排污许可重点管理的排污单位，应当依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网。 3、建立项目台账，依法依规预留安全防护距离，加强日常环境风险监管。; 1、园区配套设置了突发环境事件应急防控体系。 2、本项目不属于排污许可重点管理的排污单位，无需设置自动监测设备。 3、企业运营期应编制环境突发事故应急预案。; 符合. 资源利用效率要求; 1、新建、改建、扩建的高耗水工业项目，禁止擅自使用地下水，优先配置利用中水等作为生产水源。 2、加强对已建成高污染、高耗水、高耗能项目的监管，有节能节水减排潜力的项目要升级改造，单位产品物耗、能耗、水耗等鼓励逐步达到清洁生产先进水平。 3、优先配置利用中水等作为生产水源；具备使用非常规水源条件的园区，限期关闭企业生产用地下水自备水井。 4、新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。 5、除食品和制药行业外，禁止使用地下水建设高耗水工业项目；工业企业的设备冷却水、空调冷却水、锅炉冷凝水应当循环使用或者回收利用，不得直接排放。; 1、本项目生产用水、生活用水采用园区供水管网统一供给。 2、本项目不属于高污染、高耗水、高耗能项目。 3、本项目生产用水、生活用水采用园区供水管网统一供给。 4、本项目不属于“两高”项目。 5、本项目软水制备废水和锅炉排污水排入厂区现有1座污水处理站，经处理后循环使用于车间地面冲洗、滤饼冲洗，剩余部分经蒸发器蒸发。; 符合. 根据巴彦淖尔市人民政府公布的《关于印发<巴彦淖尔市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（巴政发[2021]9号），本项目属于乌拉特前旗工业园区环境管控单元，管控单元类别为重点管控单元，环境管控单元编码ZH15082320001，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率要求等方面分析，本项目配套设置环保措施，环境影响及环境风险可控。 因此，本项目符合“三线一单”管控要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、现有厂区概况 乌拉特前旗华航科技有限公司位于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区，2018年5月，建设单位委托时代盛华科技有限公司编制完成了《乌拉特前旗华航科技有限公司分散红13#、分散紫93#、分散蓝291#项目环境影响报告书》。2018年5月18日原巴彦淖尔市环境保护局以巴环审发［2018］21号对该项目环评报告书予以批复。该项目于2020年6月开工建设，2020年9月投入试运行。于2019年11月申领了锅炉的排污许可证，2021年8月27日补充申领了主行业的排污许可证。2021年5月乌拉特前旗华航科技有限公司委托内蒙古蓝箭环保有限责任公司进行验收监测以及编制该项目竣工环境保护验收监测报告，2022年1月完成了竣工环境保护自主验收。 该项目运营过程中发现，在冬季生产期，当地气温较低，蒸汽供给管道热损耗较大，厂区现有1台4t/h生物质蒸汽锅炉在冬季生产时，热效率较低，无法保证满负荷为生产线提供蒸汽，不满足生产用蒸汽需求，因此，建设单位决定扩建1台6t/h生物质蒸汽锅炉为生产线供蒸气，现有1台4t/h生物质蒸汽锅炉改为备用锅炉，全厂生产产能不变。 1.1现有厂区建设情况 厂区总体成长方形布置，东西长约310m，南北宽约266.5m，厂区总占地面积为82615m2。 厂区四邻关系：厂区北侧隔园区道路60m处为农垦弘通还原铁有限公司，东侧隔园区道路55m处为停产企业，南侧隔园区道路30m处为空地，西侧紧邻停产企业。 项目投资：总投资4760.88万元，其中环保设施投资833万元，环保设施投资占工程建设投资17.5%。 工作制度及劳动定员：乌拉特前旗华航科技有限公司定员34人，设置专职的环保管理人员1人，操作工人为三班两运转工作制，管理技术人员为常白班制，年工作时间300天。 1.2主要工程 本工程主要由主体工程、储运工程、公用工程、辅助工程、环保工程五个部分组成，具体项目组成见表2-1。 表2-1工程主要建设内容一览表 项目名称; 实际情况. 主体 工程; 分散蓝291#生产车间; 分散蓝291#生产车间位于厂区中部，成品及原料库南侧，1F，占地面积2280.6m2，内设重氮化反应釜、偶合反应釜、打浆、干燥等设备。. 分散紫93#生产车间; 分散紫93#生产车间位于厂区中部，1F，生物质锅炉北侧，占地面积1719.5m2，内设重氮化反应釜、偶合反应釜、打浆、干燥等设备。. 分散红13#生产车间; 分散红13#生产车间位于厂区南，1F，占地面积848.7m2，内设重氮化反应釜、偶合反应釜、打浆、干燥等设备。. 储运 工程; 原料及成品库; 共设置了4座仓库，1#仓库位于分散蓝291#车间北，占地面积2250m2；2#仓库位于分散红13#西，占地面共积588m2；3#仓库位于厂区西南角，占地面积129m2；4#库位于厂区东北方向污水池南，占地面积375m2，所有仓库主要用于原料及成品的储存。. 硫酸储罐; 硫酸储罐2个50m3，盐酸储罐1个20m3，地下储罐，硫酸盐酸罐区位于厂区东部，污水处理厂西，面积240m2。. 盐酸储罐. 亚硝酰硫酸; 亚硝酰硫酸用桶装储存于2#仓库。仓库最大储存量10吨。. 锅炉房; 建设生物质蒸汽锅炉房1座，占地面积288m2。. 燃料及灰渣棚; 燃料及灰渣棚位于锅炉房西，建筑面积200m2。采用半封闭储存方式。. 辅助工程; 办公楼; 办公楼2F位于厂区最北部，占地面积680.8m2。. 职工宿舍; 职工宿舍位于办公楼二楼，未单独设置。. 污水处理站; 厂区设置污水处理站1座，位于厂区东侧，主要处理生产废水，处理规模为200m3/d。采用“调节池+酸碱中和罐+脱色罐+电絮凝+水解酸化+二级生物接触氧化”工艺，废水经处理后循环使用，用于车间地面冲洗、滤饼冲洗，剩余部分经蒸发器蒸发，蒸汽收集于水池，结晶收集后厂内综合利用。. 生活污水; 本项目生活污水经化粪池沉淀后存于贮罐，定期拉运到园区污水处理厂，待园区管网接通后直接排入园区污水管网。. 消防水池; 厂区内消防水池位于1#仓库东，长15m，宽12m，容积576m3，同时配套消防泵房。. 事故水池; 厂区内事故水池位于主生产车间北，容积180m3。. 公用 工程; 供水; 供水来自园区供水管网。. 供电; 园区管网供电，厂内建设变配电所。. 供暖; 办公区冬季采用电暖器供暖；生产车间冬季采用生产余热供暖。. 供蒸气; 1台4t/h的生物质锅炉为原料溶解过程提供蒸汽。. 环保 工程; 废气处理; 3条生产线产生的含氮氧化物废气以及HCl废气废气经碱液循环喷淋处理系统（NaOH喷淋）吸收后经25m高排气筒排放；每个生产线1个排气筒。. 干燥、包装废气经旋风分离器+脉冲布袋除尘器除尘后25m高排气筒排放。. 污水处理工艺用氢氧化钙中和及活性炭脱色后，恶臭气体经检测，厂界硫化氢符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准，厂界氨气、臭气浓度均符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级标准。. 建设1台4t/h生物质锅炉，燃烧废气经重力除尘+碱液喷淋处理后，经35m高烟囱排放。. 噪声处理; 选用低噪声设备、基础减振、绿化降噪。. 污水处理; 本项目生活污水经化粪池沉淀后存于贮罐，定期拉运到园区污水处理厂，待园区管网接通后直接排入园区污水管网。. 生产废水包括酸性废液、碱液喷淋系统吸收产生的废液、滤饼水洗废以及锅炉废水，经调节池、酸碱中和罐、脱色罐、电絮凝、水解酸化、二级生物接触氧化工艺处理后，废水经处理后循环使用，用于车间地面冲洗、滤饼冲洗，剩余部分经蒸发器蒸发，蒸汽收集于水池，结晶收集后厂内综合利用。. 危废暂存间; 1座危废暂存间，位于污水处理厂南侧，锅炉房北侧，占地面积80m2，主要用于存储废活性炭及污泥；未在分散蓝车间内设置危废暂存区。. 绿化; 在车间及道路两侧绿化，绿化面积为1280m2。. 防渗; 办公楼等简单防渗区，进行了一般地面硬化；生产车间、原料库、成品库、加药间等一般防渗区，采用地面水泥硬化；各污水处理设施构筑物、事故池、污水管线、污泥脱水间、污泥暂存间、危险库、罐区为重点防渗区，重点防渗区进行地面硬化，罐区储罐涉于地下，水泥硬化，用玻璃罐防渗并设置围堰。. 1.3建设规模 本项目已建成3条生产线，分别为1#生产线（分散红13#）、2#生产线（分散紫93#）、3#生产线（分散蓝291#）；生产规模如下。 表2-2项目产品方案及建设规模一览表 产品名称; 环评批复; 实际建成. 分散红13#; 200t/a; 200t/a. 分散紫93#; 200t/a; 200t/a. 分散蓝291#; 200t/a; 200t/a. 1.4主要设备 本项目主要生产设备名称、数量见表2-3至2-8。 表2-31#（分散红13#）生产线主要设备 序号; 名称; 单位; 数量; 规格型号; 备注. 1; 冷凝器; 台; 3; 换热面积1㎡. 2; 盐酸计量罐; 台; 1; Φ1200x1800. 3; 偶合釜; 台; 3; Φ2500x3600. 4; 偶合组分放料槽; 台; 2; 3700x3700. 5; 偶合组分母液水收集罐; 台; 2; Φ2000x7900. 6; 母液水输送泵; 台; 2; 80FSB-30L，50m³/h. 7; 热水罐; 台; 2; Φ2300x3500. 8; 重氮反应釜; 台; 3; Φ2500x3600. 9; 板框压滤机; 台; 2; 150m3. 10; 稀盐酸配料釜; 台; 1. 11; 稀盐酸输送泵; 台; 1; 80FSB-30L,50m³/h. 12; 循环水泵; 台; 1; 80FSB-30L,50m³/h. 13; 冷却水塔; 台; 1. 14; 尾气吸收塔; 台; 2; Φ1200×6000; 尾气吸收. 15; 碱液循环泵; 台; 1; 50FZB-30,12m3/h. 16; 引风机; 台; 1; 3000m3/h. 17; 净化尾气排气筒; 个; 1; Φ300×25m. 表2-42#（分散紫93#）生产线主要设备 序号; 名称; 单位; 数量; 规格型号; 备注. 1; 配制釜; 台; 1; Φ1900x2200. 2; 重氮釜; 台; 2; Φ2600x2900. 3; 偶合釜; 台; 2; Φ400x5000. 4; 偶合硫酸罐; 个; 1; Φ600x800. 5; 板框压滤机; 台; 2; 150m3. 6; 循环洗涤中转罐; 个; 2; Φ2400×2800. 7; 母液水收集罐; 个; 1; Φ2700x2800. 8; 稀酸输送泵; 台; 1; 80FSB-30L. 9; 偶合液输送泵; 台; 2; 100FSB-30L. 10; 冲洗水输送泵; 台; 1; 100FSB-30L,50m3/h. 11; 热水循环泵; 台; 2; 80FSB-30L,50m3/h. 12; 污水泵（母液水收集槽对应）; 台; 1; 80FSB-30L. 13; 尾气吸收塔; 台; 2; Φ1000×6500; 尾气处理. 14; 碱液循环泵; 台; 1; 50FZB-30,12m3/h. 15; 引风机; 台; 1; 3000m3/h. 16; 净化尾气排气筒; 个; 1; Φ600×25m. 表2-53#生产线（分散蓝291#）主要设备 序号; 名称; 单位; 数量; 规格型号; 备注. 1; 配制釜; 台; 2; Φ2100x3100. 2; 重氮釜; 台; 2; Φ3000x3700. 3; 偶合釜; 台; 2; Φ3900x5000. 4; 偶合硫酸罐; 个; 1; 800x800x800. 5; 板框压滤机; 台; 2; 150m3. 6; 循环洗涤中转罐; 个; 2; Φ2600×2800. 7; 母液水收集罐; 个; 1; Φ2400x3900. 8; 偶合液输送泵; 台; 2; 100FSB-30L. 9; 冲洗水输送泵; 台; 2; 80FSB-30L,50m3/h. 10; 热水循环泵; 台; 2; 100FSB-30L,50m3/h. 11; 污水泵（母液水收集槽对应）; 台; 1; 100FSB-30L. 12; 空气压缩机; 台; 1; 6.2m3/min. 13; 尾气吸收塔; 台; 2; Φ1000×6500; 尾气处理. 14; 碱液循环泵; 台; 1; 50FZB-30,12m3/h. 15; 引风机; 台; 1; 3000m3/h. 16; 净化尾气排气筒; 个; 1; Φ600×25m. 表2-6烘干设备主要工艺设备 序号; 设备名称; 单位; 数量; 规格及型号; 备注. 1; 给料机; 台; 1; 2.2KW. 2; 脉冲布袋除尘器; 台; 1. 3; 高效旋风分离器; 台; 1; Φ1500x7000. 4; 粉碎机; 台; 2; Φ1800x7000. 5; 引风机; 台; 1; 19717m3/h. 表2-7废水处理工艺设备 序号; 设备名称; 单位; 数量; 规格及型号; 备注. 1; 搅拌罐; 台; 6; /. 2; 板框压滤机; 台; 2; 150. 3; 袋式压滤机; 台; 1; 60. 4; 电絮凝; 台; 1; W50. 5; 转炉式蒸发器; 台; 1; L3-Z2S. 6; 压滤污水暂存池; Φ6×16m. 7; 防腐蚀泵; 台; 10; 100FSB-20L. 8; 防腐蚀泵; 台; 8; 65FSB-15L. 9; 螺杆式空气压缩机; 台; 1; SEF140. 10; 活性炭吸附罐; 台; 1. 11; 玻璃钢贮罐; 个; 1; Φ4000×5200m. 表2-8公用设备、罐区工艺设备 序号; 设备名称; 单位; 数量; 规格及型号; 备注. 1; 硫酸储罐; 个; 2; 50m3. 2; 盐酸储罐; 个; 1; 20m3. 3; 硫酸输送泵; 台; 1; 耐腐蚀液下泵. 4; 盐酸输送泵; 台; 2; 耐腐蚀液下泵. 5; 循环水冷却塔; 台; 1; 300m3/h. 6; 循环水冷却塔; 台; 2; 200m3/h. 7; 循环水泵; 台; 2; 200m3/h. 8; 冷冻机组; 台; 3. 9; 冷冻盐水泵; 台; 1; 200m3/h. 10; 生物质锅炉; 台; 1; DZL4-1.25-A. 11; 消防给水泵; 台; 1; XBD7/50. 1.5主要原辅材料及能源消耗 表2-9项目所用主要原辅材料一览表 序号; 名称; 消耗量; 单位; 来源. 1; 30%盐酸; 64.2; t/a; 外购. 2; N-乙基-N-羟乙基苯胺; 112.4; t/a; 外购. 3; 邻氯对硝基苯胺; 94.2; t/a; 外购. 4; 氨基磺酸; 26.2; t/a; 外购. 5; 亚硝酰硫酸; 30; t/a; 外购. 6; 98%硫酸; 2861; t/a; 外购. 7; 6-溴-2.4-二硝基苯胺; 225.8; t/a; 外购. 8; 3-（N,N一二乙基）氨基乙酰苯胺; 94.8; t/a; 外购. 9; 平平加; 2.0; t/a; 外购. 10; 亚硝酸钠; 8.2; t/a; 外购. 11; 片碱（氢氧化钠）; 547.0; t/a; 外购. 12; 活性炭; 50; t/a; 外购. 13; PAC; 8; t/a; 外购. 14; PAM; 8; t/a; 外购. 15; 氢氧化钙; 2000; t/a; 外购. 16; 冰; 5200; t/a; 制冰车间. 1.6生产工艺流程及产污环节分析 1.6.1分散红13#（1#生产线）工艺流程及产污环节 ⑴重氮组分的制备 ①盐酸溶液的混合 在稀酸配料釜中加入底水，开启搅拌和冷冻盐水，慢慢加入盐酸，温度控制在40℃以下，酸加完后，搅拌30min，酸度控制在45.5~46%，然后降温到5℃以下，待用。 ②重氮化反应 将盐酸用真空吸入各自计量槽规定刻度，向重氮反应釜中依次放入盐酸溶液，搅拌下加入邻氯对硝基苯胺。然后用冷冻盐水控温至0℃，滴加40%的亚硝酰硫酸，并加入亚硝酸钠，在0-5℃反应至Ⅰ消失后重氮化结束，加入氨基磺酸搅拌1个小时待偶合。 反应过程中微量的亚硝酸钠与HCL发生分解反应，生成一氧化氮和二氧化氮的混合气体（G1-1），经反应釜顶部的排气管道统一收集到车间设置的二级碱液喷淋吸收系统处理后经25m高排气筒排放；过量的亚硝酸钠与HCL、氨基磺酸反应，生成氮气。反应过程中盐酸挥发废HCl废气。 3NaNO2+3HCL=3NaCL+HNO3+H2O+2NO NH2-SO3+HNO2=N2+H2O+H2SO4 ⑵偶合反应 在偶合釜中投加原料N-乙基-N-羟乙基苯胺，搅拌至物料全部溶解后，发生偶合反应，反应时间约为16h。反应结束，开启蒸汽阀，升温至60℃，保温至晶型稳定，搅拌2小时。未反应的重氮盐组分发生水解，生成N2（G1-2）。 反应完成后，用泵将物料打入板框压滤机进行压滤分离，产生滤液为含盐酸的母液（W1-1）排入厂内污水处理系统；产生分散红13#滤饼，滤饼用中水进行两次水洗，水洗废水（W1-2）排入厂内污水处理系统。污水处理系统废水通过调节PH、脱色、酸碱中和、电絮凝、水解酸化、二级生物氧化等工艺处理，进入中水暂存池后循环使用。 ⑶最终产品的制备 向磨砂锅中加入染料滤饼和扩散剂，砂磨至扩散度为4-5级后，加入水打浆调整含固率为35%后，进行喷雾干燥。喷雾干燥利用经蒸汽加热器间接加热的热空气作为加热媒介，除去物料中的水份，得到最终产品。喷雾干燥后排出的热风（G1-3），经旋风分离器和高效脉冲喷吹布袋除尘器后，尾气经25m高排气筒集中排放。采用多级除尘措施后，染料尘回收率99%以上。在染料标准化车间中，将干燥好的染料进行包装，为控制染料尘的产生量，在包装机上方设置集气罩，包装过程中产生的染料尘（G1-4）通过集气罩引入旋风分离器+脉冲喷吹布袋除尘器除尘，收集的物料作为产品，除尘后的尾气经25m高排气筒集中排放。将干燥好的物料利用包装机进行包装。 1.6.2分散紫93#（2#生产线）工艺流程及产污环节 ⑴重氮组分的制备 ①亚硝酸钠溶液的配制 在亚硝酸钠配料釜中依次加入水和亚硝酸钠，搅拌使之溶解。 ②重氮化反应 在重氮反应釜中加入93%的硫酸，搅拌下加入6-溴-2.4-二硝基苯胺（Ⅰ），搅拌使之全部溶解，然后用冷冻盐水控温至0℃，在0-5℃反应至Ⅰ消失后重氮化结束，加入氨基磺酸除去过量的亚硝酸钠，搅拌1个小时待偶合。 反应过程中微量的亚硝酸钠与H2SO4发生分解反应，生成一氧化氮和二氧化氮的混合气体（G2-1），经反应釜顶部排气管道统一收集到车间设置的二级碱液喷淋系统处理；过量的亚硝酸钠与H2SO4、氨基磺酸反应，生成氮N2（G2-2）。 ⑵偶合反应 在偶合釜内加入原料3-（N,N一二乙基）氨基乙酰苯胺，搅拌至物料全部溶解后，发生偶合反应，反应时间约为16h。反应结束，开启蒸汽阀，升温至60℃，保温至晶型稳定，再加中水稀释，搅拌2小时。 反应完成后，用泵将物料打入板框压滤机进行压滤分离，产生滤液为含盐酸的母液（W2-1）排入厂内污水处理系统；产生分散红13#滤饼，滤饼用中水进行两次水洗，水洗废水（W2-2）排入厂内污水处理系统。污水处理系统废水通过调节PH、脱色、酸碱中和、电絮凝、水解酸化、二级生物氧化等工艺处理，进入中水暂存池后循环使用。 ⑶最终产品的制备 向磨砂锅中加入染料滤饼和扩散剂，砂磨至扩散度为4-5级后，加入水打浆调整含固率为35%后，进行喷雾干燥。喷雾干燥利用经蒸汽加热器间接加热的热空气作为加热媒介，除去物料中的水份，得到最终产品。喷雾干燥后排出的热风（G2-3），经旋风分离器和高效脉冲喷吹布袋除尘器后，尾气经15m高排气筒集中排放。采用多级除尘措施后，染料尘回收率99%以上。在染料标准化车间中，将干燥好的染料进行包装，为控制染料尘的产生量，在包装机上方设置集气罩，包装过程中产生的染料尘（G2-4）通过集气罩引入旋风分离器+脉冲喷吹布袋除尘器除尘，收集的物料作为产品，除尘后的尾气经25m高排气筒集中排放。将干燥好的物料利用包装机进行包装。 1.6.3分散蓝291#（3#生产线）工艺流程及产物环节 ⑴重氮组分的制备 ①亚硝酸钠溶液的配制 在配料釜中加入水和亚硝酸钠，搅拌使之溶解。 ②重氮化反应 在重氮反应釜中加入93%的硫酸，搅拌下加入6-溴-2.4-二硝基苯胺（Ⅰ），搅拌使之全部溶解，然后用冷冻盐水控温至0℃，在0-5℃反应至Ⅰ消失后，加入氨基磺酸，加入氨基磺酸除去过量的亚硝酸钠，搅拌1个小时待偶合。 反应过程中微量的亚硝酸钠与H2SO4发生分解反应，生成一氧化氮和二氧化氮的混合气体（G3-1），经反应釜顶部排气管道统一收集到车间设置的二级碱液喷淋系统处理；过量的亚硝酸钠与H2SO4、氨基磺酸反应，生成N2（G3-2）。 ⑵偶合反应 在偶合釜内加入3-（N，N-二丙烯）氨基-4-甲氧基乙酰苯胺，搅拌至物料全部溶解后，发生偶合反应，反应时间约为16h。反应结束，开启蒸汽阀，升温至60℃，保温至晶型稳定，搅拌2小时。 反应完成后，用泵将物料打入板框压滤机进行压滤分离，产生滤液为含盐酸的母液（W3-1）排入厂内污水处理系统；产生分散红13#滤饼，滤饼用中水进行两次水洗，水洗废水（W3-2）排入厂内污水处理系统。污水处理系统废水通过调节PH、脱色、酸碱中和、电絮凝、水解酸化、二级生物氧化等工艺处理，进入中水暂存池后循环使用。 ⑶最终产品的制备 向磨砂锅中加入染料滤饼和扩散剂，砂磨至扩散度为4-5级后，加入水打浆调整含固率为35%后，进行喷雾干燥。喷雾干燥利用经蒸汽加热器间接加热的热空气作为加热媒介，除去物料中的水份，得到最终产品。喷雾干燥后排出的热风（G3-3），经旋风分离器和高效脉冲喷吹布袋除尘器后，尾气经25m高排气筒集中排放。采用多级除尘措施后，染料尘回收率99%以上。在染料标准化车间中，将干燥好的染料进行包装，为控制染料尘的产生量，在包装机上方设置集气罩，包装过程中产生的染料尘（G3-4）通过集气罩引入旋风分离器+脉冲喷吹布袋除尘器除尘，收集的物料作为产品，除尘后的尾气经25m高排气筒集中排放。将干燥好的物料利用包装机进行包装。 1.7现有厂区公用工程 1.7.1电力 该项目供电电源由乌拉特前旗工业园区中滩变电所提供，本项目总年耗电量约为4.0×105万kWh/年。 1.7.2供暖 办公区冬季采用电暖器供暖；生产车间冬季采用生产余热供暖。 1.7.3给排水 1.7.3.1给水 本项目用水为园区管网提供，主要包括生活用水、生产用水及绿化用水，年需新鲜水量为11520m3/a。 （1）生活用水：职工生活用水按照100L/人·d计算，本项目有员工34人，生活用水消耗量为1020m3/a（3.4m3/d）。 （2）生产用水主要为生产工艺用水、生物质锅炉用水。 ①生产工艺用水 本项目生产用水为间歇式用水，主要为配料釜用水、碱液喷淋系统用水，其中新配料釜用水约为27m³/d，碱液喷淋用水约为3m³/d，因此生产水用水约为30m³/d。 ②生物质锅炉用水 本项目锅炉总用水量约为26.8m³/d，全部为新鲜水经软化设备后软化水产生量为22.8m³/d，考虑到热网损失及少量排水，锅炉需补水4m³/d，即1200m3/a。 （3）绿化用水：项目绿化面积1280m2，绿化用水约2m³/d，300m³/a。 1.7.3.2排水 本项目排水主要为生活污水、生产废水。 （1）生活污水：生活污水排放量按其用水量的80%计，污水排放量为2.7m3/d（810m3/a），生活污水经化粪池沉淀后存入贮罐中，定期拉运到园区污水处理厂，待园区污水管网接通后直接排入园区污水管网。 （2）生产废水 ①生产工艺废水 本项目生产废水主要为生产过程中反应工序板框压滤机压滤分离产生的酸性母液、二级碱液喷淋系统吸收尾气产生的废液，废水量约为31.38m³/d。 ②锅炉废水 锅炉产生的污水主要是锅炉软化水设备排水，排水量为0.8m³/d，为高盐分清净下水。 ③车间地面冲洗废水 由于车间装料、设备清洗、进行地面冲洗废水等，废水量约为3m3/d，900m3/a。 ④生产车间滤饼冲洗水 本项目滤饼水洗用水均采用污水处理站处理后的中水水洗，滤饼用水量共6m3/d，1800m3/a。 1.7.4制冷 项目建设冷冻站1座，建设1套冷冻盐水循环装置（包括制冷机组和配套的循环系统），冷冻机组采用KCHUW23600S型机组，冷冻盐水的总循环能力为300m3/h，采用闭路循环，R22系列产品作为制冷剂。本项目冷冻水的使用地点主要为偶合釜、配料釜、偶合组分精制釜、重氮组分精制釜使用，使用量约为200m³/h，可以满足本项目的使用需求。冷冻盐水主要用在各产品需要低温反应的工序中，冷冻盐水的进水温度在5℃，出水-15℃左右。制冷系统建设了1台冷却水塔，冷却水循环量约为800m3/h。 1.7.5供暖 办公区冬季采用电暖器供暖；生产车间冬季采用生产余热供暖。 2、生物质锅炉扩建项目概况 项目名称：乌拉特前旗华航科技有限公司生物质锅炉扩建项目； 建设性质：扩建； 建设单位：乌拉特前旗华航科技有限公司； 建设地点：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区乌拉特前旗华航科技有限公司厂区现有锅炉房内，项目中心地理坐标：东经：109°18'34.343"、北纬：40°36'5.643"，项目具体地理位置见附图1； 表2-10界址点坐标表 点号; X; Y; 经度; 纬度. J1; 4497307.164; 36610861.866; 109°18'30.4783"; 40°36'10.3194". J2; 4497310.760; 36610918.553; 109°18'32.8911"; 40°36'10.4087". J3; 4497193.161; 36610915.971; 109°18'32.7069"; 40°36'06.5985". J4; 4497189.565; 36610859.284; 109°18'30.2942"; 40°36'06.5092". J5; 4497161.476; 36610858.667; 109°18'30.2502"; 40°36'05.5992". J6; 4497161.476; 36610826.069; 109°18'28.864"; 40°36'05.6149". J7; 4497216.844; 36610826.176; 109°18'28.9036"; 40°36'07.4093". J8; 4497216.847; 36610859.883; 109°18'30.3369"; 40°36'07.3932". 注：大地2000坐标系; 注：经纬度. 占地面积：本次工程不新增占地。 项目投资：总投资30万元，环保投资为15万元，占总投资的50%。 建设内容：本次工程主要为购置、安装1台6t/h生物质蒸汽锅炉，现有1台4t/h生物质蒸汽锅炉改为备用锅炉；新建1台软水制备装置、1台旋风除尘器、1台布袋除尘器；将现有1根35m排气筒加高至40m；依托现有1台碱液喷淋塔；拆除现有1台重力除尘器。 对现有燃料及灰渣棚进行改造，采用钢结构进行全封闭，并对地面进行防渗处理。 项目组成情况见表2-11。 表2-11生物质锅炉扩建项目组成表 工程; 项目; 本项目建设内容; 备注. 主体 工程; 锅炉房; 厂区内现有1座生物质蒸汽锅炉房，占地面积288m2，单层砖混结构，地面采用混凝土硬化。 新增1台6t/h生物质蒸汽锅炉代替现有1台4t/h生物质蒸汽锅炉为厂区办公楼及生产车间提供蒸汽，现有1台4t/h生物质蒸汽锅炉改为备用锅炉。 新建1台软水制备装置、1台旋风除尘器、1台布袋除尘器；将现有1根35m排气筒加高至40m；依托现有1台碱液喷淋塔；拆除现有1台重力除尘器。; 锅炉房依托现有. 燃料库; 利用现有燃料棚进行改造，采用钢结构进行全封闭； 地面采用混凝土重新铺设。; 改造. 灰渣库; 利用现有灰渣棚进行改造，采用钢结构进行全封闭； 属于一般防渗区，地面采用混凝土+1.5mm的高密度聚氯乙烯（HDPE）人工防渗膜铺设，渗透系数≤1×10-7cm/s。 用于储存生物质蒸汽锅炉产生的炉渣、旋风除尘器+布袋除尘器收集的除尘灰、碱液喷淋塔收集的脱硫渣。; 新建. 公用工程; 给水; 供水来自园区供水管网。; 依托现有. 排水; 厂区设置污水处理站1座，位于厂区东侧，主要处理生产废水，处理规模为200m3/d。采用“调节池+酸碱中和罐+脱色罐+电絮凝+水解酸化+二级生物接触氧化”工艺，废水经处理后循环使用，用于车间地面冲洗、滤饼冲洗，剩余部分经蒸发器蒸发，蒸汽收集于水池，结晶收集后厂内综合利用。; 依托现有. 供电; 园区管网供电，厂内建设变配电所。; 依托现有. 供暖; 办公区冬季采用电暖器供暖；生产车间冬季采用生产余热供暖。; 依托现有. 供蒸气; 新建的1台6t/h的生物质锅炉（现有1台4t/h生物质蒸汽锅炉改为备用锅炉）为厂区原料溶解过程提供蒸汽。; 新建. 环保工程; 废气治理; 1台6t/h生物质蒸汽锅炉产生的废气经旋风除尘器+布袋除尘器+碱液喷淋塔处理后，由1根高40m排气筒排放。; 新建. 灰渣卸载过程中产生的颗粒物经灰渣库沉降后，以无组织形式排放。; 依托现有. 废水治理; 本项目软水制备废水和锅炉排污水排入厂区现有1座污水处理站，经处理后循环使用于车间地面冲洗、滤饼冲洗，剩余部分经蒸发器蒸发。; 依托现有. 固废治理; 生物质蒸汽锅炉产生的炉渣、旋风除尘器+布袋除尘器收集的除尘灰、碱液喷淋塔收集的脱硫渣外售包头市广源建筑材料有限公司综合利用（见附件5）。; 依托现有. 软水制备装置产生的废反渗透介质定期更换，由销售厂家直接回收，不在厂区内储存。; 依托现有. 噪声治理; 基础减震、厂房隔声。; 新建. 3、主要设备 本项目主要设备表见表2-12。 表2-12本项目主要设备 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 生物质蒸汽锅炉; 6t/h; 台; 1; 新增. 2; 生物质蒸汽锅炉; 4t/h; 台; 1; 现有（备用）. 3; 引风机; 75KW; 台; 1; 新增. 4; 鼓风机; 18.5KW; 台; 1; 新增. 5; 生物质给料斗; /; 台; 1; 现有. 6; 上料机; 锅炉配套; 台; 1; 现有. 7; 出渣机; 锅炉配套; 台; 1; 现有. 8; 软水制备装置; 8T/H; 套; 1; 新增. 9; 循环水泵; 55KW; 台; 2; 现有. 10; 旋风除尘器; 锅炉配套; 台; 1; 新增. 11; 布袋除尘器; 锅炉配套; 台; 1; 新增. 12; 碱液喷淋塔; 锅炉配套; 台; 1; 现有. 13; 排气筒; 40m; 根; 1; 加高. 注：锅炉房内1台6t/h生物质蒸汽锅炉（备用1台4t/h生物质蒸汽锅炉），锅炉房内总容量为10t/h，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB12371-2014）中规定，排气筒高度为40m。 4、主要原辅材料及用量 表2-13本项目主要消耗情况一览表 序号; 消耗品; 消耗量; 储存场所. 1; 生物质成型燃料; 900t/a; 无包装，堆存于燃料库. 2; 水; 1260t/a; --. 3; 片碱（氢氧化钠）; 1.2t/a; --. 4; 电; 0.8×104KWh/a; --. 表2-14生物质成型燃料成分分析表 序号; 项目; 符号; 数值; 单位. 1; 收到基灰分; Ad; 5.17; %. 2; 收到基硫分; St.d; 0.14; %. 3; 收到基低位发热量; Qnet,ar; 14.60; MJ/kg. 4; 飞灰可燃物含量; Cfh; 5; %. 本项目设置1台6t/h生物质蒸汽锅炉，生物质燃料消耗量为750kg/h，每年运行300天，每天运行4小时，则生物质燃料消耗量为900t/a。 5、工作制度及劳动定员 生物质锅炉每年运行300天，每天运行4小时。 本项目不新增工作人员，由乌拉特前旗华航科技有限公司厂区内部调配。 6、公用工程 6.1水源： 本项目供水由厂区现有自来水管网供给，用水主要为锅炉用水。本项目不新增工作人员，无新增生活污水产生。 6.2给水 本项目1台6t/h生物质蒸汽锅炉产生的热水输送至用热部门后，最终返回生物质蒸汽锅炉，额定循环量为6t/h。锅炉排污水按循环水量的2%计算，则锅炉排污水排放量为0.12m3/h（0.48m3/d，144m3/a）；锅炉内热水加热过程中，水分损失量按循环水量的12%计算，则锅炉损失量为0.72m3/h（2.88m3/d，864m3/a）。 锅炉用水通过软水制备装置补给，本项目1台6t/h生物质蒸汽锅炉软水消耗量为0.84m3/h（3.36m3/d，1008m3/a），软水制备装置的软水产出率按80%计算，因此，软水制备装置消耗的新鲜水量为1.05m3/h（4.2m3/d，1260m3/a）。 6.3排水 ①锅炉定期排污水 本项目1台6t/h生物质蒸汽锅炉排污水按循环水量的2%计算，则锅炉排污水排放量为0.12m3/h（0.48m3/d，144m3/a），排入厂区现有1座污水处理站，经处理后循环使用于车间地面冲洗、滤饼冲洗，剩余部分经蒸发器蒸发。 ②软水制备废水 本项目软水制备装置排污量为0.84m3/d（252m3/a），排入厂区现有1座污水处理站，经处理后循环使用于车间地面冲洗、滤饼冲洗，剩余部分经蒸发器蒸发。 ## 本项目水平衡图见图2-1。 图2-1本项目水平衡图单位m3/d 6.4供电 该项目供电电源由乌拉特前旗工业园区中滩变电所提供，本项目总年耗电量约为0.8×104KWh。 6.5供暖 办公区冬季采用电暖器供暖；生产车间冬季采用生产余热供暖。 6.6供蒸汽 新建的1台6t/h的生物质锅炉（现有1台4t/h生物质蒸汽锅炉改为备用锅炉）为厂区原料溶解过程提供蒸汽。 7、平面布置 该项目厂区分为生产区、储存区、办公区三大区域，厂区由南到北分为3列，从东到西依次为：（1）厂区南部和东部设置公用工程设施，南侧设置分散红13#车间、锅炉房，东侧设置污水处理站、消防水池、事故池、罐区及危废库；（2）厂区中部设置生产车间，有分散蓝291#、分散紫93#生产车间，烘干车间；（3）仓储区设置在生产车间四周，北侧有1#仓库，南侧有2#、3#仓库；（4）厂区北部为办公室。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 蒸汽锅炉是利用燃料（本项目采用生物质成型燃料）燃烧释放的热能对容器内的水进行加热，使水达到所需温度(蒸汽)的一种热力设备。 锅炉的水循环采用集中供水，分散引入、引出的方式。给水引入锅筒水空间，并通过集中下降管和下水连接管进入水冷壁和水冷分隔墙进口集箱。锅水在向上流经炉膛水冷壁、水冷分隔墙的过程中被加热成为汽水混合物，经各自的上部出口集箱通过汽水进出管入到锅筒进行汽水分离，被分离出来的水重新进入锅简水空间，并进行再循环，被分离出来的饱和蒸汽从锅筒顶部的蒸汽连接管引出。 图2-2本项目工艺流程及产污环节图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、厂区现有工程环保手续情况 乌拉特前旗华航科技有限公司位于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区，2018年5月，时代盛华科技有限公司编制完成了《乌拉特前旗华航科技有限公司分散红13#、分散紫93#、分散蓝291#项目环境影响报告书》。2018年5月18日原巴彦淖尔市环境保护局以巴环审发［2018］21号对该项目环评报告书予以批复。该项目于2020年6月开工建设，2020年9月投入试运行。于2019年11月申领了锅炉的排污许可证，2021年8月27日补充申领了主行业的排污许可证。2021年5月乌拉特前旗华航科技有限公司委托内蒙古蓝箭环保有限责任公司进行验收监测以及编制该项目竣工环境保护验收监测报告，2022年1月完成了竣工环境保护自主验收。 2、厂区现有项目污染物排放情况 2.1废气污染源及防治措施 本项目废气为分散蓝291#、分散13#、分散紫93#重氮反应釜产生的氮氧化物及氯化氢废气；喷雾干燥及包装产生的粉尘；生物质锅炉燃烧产生的废气。 （1）有组织废气 1）重氮反应釜产生的废气 重氮化反应过程有氮氧化物废气、重氮反应过程中伴随有含氯化氢的废气挥发出来，项目采用碱液喷淋处理系统处理氮氧化物废气以及氯化氢废气，经25m高排气筒排放。 2）干燥及包装废气 本项目生产过程中喷雾干燥产生的染料粉尘、包装产生的包装粉尘，通过集尘罩收集后经旋风分离器+脉冲喷吹布袋除尘器进行除尘，经25m高排气筒排放。 3）生物质锅炉废气 生物质锅炉燃烧会产生一定的废气，废气经过重力除尘和碱液喷淋处理，处理后的尾气经1根35m高排气筒排放。 （2）无组织废气 1）生产车间无组织粉尘 本项目生产过程中，在喷雾干燥、染料包装过程中会产生无法被集尘罩收集的粉尘。通过制定严谨的工艺操作规程和岗位操作法，加强生产过程管理和规范操作，有效减少了项目无组织粉尘产生量；生产装置均位于密封车间内，无组织粉尘排放量较小。 2）原料库无组织粉尘 原料全部堆存于密闭原料库内，在装卸过程及大风情况下产生扬尘，降低对周围环境的影响。 3）储罐区排放的呼吸废气 本项目罐区存储盐酸、硫酸，采用固定顶罐进行储存，全部为地下储罐。罐区无组织排放的废气主要是HCl和硫酸雾。 4）污水处理站废气 在污水处理厂运行过程中，由于伴随微生物、原生动物、菌股团等生物的新陈代谢而产生恶臭污染物，主要成分为H2S、NH3。污水处理工艺采用氢氧化钙中和及活性炭脱色工艺，实现悬浮物和水体的分离，悬浮物作为污泥分离出来，进入污泥浓缩池。 2.2废水污染源及防治措施 生产过程中反应工序板框压滤机压滤分离产生的酸性母液、滤饼进行二次冲洗产生的水洗废水、二级碱液喷淋系统吸收尾气产生的废液、生产车间地面冲洗废水以及锅炉产生的污水。本项目污水处理系统建设了1座污水处理站处理生产废水，处理规模200m3/d，生产废水经处理后循环使用，用于车间地面冲洗、滤饼冲洗，剩余部分经蒸发器蒸发，蒸汽收集于水池，结晶收集后厂内综合利用。 生活污水经化粪池沉淀后存于贮罐，定期拉运到园区污水处理厂，待园区管网接通后直接排入园区污水管网。 2.3噪声污染源及防治措施 本项目噪声设备为碱液吸收塔、压滤机、真空泵、风机、自动加料机等。选用设备时选择同类设备中低噪声的设备；对机泵采取基础减震和弹性连接措施，大功率机泵进行隔音处理；对压缩机泵进行消声、隔声、吸声及综合治理。对各噪声源采用以上相关降噪措施后，可以得到明显的降噪效果。 2.4固体废弃物及防治措施 本项目固体废弃物包括污水处理站酸碱中和产生的废盐，蒸发器蒸发产生废盐，生产车间（1#、2#、3#生产线）除尘器收集物料，职工生活产生的生活垃圾，生物质锅炉燃烧产生的灰渣，为一般固废。污水处理站吸附恶臭产生的废活性炭、厂内污水处理站产生的污泥、部分原料产生的废料桶（袋）为危险废物。项目新增固体废物产生量为177.8吨/年，全部得到了合理处置。 3、现有项目污染物监测结果 根据内蒙古蓝箭环保有限责任公司编制的《乌拉特前旗华航科技有限公司分散红13#、分散紫93#、分散蓝291#项目竣工环境保护验收监测报告》。 3.1废气污染物达标情况 3.1.1无组织废气 检测结果表明：厂界非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，厂界臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级标准。检测结果表明：厂界无组织氯化氢排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，厂界硫化氢、氨气符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级标准。检测结果表明：厂界总悬浮颗粒物、硫酸雾、二氧化硫、氮氧化物符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准。 3.1.2有组织废气 检测结果表明：1#生产线排气筒氯化氢排放浓度范围为15.7~21.6mg/m3，排放速率为0.008kg/h，检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值要求，氮氧化物排放浓度范围为35~43mg/m3，排放速率为0.02kg/h，检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值要求；2#生产线排气筒氯化氢排放浓度范围为16.3~21.3mg/m3，排放速率为0.008kg/h，检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值要求，氮氧化物排放浓度范围为43~46mg/m3，排放速率为0.02kg/h，检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值要求；3#生产线排气筒氯化氢排放浓度范围为14.4~23.8mg/m3，排放速率为0.028kg/h，检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值要求，氮氧化物排放浓度范围为43~46mg/m3，排放速率为0.07kg/h，检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值要求。 生物质锅炉排气筒除尘前颗粒物排放浓度范围为169~176.8mg/m3，除尘后颗粒物排放浓度范围为44.3~47.9mg/m3，除尘效率为73%；二氧化硫排放浓度范围为29~36mg/m3，氮氧化物的排放浓度范围为159~172mg/m3，各项检测结果均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃煤锅炉大气污染物排放限值要求。烘干排气筒颗粒物排放浓度范围为27.8~28.6mg/m3，排放速率为0.3kg/h，检测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值要求。 3.1.3废水污染物达标情况 从检测结果表可以看出：生活污水所检因子均符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT31962-2015)表1C级标准。 3.1.4噪声污染物达标情况 ## 检测结果表明，昼间厂界噪声最大值为59dB(A)，夜间厂界噪声最大值为54dB(A)符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 3.2现有项目污染物排放汇总 根据《乌拉特前旗华航科技有限公司分散红13#、分散紫93#、分散蓝291#项目竣工环境保护验收监测报告》可知，现有厂区污染物排放情况如下。 表2-14现有项目污染物排放统计表 项目; 污染物; 改扩建前排放量. 废气; 生物质蒸汽锅炉（有组织）; 颗粒物; 0.75. 二氧化硫; 1.275. 氮氧化物; 1.02. 汞及其化合物; 0.000005. 灰渣棚; 颗粒物; 0.001. 污水处理站; NH3; 0.01008. H2S; 0.00002. 包装; 颗粒物; 0.36. 干燥; 颗粒物; 0.3. 重氮反应釜; 氮氧化物; 0.0072. 氯化氢; 0.65. 车间（无组织）; 颗粒物; 0.11. 原料库（无组织）; 颗粒物; 0.098. 储罐区呼吸废气（无组织）; 氯化氢; 0.078. 废水; 生产工艺废水; 9414. 锅炉定期排污水; 240. 软水制备废水; 1200. 车间地面冲洗废水; 900. 生产车间滤饼冲洗水; 1800. 生活污水; 810. 固废; 锅炉房; 灰渣; 30. 除尘灰; 9.92. 沉淀池沉渣; 1.8. 废离子交换树脂; 0.2. 生产车间; 除尘器收集物料; 10.7. 污水处理站、蒸发器; 废盐; 48. 职工生活; 生活垃圾; 5.1. 污水处理; 污泥; 80. 污水处理; 废活性炭; 2. 生产车间; 废包装袋; 2. 4、厂区主要环境问题和整改措施 4.1厂区主要环境问题 现有燃料及灰渣棚为半封闭结构，并且地面未进行防渗，不符合环保要求。 4.2整改措施 本项目对现有燃料及灰渣棚进行改造，采用钢结构进行全封闭，并对地面进行防渗处理。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量 （1）项目所在区域达标判断 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1中的内容“城市环境空气质量达标评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。 本项目环境质量现状数据来源于《巴彦淖尔市环境质量状况公报2022年》中的内容，内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年六项污染物环境质量数据见下表。 ## 表3-1大气环境质量现状与评价结果一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率%; 达标情况. 细颗粒物（PM2.5）; 年平均质量; 16; 35; 45.7; 达标. 可吸入颗粒物（PM10）; 年平均质量; 65; 70; 92.9; 达标. 二氧化硫; 年平均质量; 13; 60; 21.7; 达标. 二氧化氮; 年平均质量; 27; 40; 67.5; 达标. 一氧化碳; 日平均浓度; 1000; 4000; 25.0; 达标. 臭氧; 8小时平均浓度; 139; 160; 86.9; 达标. 从上表可以看出，巴彦淖尔市乌拉特前旗2022年大气环境中6项污染物中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，由此可判断乌拉特前旗为达标区。 （2）其他污染物环境质量现状评价 本项目评价的其他污染物为TSP，为掌握评价区环境空气质量现状，并为影响评价提供基础资料和数据，本次评价引用《内蒙古巴彦淖尔进口资源加工开发区乌拉特前旗产业园环境影响区域评估报告》中TSP的监测数据。 监测时间：2021年12月28日至2022年1月3日；监测点位：果园村，监测点位与本项目的位置关系见表3-2；监测因子：TSP。监测结果统计见表3-3。 表3-2其他污染物补充监测点位基本信息 监测点位; 坐标; 监测 因子; 监测时段; 相对本项目厂址方位; 相对本项目厂界距离/m. 北纬; 东经. 果园村; 40°37´26.42"; 109°16´37.90"; TSP; 24小时平均浓度; 项目厂区西北侧; 3430. 表3-3其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 污染物; 平均时间; 平均标准（μg/m3）; 监测浓度范围（μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 是否超标. 果园村; TSP; 24小时平均浓度; 300; 139~171; 57; 0; 否. 从上表其他污染物现状监测数据统计结果可知，其他污染物（TSP）24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。 引用可行性分析：根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”，本项目引用数据的监测时间为2021年12月28日至2022年1月3日，在有效期3年之内；距离本项目3430m，在5km范围之内；因此，该TSP监测点位可引用。 2、声环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目厂界外50米范围内不存在声环境保护目标，可不开展声环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据区域环境功能特征及建设项目地理位置和性质，确定受本项目影响主要保护目标如下： 表3-4具体保护目标 环境要素; 保护范围; 保护目标名称; 坐标; 相对位置; 距离（m）; 人数; 保护级别. 环境空气; 厂界外扩500m范围; 本项目厂界外500m范围内没有自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和村庄等保护目标; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 声环境; 厂界外扩50m范围; 厂界外50m范围内没有声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 地下水环境; 厂界外扩500m范围; 厂界外500m范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)中III类标准. |
| 污染物排放控制标准 | 1、大气污染物排放 （1）根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB12371-2014）中规定，生物质锅炉参照该标准中燃煤锅炉排放控制要求执行，具体见表3-5。 表3-5《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 污染物项目; 限值; 单位; 污染物排放监控位置; 烟囱要求. 燃煤锅炉. 颗粒物; 50; mg/m3; 烟囱排放口; 40m. 二氧化硫; 300; mg/m3. 氮氧化物; 300; mg/m3. 汞及其化合物; 0.05; mg/m3. 烟气黑度; ≤1; （林格曼黑度，级）; 烟囱排放口. （2）根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表4燃煤锅炉房烟囱最低允许高度，本项目安装1台6t/h生物质蒸汽锅炉，现有1台4t/h生物质蒸汽锅炉改为备用锅炉，锅炉房内总容量10t/h，锅炉排气筒最低允许高度详见表3-6。 表3-6锅炉房烟囱最低允许高度 锅炉房装机总容量; MW; ＜0.7; 0.7～＜1.4; 1.4～＜2.8; 2.8～＜7; 7～＜14; ≥14. t/h; ＜1; 1～＜2; 2～＜4; 4～＜10; 10～＜20; ≥20. 烟囱最低允许高度; m; 20; 25; 30; 35; 40; 45. （2）运营期灰渣卸载过程中产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中“无组织排放监控浓度限值”，具体标准详见表3-7。 表3-7《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 周围外浓度最高点; 1.0. 2、噪声排放标准 本项目运营期噪声主要为生产设备运行噪声，厂界四周噪声值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业厂界环境噪声排放限值，标准值见表3-8。 表3-8《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别; 昼间; 夜间. 3类声环境功能区; 65dB(A); 55dB(A). 3、固体废物控制标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目新建1台6t/h生物质蒸汽锅炉，现有1台4t/h生物质蒸汽锅炉改为备用锅炉。 现有1台4t/h的生物质锅炉排放的SO2量1.275t/a、NOX量1.02t/a； 1台6t/h生物质蒸汽锅炉排放的SO2量1.293t/a、NOX量1.275t/a；新增SO2量0.018t/a、NOX量0.255t/a。 因此，本项目申请SO2、NOX控制总量指标分别为0.018t/a、0.255t/a。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本次工程主要为购置、安装1台6t/h生物质蒸汽锅炉；现有1台4t/h生物质蒸汽锅炉改为备用锅炉。 1、废气环保措施 （1）锅炉基础开挖场地在施工前进行洒水降尘； （2）建筑材料堆放过程进行覆盖苫布，通过对堆场进行洒水； （3）运输道路进行洒水抑尘。 2、废水环保措施 （1）施工人员的生活污水经厂区现有化粪池沉淀后存于贮罐，定期拉运到园区污水处理厂。 3、噪声环保措施 为减轻施工期噪声对周围环境影响，建设单位应严格按照噪声污染防治管理的有关规定，采取一下措施： （1）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声减至最小。 （2）现场施工人员要严加管理，在施工建设时要防止互相撞击噪声，要文明施工。 （3）合理安排作业时间，严禁中午和晚上施工。 （4）及时保养维修施工机械，严格按照操作规程使用各类机械。 （5）在施工场地周围设置挡板。 4、固体废物环保措施 （1）建筑垃圾按照当地执法部门要求进行处置。 （2）设备包装物收集后外售废品收购站。 （3）施工人员的生活垃圾经垃圾桶收集后，由当地环卫部门定期清运。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气产排情况及治理措施可行性分析 1.1废气产排情况 本项目运营期产生的大气污染物主要为生物质蒸汽锅炉废气、灰渣库粉尘。 1.1.1锅炉废气 本项目扩建的1台6t/h生物质蒸汽锅炉废气经旋风除尘器+布袋除尘器+碱液喷淋塔处理后，由1根高40m排气筒排放。燃料消耗量为750kg/h（900t/a），生物质锅炉每年运行300天，每天运行4小时。废气中主要大气污染物为颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物、烟气黑度，具体计算如下： （1）生物质锅炉烟气量 根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）附录C中C.5项规定，没有燃料元素分析数据的情况下，干烟气排放量的经验公式计算参照HJ953。HJ953中5.2.3.2项规定排污单位若无燃料元素分析数据或气体组成成分分析数据，可根据燃料低位发热量计算基准烟气量，经验公式见下式： 当Qnet，ar≥12.54MJ/kg，Vdaf＜15%时， 式中：——基准烟气量，Nm3/kg； ——燃料收到基低位发热量，14.60MJ/kg； ——燃料干燥无灰基挥发分（是生物质成型燃料中除去水分和灰分后，余下的成分）； =0.406×14.60+1.157 =7.0846Nm3/kg 生物质锅炉连续最大出力工况时的生物质成型燃料量为，750kg/h（年用生物质成型燃料量为900t/a），则烟气量为5313.45Nm3/h（6376140Nm3/a）。 （2）颗粒物排放 颗粒物（烟尘）排放量根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）公式计算： 式中：EA—核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，t；生物质成型燃料消耗量为900t/a； Aar—收到基灰分的质量分数，%；取5.17% dfh—锅炉烟气带出的飞灰份额，%；根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）表B.2锅炉烟气带出飞灰份额的一般取值10~20%，本次评价取15%； ηc—综合除尘效率，%；参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）--4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表，旋风除尘器去除效率为70%（本次评价取50%）、布袋除尘器去除效率为99%（本次评价取90%），碱液喷淋塔去除效率为50%。 Cfh—飞灰中的可燃物含量，%；取5%； 根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）附录B表B.2锅炉烟气带出飞灰份额的一般取值，可知链条炉的dfn为10~20%，本项目生物质成型燃料灰分较低，因此生物质锅炉烟气带出的飞灰份额dfn取15%； 根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）附录BB.2“飞灰、炉渣中的可燃物含量（含碳量）可在GB/T15317、GB/T17954限值范围内选取”，经查GB/T15317和GB/T17954，飞灰中的可燃物含量Cfh取5%。 经计算： 颗粒物产生量为：（900×5.17%×15%）/（1-5%）=7.347t/a； 颗粒物产生速率为：颗粒物产生量/年工作时间=7.347/（300×4）×1000=6.123kg/h； 颗粒物产生浓度为：颗粒物产生速率/产生烟气量=（6.123/5313.45）×106=1152.3mg/m3； 颗粒物排放量为：颗粒物产生量×（1-50%）×（1-90%）×（1-50%）=7.347×0.5×0.05×0.5=0.184t/a； 颗粒物排放率为：颗粒物排放量/年工作时间=0.184/（300×4）×1000=0.153kg/h； 颗粒物排放浓度为：颗粒物排放率/产生烟气量=0.153kg/h/5313.45×106=28.9mg/m3； （3）SO2排放 二氧化硫排放量根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）中SO2计算公式： 式中：——核算时段内二氧化硫排放量，t； ——核算时段内锅炉燃料耗量，900t/a； ——生物质成型燃料的收到基全硫，0.14%； ——机械未完全燃烧热损失，取5%；根据查阅《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）附录B表B.1锅炉机械不完全燃烧热损失的一般取值，可知炉锅炉机械不完全燃烧热损失为5~15%，本项目生物质成型燃料灰分较低，因此锅炉机械不完全燃烧热损失取5%； ——脱硫效率，取0%； ——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，取0.9。 经计算： SO2产生量=2×900×0.14/100×（1-5/100）×0.9=2.155t/a； SO2产生速率=SO2产生量/年工作时间=2.155/（300×4）×1000=1.796kg/h； SO2产生浓度=SO2产生速率/产生烟气量=1.796/5313.45×106=338.0mg/m3； 本项目碱液喷淋塔去除效率为40%。 经计算： SO2排放量=2×900×0.14/100×（1-5/100）×（1-40/100）×0.9=1.293t/a； SO2排放速率=SO2排放量/年工作时间=1.293/（300×4）×1000=1.078kg/h； SO2排放浓度=SO2排放速率/排放烟气量=1.078/5313.45×106=201.7mg/m3； （4）NOx排放 本项目生物质成型燃料量为900t/a，没有设置脱硝措施，脱硝效率为0%。 燃烧废气污染物源强根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）进行计算，计算结果详见如下。 式中：ENOX—核算时段内氮氧化物排放量，t； ρNOX—锅炉炉膛内出口氮氧化物质量浓度，mg/m3；根据《污染物源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）表B.4锅炉炉膛出口NOX浓度范围，燃煤炉质量浓度范围（mg/m3）100~600。本项目取200。 Q—核算时段内标态干烟气排放量，m3。 ηNOX—脱硝效率，%；本项目取0%。 经计算， NOx产生量为：6376140×200×10-9=1.275t/a； NOx产生速率为：NOx产生量/年工作时间=1.275/（300×4）×1000=1.063kg/h； NOx产生浓度为：200mg/m3； 本项目没有设置脱硝措施，脱硝效率为0%。 NOx排放量为：900×1.02×10-3=1.275t/a； NOx排放速率为：NOx排放量/年工作时间=1.275/（300×4）×1000=1.063kg/h； NOx排放浓度为：200mg/m3； （5）汞及其化合物 根据《污染源源强核算技术指南锅炉》(HJ991-2018)汞及其化合物排放量采用物料衡算法计算，计算公式： 查阅相关文献《中国农村地区生物质成型燃料燃烧的汞排放研究》，生物质成型燃料汞的平均含量为11.60ng/g。烟气除尘等污染防治对汞具有协同脱出效果，脱除效率约为70%，本项目取50%。 经计算： 汞及其化合物产生量为：900×11.60×10-3×10-6=0.0000104t/a； 汞及其化合物产生速率为：汞及其化合物产生量/年工作时间=0.0000104/（300×4）×1000=0.0000087kg/h； 汞及其化合物产生浓度为：汞及其化合物产生速率/产生烟气量=（0.0000087/5313.45）×106=0.0016mg/m3； 汞及其化合物排放量为：汞及其化合物产生量×（1-50%）=0.0000104×0.5=0.0000052t/a； 汞及其化合物排放率为：汞及其化合物排放量/年工作时间=0.0000052/（300×4）×1000=0.0000043kg/h； 汞及其化合物排放浓度为：汞及其化合物排放率/产生烟气量=0.0000043kg/h/5313.45×106=0.0008mg/m3； 1台6t/h生物质蒸汽锅炉废气产排情况如下表4-1。 表4-1本项目废气产生及排放情况 污染物; 废气量m3/h; 产生; 治理措施; 排放; 排放限值mg/m3. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 颗粒物; 5313.45; 1152.3; 6.123; 7.347; 旋风除尘器+布袋除尘器+碱液喷淋塔; 28.9; 0.153; 0.184; 50. 二氧化硫; 338.0; 1.796; 2.155; 201.7; 1.078; 1.293; 300. 氮氧化物; 200.0; 1.063; 1.275; 200.0; 1.063; 1.275; 300. 汞及其化合物; 0.0016; 0.0000087; 0.0000104; 0.0008; 0.0000043; 0.0000052; 0.05. 烟气黑度; --; --; --; --; --; --; ≤1（林格曼黑度，级）. 由表4-1得知，本项目1台6t/h生物质蒸汽锅炉废气污染物颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物、烟气黑度排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉的排放浓度限值。 1.1.2灰渣库粉尘 本项目锅炉灰渣卸载量为65.928t/a，堆存于灰渣库内；除尘灰产生量为7.163t/a，袋装后，堆存于灰渣库内，在装卸过程中会产生粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》“卸料”按0.1kg/t（卸料）计算，则灰渣库粉尘产生量为0.007t/a，本项目锅炉灰渣和除尘灰卸载过程中均在灰渣库内进行，抑尘率按60%计，则灰渣库粉尘排放量为0.003t/a；同时企业加强卸料环节作业管理，及时清理散落的粉尘，防止造成二次污染。 1.1.3大气污染物产生和排放情况 本项目大气污染源治理情况汇总表见表4-2。 表4-2大气污染物产生、排放、治理情况汇总表 污染源; 排放方式; 污染因子; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 达标情况. mg/m3; t/a; mg/m3; t/a. 6t/h生物质蒸汽锅炉; 有组织排放; 颗粒物; 1152.3; 7.347; 旋风除尘器+布袋除尘器+碱液喷淋塔; 28.9; 0.184; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉的排放浓度限值. 二氧化硫; 338.0; 2.155; 201.7; 1.293. 氮氧化物; 200.0; 1.275; 200.0; 1.275. 汞及其化合物; 0.0016; 0.0000104; 0.0008; 0.0000052. 烟气黑度; --; --; --; --. 灰渣库; 无组织排放; 颗粒物; --; 0.007; 灰渣库; --; 0.003; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中“无组织排放监控浓度限值”1.0mg/m3. 1.2污染物防治措施 （1）燃料与灰渣储存于封闭库内，属于《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中可行技术--密闭措施。 （2）生物质锅炉 表4-3生物质锅炉废气污染防治可行技术参考表 《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）要求; 本项目设计情况. 生产设施; 污染物项目; 可行技术; 本项目采取措施; 符合性. 生物质锅炉; 颗粒物; 旋风除尘和袋式除尘组合技术; 旋风除尘器+布袋除尘器; 符合. 生物质锅炉; 二氧化硫; 湿法脱硫技术; 碱液喷淋塔; 符合. 因此，本项目废气治理措施可行。 2、废水产排情况及治理措施可行性分析 2.1废水产排情况 本项目运营期废水主要为软水制备废水、锅炉定期排污水。 ①锅炉定期排污水 本项目1台6t/h生物质蒸汽锅炉排污水按循环水量的2%计算，则锅炉排污水排放量为0.12m3/h（0.48m3/d，144m3/a），排入厂区现有1座污水处理站，经处理后循环使用于车间地面冲洗、滤饼冲洗，剩余部分经蒸发器蒸发。 ②软水制备废水 本项目软水制备装置排污量为0.84m3/d（252m3/a），排入厂区现有1座污水处理站，经处理后循环使用于车间地面冲洗、滤饼冲洗，剩余部分经蒸发器蒸发。 2.2厂区现有污水处理站依托可行性分析 本项目生产废水主要为：生产过程中反应工序板框压滤机压滤分离产生的酸性母液、滤饼进行二次冲洗产生的水洗废水、二级碱液喷淋系统吸收尾气产生的废液、生产车间地面冲洗废水以及锅炉产生的污水。本项目污水处理系统建设了1座污水处理站处理生产废水，处理规模200m3/d，目前厂区废水产生量31.38m3/d。废水经处理后循环使用，用于车间地面冲洗、滤饼冲洗，剩余部分经蒸发器蒸发，蒸汽收集于水池，结晶收集后厂内综合利用。 本项目新增1台6t/h生物质蒸汽锅炉产生锅炉污水、软水制备废水水质与厂区现有1台4t/h生物质蒸汽锅炉产生锅炉污水、软水制备废水水质一样，因此，厂区现有污水处理站处理工艺可以满足本项目的废水处理。 本项目新增1台6t/h生物质蒸汽锅炉比厂区现有1台4t/h生物质蒸汽锅炉产生锅炉污水、软水制备废水量多0.78m3/d，目前厂区现有污水处理站尚有168.62m3/d的余量，因此，厂区现有污水处理站从水量上可满足本项目新增锅炉污水、软水制备废水的处理。 综上，本项目新增锅炉污水、软水制备废水可以依托厂区现有污水处理站处理。 3、噪声环境影响分析及防治措施 3.1噪声源强分析 本项目运营期产生的主要声源为给水泵、输送泵、风机设备噪声，该类设备运行时噪声源强参照《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）中“附录D锅炉相关设备噪声源声压级及常见降噪措施一览表”可知，本项目设备源强在70-90dB(A)左右。为使项目运营期噪声影响降到最低，项目锅炉设备均设于室内，做全封闭隔声同时进行减振处理，降噪值可达25dB（A）以上，设备噪声源值见表4-4。 表4-4设备噪声源值表 序号; 名称及型号; 数量; 噪声值dB(A); 防护措施; 减噪数值dB(A); 采取环保措施的噪声值dB(A). 1; 给水泵; 1; 90; 减震、封闭隔声; 25; 65. 2; 引风机; 1; 90; 减震、封闭隔声; 25; 65. 3; 鼓风机; 1; 90; 减震、封闭隔声; 25; 65. 4; 上料机; 1; 80; 减震、封闭隔声; 25; 55. 5; 出渣机; 1; 85; 减震、封闭隔声; 25; 60. 6; 循环水泵; 2; 90; 减震、封闭隔声; 25; 65. 3.2预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4－2021）中的要求，本次评价采取导则推荐模式。 1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 2）预测点的预测等效声级(Leq)计算公式 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A) 3）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 3.3预测结果 根据模式预测结果，噪声源对各预测点的影响预测结果见表4-5。 表4-5厂界噪声预测结果（单位：dB(A)） 预测点位; 昼间; 夜间. 现状值; 贡献值; 预测值; 现状值; 贡献值; 预测值. 1; 项目东侧; 57; 30.8; 57.01; 52; 30.8; 52.03. 2; 项目南侧; 57; 31.1; 57.01; 54; 31.1; 54.02. 3; 项目西侧; 59; 30.1; 59.01; 54; 30.1; 54.02. 4; 项目北侧; 57; 29.7; 57.01; 53; 29.7; 53.02. 标准值; /; /; 65; /; /; 55. 根据预测，本项目厂区边界四周昼间噪声预测值为57.01～59.01dB(A)，边界四周夜间噪声预测值为52.03～54.02dB(A)，均满足《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求(昼间65dB(A))的排放限值。 3.4噪声环境防护措施 （1）从噪声源头进行控制，降低源强，即在设备选购时尽量采用低噪声设备； （2）所有设备均布置在室内，并采取基础减震措施等。 （3）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ### 4、固体废物产生及处置情况 （1）灰渣 本项目1台6t/h生物质蒸汽锅炉废气中灰渣卸载过程中产生量根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）产污系数法进行计算，公式如下： 本项目生物质燃料消耗总量为900t/a；生物质成型燃料收到基灰分为5.17%；根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）表B.1锅炉机械不完全燃烧热损失的一般取值5~15%，本次评价取5%；生物质成型燃料收到基低位发热量为14.60MJ/kg。 则Ehz=900×[5.17/100+（5×14.60×103）/（100×33870）] =65.928t/a 袋装后，堆存于灰渣库内，外售包头市广源建筑材料有限公司综合利用。 （2）除尘灰 本项目1台6t/h生物质蒸汽锅炉废气经旋风除尘器+布袋除尘器+碱液喷淋塔处理，收集的颗粒物量为7.163t/a，袋装后，堆存于灰渣库内，外售包头市广源建筑材料有限公司综合利用。 灰渣库按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中Ⅱ类场技术要求建设。 （3）脱硫废渣 脱硫废渣主要来源于脱硫塔喷淋废水循环池，主要成分为Na2SO4和除尘灰。 本项目脱硫药剂为片碱（氢氧化钠），经喷淋吸收烟气中二氧化硫，发生的主要化学反应方程式如下： 2NaOH+SO2→Na2SO4+H2O 钠碱法脱硫塔喷淋液吸收废气中的二氧化硫进入三级沉淀池，经过一级沉淀池沉淀后，上清液流入二级沉淀池，上清液通过二级沉淀池澄清后进入清水池，清水池补加新水、加入片碱调节pH值后，再由泵抽送至钠碱法脱硫塔循环使用。 SO2（相对分子量64）和Na2SO4（相对分子量142）的摩尔比例为1：1，本项目SO2去除量为0.862t/a，通过核算产生脱硫渣1.913t/a，外售包头市广源建筑材料有限公司综合利用。 灰渣库按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中Ⅱ类场技术要求建设。 （4）废反渗透介质 软水制备装置产生的废反渗透介质由销售厂家定期更换，产生量为0.3t/a，属于一般工业固体废物，由销售厂家直接回收，不在厂区内储存。 本项目生物质锅炉扩建前后主要污染物排放情况见下表。 表4-6生物质锅炉扩建前后主要污染物“三本账”一览表单位：t/a 项目; 污染物; 改扩建前排放量; 本项目排放量; “以新代老”消减量; 改扩建后排放量; 增减量变化. 废气; 生物质蒸汽锅炉（有组织）; 颗粒物; 0.75; 0.184; 0.75; 0.184; -0.566. 二氧化硫; 1.275; 1.293; 1.275; 1.293; +0.018. 氮氧化物; 1.02; 1.275; 1.02; 1.275; +0.255. 汞及其化合物; 0.000005; 0.0000052; 0.000005; 0.0000052; +0.0000002. 灰渣库; 颗粒物; 0.001; 0.003; 0.001; 0.003; +0.002. 污水处理站; NH3; 0.01008; 0; 0; 0.01008; 0. H2S; 0.00002; 0; 0; 0.00002; 0. 包装; 颗粒物; 0.36; 0; 0; 0.36; 0. 干燥; 颗粒物; 0.3; 0; 0; 0.3; 0. 重氮反应釜; 氮氧化物; 0.0072; 0; 0; 0.0072; 0. 氯化氢; 0.65; 0; 0; 0.65; 0. 车间（无组织）; 颗粒物; 0.11; 0; 0; 0.11; 0. 原料库（无组织）; 颗粒物; 0.098; 0; 0; 0.098; 0. 储罐区呼吸废气（无组织）; 氯化氢; 0.078; 0; 0; 0.078; 0. 废水; 生产工艺废水; 9414; 0; 0; 9414; 0. 锅炉定期排污水; 240; 144; 240; 144; -96. 软水制备废水; 1200; 252; 1200; 252; -948. 车间地面冲洗废水; 900; 0; 0; 900; 0. 生产车间滤饼冲洗水; 1800; 0; 0; 1800; 0. 生活污水; 810; 0; 0; 810; 0. 固废; 锅炉房; 灰渣; 30; 65.928; 30; 65.928; +35.928. 除尘灰; 9.92; 7.163; 9.92; 7.163; -2.757. 沉淀池沉渣; 1.8; 1.913; 1.8; 1.913; +0.113. 废离子交换树脂; 0.2; 0.3; 0.2; 0.3; +0.1. 生产车间; 除尘器收集物料; 10.7; 0; 0; 10.7; 0. 污水处理站、蒸发器; 废盐; 48; 0; 0; 48; 0. 职工生活; 生活垃圾; 5.1; 0; 0; 5.1; 0. 污水处理; 污泥; 80; 0; 0; 80; 0. 污水处理; 废活性炭; 2; 0; 0; 2; 0. 生产车间; 废包装袋; 2; 0; 0; 2; 0. 5、地下水环境、土壤环境影响分析 本项目灰渣库属于一般防渗区，地面采用混凝土+1.5mm的高密度聚氯乙烯（HDPE）人工防渗膜铺设，渗透系数≤1×10-7cm/s；锅炉房、燃料库属于简单防渗区，地面采用混凝土铺设。 通过采取严格有效的防渗措施，可以有效降低非正常工况发生的污染物泄露事故；在发生泄露情况下，采取有效的应急措施，可以污染物进入地下水、土壤环境的风险降到最低。 6、环境风险评价 6.1危险物质种类 本项目涉及的有毒有害和易燃易爆等危险物质为生物质成型燃料，为易燃物质。 6.2风险源分布情况 生物质成型燃料主要分布于燃料库内。 6.3可能影响途径 生物质成型燃料属于易燃物品，遇明火后发生火灾，产生的废气会影响周围大气环境。 6.4环境风险防范措施 （1）储存、使用过程的风险控制措施 燃料库、锅炉房、灰渣库严禁吸烟和使用明火，防止火源进入；设置明显标志；安全设施、消防器材齐备；燃料库设置温度报警器；制定各种操作规范，加强监督管理，严格安全、环保检查制度，避免环境事件的发生。 （2）风险防范措施 燃料库、锅炉房、灰渣库处设置灭火器等灭火设施；在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备；按照国家、地方和相关部门要求，编制突发环境事件应急预案；企业根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，并定期组织演练。 7、环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）和《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）要求，本项目污染源监测计划如下。 表4-7污染源监测计划表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 有组织; 6t/h生物质蒸汽锅炉（4t/h生物质蒸汽锅炉备用）40m高排气筒; SO2、NOX、颗粒物、汞及其化合物、烟气黑度; 1次/月; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉的排放浓度限值. 无组织; 厂界; 颗粒物; 1次/季度; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中“无组织排放监控浓度限值”1.0mg/m3. 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值. 8、环保投资和“三同时”验收 本项目总投资30万元，环保投资约15万元，约占总投资额的50%，具体环保投资估算见表4-8，“三同时”验收一览表见表4-9。 表4-8建设项目环境保护投资一览表 序号; 项目名称及内容; 处理方法; 投资估算(万元）. 1; 废气治理; 旋风除尘器; 2.0. 2; 布袋除尘器; 6.0. 3; 40m排气筒; 1.5. 4; 燃料库改造; 2.0. 5; 噪声治理; 采取减振垫、隔声措施; 1.0. 6; 固废治理; 灰渣库改造; 2.5. 合计; 15. 表4-9环境保护“三同时”验收一览表 治理项目; 污染源; 环保设施名称; 监测点位; 监测频次; 验收监测因子; 验收标准. 废气; 6t/h生物质蒸汽锅炉（4t/h生物质蒸汽锅炉备用）; 旋风除尘器+布袋除尘器+碱液喷淋塔; 1根40m高的排气筒进口、出口; 3次/d，共监测2天; SO2、NOX、颗粒物、汞及其化合物、烟气黑度; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉的排放浓度限值. 灰渣; 灰渣库; 厂界上风向1个点位、下风向3个点位; 4次/d，共监测2天; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中“无组织排放监控浓度限值”1.0mg/m3. 生物质燃料; 燃料库. 废水; 软水制备废水; 排入厂区现有1座污水处理站，经处理后循环使用于车间地面冲洗、滤饼冲洗，剩余部分经蒸发器蒸发; /; /; /; 不外排. 锅炉排污水. 噪声; 设备噪声; 隔声、减震; 厂界四周; 昼夜各2次，共监测2天; 等效连续A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中3类标准. 固废; 生物质蒸汽锅炉; 炉渣; 堆存于灰渣库内，外售包头市广源建筑材料有限公司综合利用; /; /; /; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 旋风除尘器+布袋除尘器; 除尘灰. 碱液喷淋塔; 脱硫渣; /; /; /. 软水制备装置; 废反渗透介质; 由销售厂家直接回收，不在厂区内储存; /; /; /. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 6t/h生物质蒸汽锅炉 | 烟尘 | 旋风除尘器+布袋除尘器+碱液喷淋塔+40m高烟囱 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉的排放浓度限值 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  |  | 汞及其化合物 |  |  |
|  |  | 烟气黑度 |  |  |
|  | 灰渣库 | 颗粒物 | 灰渣库 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中“无组织排放监控浓度限值”1.0mg/m3 |
|  | 燃料库 | 颗粒物 | 燃料库 |  |
| 地表水环境 | 软水制备设施 | 软水制备废水 | 排入厂区现有1座污水处理站，经处理后循环使用于车间地面冲洗、滤饼冲洗，剩余部分经蒸发器蒸发 | 不外排 |
|  | 6t/h生物质蒸汽锅炉 | 锅炉排污水 |  |  |
| 声环境 | 给水泵、输送泵、风机等设备 | 噪声 | 设备基座处设置基础减震措施、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生物质蒸汽锅炉 | 炉渣 | 堆存于灰渣库内，外售包头市广源建筑材料有限公司综合利用 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 旋风除尘器+布袋除尘器 | 除尘灰 |  |  |
|  | 碱液喷淋塔 | 脱硫渣 |  |  |
|  | 软水制备装置 | 废反渗透介质 | 由销售厂家直接回收 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目灰渣库属于一般防渗区，地面采用混凝土+1.5mm的高密度聚氯乙烯（HDPE）人工防渗膜铺设，渗透系数≤1×10-7cm/s；锅炉房、燃料库属于简单防渗区，地面采用混凝土铺设。 通过采取严格有效的防渗措施，可以有效降低非正常工况发生的污染物泄露事故；在发生泄露情况下，采取有效的应急措施，可以污染物进入地下水、土壤环境的风险降到最低。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | -- |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）储存、使用过程的风险控制措施 燃料库、锅炉房、灰渣库严禁吸烟和使用明火，防止火源进入；设置明显标志；安全设施、消防器材齐备；燃料库设置温度报警器；制定各种操作规范，加强监督管理，严格安全、环保检查制度，避免环境事件的发生。 （2）风险防范措施 燃料库、锅炉房、灰渣库处设置灭火器等灭火设施；在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通讯、救援等设备；按照国家、地方和相关部门要求，编制突发环境事件应急预案；企业根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，并定期组织演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

六、结论

综上所述，项目建设符合国家和地方的相关政策，厂址选择符合当地大气、噪声功能区划的要求，在各项污染防治措施落实后，污染物均能达标排放。因此，该项目在采取相应的环保措施之后，从环保角度讲本项目建设是可行的。

附表建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.619t/a | 0 | 0 | 0.187t/a | 0.751t/a | 0.187t/a | -0.564t/a |
|  | 二氧化硫 | 1.275t/a | 0 | 0 | 1.293t/a | 1.275t/a | 1.293t/a | +0.018t/a |
|  | 氮氧化物 | 1.02t/a | 0 | 0 | 1.275t/a | 1.02t/a | 1.275t/a | +0.255t/a |
|  | 汞及其化合物 | 0.000005t/a | 0 | 0 | 0.0000052t/a | 0.000005t/a | 0.0000052t/a | +0.0000002t/a |
|  | 氯化氢 | 0.728t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.728t/a | 0 |
|  | 氨气 | 0.01008t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01008t/a | 0 |
|  | 硫化氢 | 0.00002t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00002t/a | 0 |
| 废水 | / | 810t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 810t/a | 0 |
| 一般工业固体废物 | 灰渣 | 30t/a | / | / | 65.928t/a | 30t/a | 65.928t/a | +35.928t/a |
|  | 除尘灰 | 9.92t/a | / | / | 7.163t/a | 9.92t/a | 7.163t/a | -2.757t/a |
|  | 沉淀池沉渣 | 1.8t/a | / | / | 1.913t/a | 1.8t/a | 1.913t/a | +0.113t/a |
|  | 废离子交换树脂 | 0.2t/a | / | / | 0.3t/a | 0.2t/a | 0.3t/a | +0.1t/a |
|  | 除尘器收集物料 | 10.7t/a | / | / | 0 | 0 | 10.7t/a | 0 |
|  | 废盐 | 48t/a | / | / | 0 | 0 | 48t/a | 0 |
| 危险废物 | 污泥 | 80t/a | / | / | 0 | 0 | 80t/a | 0 |
|  | 废活性炭 | 2t/a | / | / | 0 | 0 | 2t/a | 0 |
|  | 废包装袋 | 2t/a | / | / | 0 | 0 | 2t/a | 0 |